Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

от «27» апреля 2012 года  №0856300000212000024

Приложение №1 к муниципальному контракту

от « __ » ________ 2012 г.   № ___

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации на строительство светофорных объектов в городе Перми

- Разработать проектно-сметную документацию на строительство светофорных объектов в городе Перми в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с изменением № 1), ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний» и ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации движения. знаки дорожные. Общие технические требования»:

  - ул. Ленина – ул. Толмачева;

  - ул. Революции вблизи дома №7 (пешеходный переход);

  - ул. Свердлова – ул. Ивановская;

  - шоссе Космонавтов – ул. Подлесная;

  - ул. Уральская – ул. Вагановых;

  - ул. Газеты Звезда – ул. 1-я Красноармейская;

- Произвести сбор и анализ исходных данных о транспортных и пешеходных потоках в зонах проектируемых светофорных объектов (для различных дней недели и времени суток).

- Разработать режимы работы светофорных объектов, согласовать с Заказчиком, утвердить отделом ГИБДД Управления МВД России по г. Перми.

- Проектно-сметная документация на строительство светофорных объектов должна содержать соответствующие изменения в проектах организации дорожного движения, согласованные и утвержденные в установленном порядке (Заказчик, отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Перми, балансодержатель автодороги, департамент дорог и транспорта администрации г. Перми). Разработку изменений в проекты организации дорожного движения выполнять в масштабе 1:500, оформление проекта согласно ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, схемы и изображения необходимо выполнять в цвете. При подготовке документов, входящих в состав проекта организации дорожного движения, руководствоваться порядком разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах, утвержденным приказом Федерального дорожного агентства от 7 августа 2006  г. № 01-29/5313.

- Обосновать выбор дорожного контроллера, определить его необходимые характеристики.

- Определить оптимальную схему размещения и подключения кабельных линий светофорного объекта, в т.ч. определить точку энергопитания, получить технические условия на подключение электропитания.

- Согласовать проектную документацию с владельцами инженерных сетей, подземных коммуникаций, попадающих в зону проведения работ.

- Разработать планы проведения работ в соответствии с нормативными документами.

- Состав и оформление проекта принять в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Сметную документацию разработать на каждый объект базисно-индексным методом в территориальной сметно-нормативной базе с индексацией в текущий уровень цен. В сметной документации предусмотреть раздельный расчет стоимости строительства светофорных объектов, подключения к автоматизированной системе управления дорожным движением, установки системы видеонаблюдения.

- Предусмотреть в проектно-сметной документации подключение следующих светофорных объектов к существующей автоматизированной системе управления дорожным движением по средствам ВОЛС (точку подключения указывает Заказчик):

  - ул. Ленина – ул. Толмачева;

  - шоссе Космонавтов – ул. Подлесная;

  - ул. Уральская – ул. Вагановых;

  - ул. Революции вблизи дома №7 (пешеходный переход);

- Предусмотреть в проектно-сметной документации оборудование следующих светофорных объектов системой видеонаблюдения по средствам ВОЛС (точку подключения указывает Заказчик):

  - ул. Ленина – ул. Толмачева;

  - шоссе Космонавтов – ул. Подлесная;

  - ул. Уральская – ул. Вагановых;

- Подрядчик разрабатывающий проектно-сметную документацию на строительство светофорных объектов в городе Перми должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ по подготовке проектной документации.

- По окончании работ передать Заказчику комплекты проектно-сметной документации на каждый из светофорных объектов в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.