Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «05»мая 2012 года №0856300000212000028

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «____»__________2012 г. №________________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию дорожных знаков

на улично-дорожной сети города Перми

- Общие требования

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работпо техническому обслуживанию дорожных знаков в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе ГОСТ Р52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 50597-93, СНиП и других регламентирующих документов.

  - Техническое обслуживание дорожных знаков включает в себя:

- установка дорожного знака на существующую опору (стойку), кронштейн без применения спецтехники;

- установка дорожного знака на существующую опору (стойку), кронштейн с применением спецтехники;

- установка дорожного знака на растяжке;

- установка дорожного знака на существующую опору (стойку) с применением выносного  кронштейна без применения спецтехники;

- установка дорожного знака на существующую опору (стойку) с применением выносного  кронштейна с применением спецтехники;

- демонтаж установленных в ненадлежащем порядке опор (стоек), дорожных знаков, информационных или рекламных табличек, щитов, растяжек без применения спецтехники;

- демонтаж  опор (стоек) с обрезкой сваркой;

- демонтаж дорожных знаков на растяжке;

- демонтаж установленных в ненадлежащем порядке опор (стоек), дорожных знаков, информационных или рекламных табличек, щитов, растяжек с применением спецтехники;

- устранение загрязнений и ненадлежащих изображений с поверхности дорожных знаков, устранение нарушений формы и дефектов крепления, покраска опор (стоек), кронштейнов и креплений дорожных знаков;

- обрезка веток зеленых насаждений;

- приведение в надлежащее конструктивное состояние опоры (стойки), в том числе бетонирование.

  - Подрядчик выполняет работы по техническому обслуживанию дорожных знаков расположенных на существующих опорах дорожных знаков, световых опорах, опорах светофорных объектов, выносных кронштейнах, перетяжках над проезжей частью.

  - В случае необходимости Подрядчик согласовывает установку дорожных знаков с собственниками световых опор, опор светофорных объектов, перетяжек.

  - Подрядчик должен получить в установленном порядке разрешения на производство земляных работ, на обрезку ветвей зеленых насаждений для обеспечения видимости дорожных знаков, согласование проведения работ с владельцами подземных коммуникаций.

  - Подрядчик обеспечивает транспортировку, хранение и учет дорожных знаков, предоставленных Заказчиком.

  - Подрядчик ведет журнал учета всех мероприятий, проводимых в рамках выполнения работ по настоящему контракту.

  - Выполняемые работы не должны ухудшать технические характеристики дорожных знаков, элементов их крепления, опор (стоек).

  - Применяемые при выполнении работ материалы должны соответствовать установленным государственным стандартам.

- Требования к качеству оказания услуг

по техническому обслуживанию дорожных знаков

  - Подрядчик выполняет все мероприятия, необходимые для приведения дорожных знаков и элементов крепления дорожных знаков в нормативное состояние по заданиям из заявки: очистка, ремонт, восстановление, замена, покраска, укрепление и др. В случае невозможности восстановления дорожных знаков допускается установка новых знаков предоставленных Заказчиком.

  - В случае несоответствия размера и изображения на дорожных знаках, их фото- и калориметрических характеристик ГОСТ Р 52290-2004 (типоразмер II) дорожные знаки следует заменить на новые, предоставленные Заказчиком.

  - Оборотная сторона дорожных знаков и все элементы крепления дорожных знаков должны быть окрашены в серый цвет (за исключением оцинкованных поверхностей), без признаков коррозии.

  - Дорожные знаки, крепления дорожных знаков должны быть в чистом состоянии (отсутствие пыли, грязи, снега, краски), без посторонних надписей, предметов, объявлений, рекламы, граффити.

  - Дорожные знаки и элементы крепления должны:

- находится в надлежащем конструктивном состоянии;

- быть надежно закрепленными в соответствующем вертикальном положении;

- быть без нарушений целостности,  деформаций и нарушений геометрии.

  - Положение дорожных знаков на опоре, стойке, подвесе, кронштейне должно соответствовать ГОСТ Р 52289-2004, обеспечивать наилучшую видимость информационной поверхности дорожного знака участниками дорожного движения.

  - В случае несоответствия высоты установки дорожных знаков требованиям ГОСТ Р 52289 – 2004 и невозможности крепления знаков непосредственно на опоре на допустимом от земли расстоянии, Подрядчик изготавливает и устанавливает выносной кронштейн для крепления знаков.