Приложение №1.

Техническое задание

- на закупку оргтехники для  администрации Мотовилихинского района

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Системный блок | Материнская плата формата mATX с поддержкой четырёх-ядерных процессоров. Сокет LGA 1155. Поддержка Hyper-Threading. Минимум четыре слота для оперативной памяти с технологией DDR3, наличие двухканального режима работы с памятью. Максимальный объем памяти32Gb. Минимум 1 слот IDE. Количество слотов PCI-E x16 минимум 2, Количество слотов PCI минимум 2. Поддержка PCI Express 2.0 Встроенные звуковая и видео карты. Звуковая схема7.1. Сетевая карта с пропускной способностью 1 Gb/с. Наличие минимум 16 портов USB 2.0, Наличие минимум 2 портов USB 3.0, Видео интерфейсы D-Sub, DVI, HDMI, Разъемы на задней панели2xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, D-Sub, DVI, Ethernet, HDMI, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), оптический выход. Четырёх-ядерный процессор с частотой 2,8ГГц или выше, Сокет LGA 1155, с общим объёмом кэша второго уровня - 1024 Кб и кэша третьего уровня - 6144 КБ, поддержка технологий AMD64/EM64T, NX Bit, SSE2, SSE3, SSE4 и Virtualization Technology, жёсткий диск объёмом минимум 500GB. Оперативная память с поддержкой технологии DDR3 частотой 1333 MGz объемом минимум 4Gb. Корпус mATX черного цвета, блоком питания минимум 400W, с расположенными на фронтальной панели USB+Audio выходами. | 3 |
| 2. | Принтер | Технология печати – лазерная, Количество страниц в месяц минимум 5000, Максимальный формат A4, Максимальное разрешение для ч/б печати 600x600 dpi, Скорость ч/б печати (A4)18 стр/мин, Время выхода первого отпечатка (ч/б)8.50 с, Лоток для подачи бумаги на 150 лист. (стандартная), для вывода бумаги на 100 лист. Минимальная плотность бумаги 60 г/м2, Максимальная плотность бумаги 163 г/м2, Печать на:глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках, Объем памяти процессора 2 Мб, Процессор Tensilica, Частота процессора 266 МГц, Интерфейс USB 2.0, наличие веб-интерфейса, прямой печати, Совместимость с ОС Linux, Mac OS, Windows. Потребляемая мощность (при работе)360 Вт, Потребляемая мощность (в режиме ожидания)1.4 Вт, Ширина 349 мм, Высота/Толщина196 мм, Длина/Глубина238 мм, Вес5.2 кг. | 2 |

Технические характеристики предлагаемой техники должны соответствовать указанным характеристикам или превышать их.