|  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме на поставку автомобиля |
| --- | --- |
| Техническое задание на автомобиль |  |
| Автомобиль | Автомобиль (автобус) ГАЗ 322133 (или эквивалент) |
| Год выпуска | не ранее 2012 года |
| Гарантия | не менее 2-х лет или не менее 80000 км пробега с даты передачи автомобиля Заказчику |
| Цвет | белый |
| Тип кузова | цельнометаллический или металлический с пластиковой высокой крышей на металлическом каркасе, закрытый, сварной, установлен на раме |
| Экологический класс | не ниже 3го |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 и выше |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Расход топлива (л/100 км) | не более 18 л. |
| Колесная формула | 4*2 |
| Ведущие колеса | задние |
| Количество дверей | не менее 4х |
| Количество мест для сидения | не менее 14 (+1 водительское) |
| Пассажировместимость, чел. | не менее 14 |
| Габаритные размеры, мм | Длина: не более 5700, ширина: не более 2075, высота: не менее - 3000, высота салона: не менее 1900 |
| Габариты распашной двери | Высота 1670мм., ширина 670мм. |
| Высота входа, мм | не менее 270 |
| База, мм | не менее 2900 |
| Колея передних/задних колес, мм | не более 1700/1560 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг. | не более 2500 |
| Полная масса транспортного средства, кг | не более 3500 |
| Подвеска передняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних- барабанные |
| Оборудование транспортного средства | не менее 2х поручней при входе (справа и слева от входа) для удобства посадки/высадки пассажиров, дополнительный отопитель, боковая распашная дверь с механическим приводом |
| Двигатель | УМЗ-4216 с искровым зажиганием, микропроцессорным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4 рядное |
| Рабочий объем, см.3. | не менее 2890 |
| Степень сжатия | не менее 8,8 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. (мин-1) | не менее 78,5/106,8 (4000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 220,5 (2500) |
| Воздушный фильтр | АКЗ 1105-1109010, АК2217-1109010 или 3110-1109010-10 с сухим бумажным элементом 367.1206000-27 или КФ.2310.1206005-30 КФ.2217.1206005 |
| Нейтрализатор | 30.РКа.2217.1206005-30 или 367.1206000-31 |
| Трансмиссия | механическая |
| Сцепление | Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Полностью синхронизированная, с ручным управлением |
| Число передач | Вперед – 5, назад - 1 |
| Главная передача | гипоидная |
| Дополнительная комплектация | - антикоррозийная обработка с установкой подкрылок; - фаркоп; - сигнализация с автозапуском; - шины зимние в сборе с дисками (6шт.); - тонировка салона; - СГУ; - ковры; - музыкальный комплект с DVD (монитор 15 дюймов); - противотуманные фары; |

Заместитель начальника управления                                       И.М. Мельников