| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 59 |  |  |  | Машинный номер 05-00713 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхние Муллы Индустриального района г.Перми по улицам: ул.Оверятская, ул.Кардонная, ул.2-я Кардонная, ул.2-я Юннатская, ул.Глухой Переулок |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные сети газопровода |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | 825-09-ГСН.С |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  | 1776 п.м. | Сметная стоимость: |  | 1 218 341 |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | 686.00 руб/п.м. | Норм.трудоемкость: |  | 8 248.84 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: |  | 80 826 |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2000 г. | Стоимость оборудования: |  | 71 395 |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е01-01-004-6 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000м3 | 1.638 | 5 821.47 138.06 | 5 683.41 941.69 | 9 536 | 226 | 9 309 1 542 | 17.70 81.18 | 28.99 132.97 |
| 2 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 1.015 | 3 275.13 77.77 | 3 197.36 529.77 | 3 324 | 79 | 3 245 538 | 9.97 45.67 | 10.12 46.36 |
| 3 | Е01-01-004-6 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1 | 1000м3 | 0.577 | 6 403.62 151.87 | 6 251.75 1 035.86 | 3 695 | 88 | 3 607 598 | 19.47 89.30 | 11.23 51.52 |
| 4 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1 | 1000м3 | 0.557 | 3 602.64 85.55 | 3 517.10 582.75 | 2 007 | 48 | 1 959 325 | 10.97 50.24 | 6.11 27.98 |
| 5 | Е01-02-057-3 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% | 100м3 | 0.82 | 1 934.40 1 934.40 | – – | 1 586 | 1 586 | – – | 248.00 – | 203.36 – |
| 6 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% | 100м3 | 0.21 | 920.40 920.40 | – – | 193 | 193 | – – | 118.00 – | 24.78 – |
| 7 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% | 100м3 | 0.02 | 1 058.46 1 058.46 | – – | 21 | 21 | – – | 135.70 – | 2.71 – |
| 8 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 | 100м3 | 0.26 | 1 196.52 1 196.52 | – – | 311 | 311 | – – | 153.40 – | 39.88 – |
| 9 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15 | 100м3 | 0.1 | 1 058.46 1 058.46 | – – | 106 | 106 | – – | 135.70 – | 13.57 – |
| 10 | Е01-02-057-3 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 | 100м3 | 0.51 | 2 514.72 2 514.72 | – – | 1 283 | 1 283 | – – | 322.40 – | 164.42 – |
| 11 | Е01-02-057-3 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15 | 100м3 | 0.16 | 2 224.56 2 224.56 | – – | 356 | 356 | – – | 285.20 – | 45.63 – |
| 12 | Е01-01-004-6 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2 | 1000м3 | 0.357 | 6 985.76 165.67 | 6 820.09 1 130.03 | 2 494 | 59 | 2 435 403 | 21.24 97.42 | 7.58 34.78 |
| 13 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2 | 1000м3 | 0.481 | 3 930.16 93.32 | 3 836.83 635.72 | 1 890 | 45 | 1 846 306 | 11.96 54.80 | 5.75 26.36 |
| 14 | Е01-01-004-6 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1 | 1000м3 | 0.247 | 7 684.34 182.24 | 7 502.10 1 243.03 | 1 898 | 45 | 1 853 307 | 23.36 107.16 | 5.77 26.47 |
| 15 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1 | 1000м3 | 0.225 | 4 323.17 102.66 | 4 220.52 699.30 | 973 | 23 | 950 157 | 13.16 60.28 | 2.96 13.56 |
| 16 | Е01-02-056-7 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 | 100м3 | 0.21 | 2 429.36 2 429.36 | – – | 510 | 510 | – – | 289.90 – | 60.88 – |
| 17 | Е01-02-056-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15 | 100м3 | 0.26 | 1 561.19 1 561.19 | – – | 406 | 406 | – – | 186.30 – | 48.44 – |
| 18 | Е01-02-056-7 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 | 100м3 | 0.37 | 2 672.30 2 672.30 | – – | 989 | 989 | – – | 318.89 – | 117.99 – |
| 19 | Е01-02-056-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 | 100м3 | 0.23 | 1 941.31 1 941.31 | – – | 447 | 447 | – – | 231.66 – | 53.28 – |
| 20 | Е01-02-056-9 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 3 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 | 100м3 | 0.21 | 4 619.06 4 619.06 | – – | 970 | 970 | – – | 551.20 – | 115.75 – |
| 21 | Е01-02-056-3 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 3 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 | 100м3 | 0.35 | 3 671.28 3 671.28 | – – | 1 285 | 1 285 | – – | 438.10 – | 153.34 – |
| 22 | Е01-02-056-3 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 3 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15 | 100м3 | 0.31 | 3 247.67 3 247.67 | – – | 1 007 | 1 007 | – – | 387.55 – | 120.14 – |
| 23 | Е01-02-056-9 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 3 3.185 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 3 группы. Kоз=1.2, Kэм=1.2 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 | 100м3 | 0.34 | 5 542.87 5 542.87 | – – | 1 885 | 1 885 | – – | 661.44 – | 224.89 – |
| 24 | Е01-02-056-3 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 3 3.185 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 3 группы. Kоз=1.2, Kэм=1.2 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 | 100м3 | 0.03 | 4 405.53 4 405.53 | – – | 132 | 132 | – – | 525.72 – | 15.77 – |
| 25 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2 | 100м3 | 0.3 | 1 104.48 1 104.48 | – – | 331 | 331 | – – | 141.60 – | 42.48 – |
| 26 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2 | 100м3 | 0.16 | 1 214.93 1 214.93 | – – | 194 | 194 | – – | 155.76 – | 24.92 – |
| 27 | Е01-02-056-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2 | 100м3 | 0.02 | 1 629.07 1 629.07 | – – | 33 | 33 | – – | 194.40 – | 3.89 – |
| 28 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (добор) | 1000м3 | 0.032 | 3 275.13 77.77 | 3 197.36 529.77 | 105 | 2 | 102 17 | 9.97 45.67 | 0.32 1.46 |
| 29 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (добор) 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1 | 1000м3 | 0.007 | 3 602.64 85.55 | 3 517.10 582.75 | 25 | 1 | 25 4 | 10.97 50.24 | 0.08 0.35 |
| 30 | Е01-01-014-4 (ФЕР102) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.473 | 5 042.38 191.80 | 4 847.33 847.84 | 2 385 | 91 | 2 293 401 | 24.59 70.89 | 11.63 33.53 |
| 31 | С310-3028-1 (FER) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 28 км; класс груза 1 | т | 804.1 | 17.99 – | – – | 14 466 | – | – – | – – | – – |
| 32 | Е01-01-016-1 (ФЕР102) | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.473 | 294.09 23.32 | 268.60 46.94 | 139 | 11 | 127 22 | 2.99 3.26 | 1.41 1.54 |
| 33 | Е01-02-061-1 (ФЕР102) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100м3 | 2.7 | 663.75 663.75 | – – | 1 792 | 1 792 | – – | 88.50 – | 238.95 – |
| 34 | Е01-02-061-1 (ФЕР102) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% | 100м3 | 0.23 | 663.75 663.75 | – – | 153 | 153 | – – | 88.50 – | 20.36 – |
| 35 | Е01-02-061-3 (ФЕР102) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% | 100м3 | 0.82 | 907.50 907.50 | – – | 744 | 744 | – – | 121.00 – | 99.22 – |
| 36 | Е01-01-033-1 (ФЕР102) | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000м3 | 2.045 | 466.56 – | 466.56 102.60 | 954 | – | 954 210 | – 7.60 | – 15.54 |
| 37 | Е01-01-033-3 (ФЕР102) | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1000м3 | 3.01 | 636.00 – | 636.00 139.86 | 1 914 | – | 1 914 421 | – 10.36 | – 31.18 |
| 38 | Е01-02-005-1 (ФЕР102) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100м3 | 20.45 | 417.61 106.88 | 310.73 30.58 | 8 540 | 2 186 | 6 354 625 | 12.53 3.04 | 256.24 62.17 |
| 39 | Е01-02-005-2 (ФЕР102) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100м3 | 30.1 | 498.62 127.61 | 371.01 36.52 | 15 008 | 3 841 | 11 167 1 099 | 14.96 3.63 | 450.30 109.26 |
| 40 | Е22-06-011-2 (ФЕР102) | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | м короба | 37.5 | 137.23 12.28 | 30.72 1.58 | 5 146 | 461 | 1 152 59 | 1.44 0.11 | 54.00 4.13 |
| 41 | Е22-06-011-3 (ФЕР102) | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2 | м короба | 19 | 156.21 13.48 | 31.59 1.58 | 2 968 | 256 | 600 30 | 1.58 0.11 | 30.02 2.09 |
| 42 | Е08-01-004-1 (ФЕР102) | Обвалование глиной | м3 | 3 | 217.01 62.71 | 52.84 5.83 | 651 | 188 | 159 17 | 8.04 0.58 | 24.12 1.74 |
| 43 | Е01-02-068-1 (ФЕР102) | Водоотлив из траншей | 100м3 | 1.89 | 1 849.96 – | 1 849.96 977.93 | 3 496 | – | 3 496 1 848 | – 97.21 | – 183.73 |
| 44 | Е01-02-068-2 (ФЕР102) | Водоотлив из котлованов | 100м3 | 1.52 | 2 199.26 – | 2 199.26 1 162.63 | 3 343 | – | 3 343 1 767 | – 115.57 | – 175.67 |
| 45 | Е23-01-001-1 (ФЕР102) | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10м3 | 9.5 | 722.69 83.33 | 31.50 3.52 | 6 866 | 792 | 299 33 | 10.20 0.35 | 96.90 3.33 |
| 46 | Е24-02-030-4 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм | 100м тр. | 0.055 | 20 831.31 388.77 | 1 429.34 152.69 | 1 146 | 21 | 79 8 | 40.88 11.31 | 2.25 0.62 |
| 47 | Е24-02-020-5 (ФЕР102) | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 150 мм | стык | 2 | 54.77 4.62 | 14.28 2.78 | 110 | 9 | 29 6 | 0.48 0.24 | 0.96 0.48 |
| 48 | Е24-02-030-1 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (в том числе для контрольных трубок на футлярах 9,1м) | 100м тр. | 0.241 | 6 035.80 180.30 | 739.18 84.38 | 1 455 | 43 | 178 20 | 20.10 6.25 | 4.84 1.51 |
| 49 | Е24-02-020-1 (ФЕР102) | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 50 мм | стык | 7 | 30.89 3.46 | 10.68 2.09 | 216 | 24 | 75 15 | 0.36 0.18 | 2.52 1.26 |
| 50 | Е24-02-041-5 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм | 100м | 0.045 | 14 888.30 388.79 | 3 369.93 291.67 | 670 | 17 | 152 13 | 41.85 20.73 | 1.88 0.93 |
| 51 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм | 100м | 0.19 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 863 | 35 | 364 32 | 20.51 11.96 | 3.90 2.27 |
| 52 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (для сбросной свечи) | 100м | 0.04 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 182 | 7 | 77 7 | 20.51 11.96 | 0.82 0.48 |
| 53 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /25мм/ (для продувочного газопровода от ШРП) | 100м | 0.025 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 114 | 5 | 48 4 | 20.51 11.96 | 0.51 0.30 |
| 54 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /25мм/ (для импульсных трубопроводов) | 100м | 0.02 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 91 | 4 | 38 3 | 20.51 11.96 | 0.41 0.24 |
| 55 | Е24-02-030-5 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм (для футляра на опуске газопровода в землю) | 100м тр. | 0.01 | 27 943.45 525.97 | 1 822.74 188.73 | 279 | 5 | 18 2 | 53.89 13.98 | 0.54 0.14 |
| 56 | Е22-05-003-2 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм | 100м | 0.01 | 2 106.22 862.91 | 42.38 – | 21 | 9 | 0 – | 89.70 – | 0.90 – |
| 57 | Е24-02-030-2 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм (для футляров на выходе газопровода из земли) | 100м тр. | 0.02 | 10 554.87 196.82 | 757.52 84.38 | 211 | 4 | 15 2 | 21.44 6.25 | 0.43 0.13 |
| 58 | Е22-05-003-1 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.02 | 1 772.36 811.93 | 40.64 – | 35 | 16 | 1 – | 84.40 – | 1.69 – |
| 59 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | установ. | 3 | 241.71 14.48 | 54.72 3.38 | 725 | 43 | 164 10 | 1.54 0.25 | 4.62 0.75 |
| 60 | прайс-лист (ФЕР102) | Изоляция весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена трубопроводов диаметром до 50мм (для контрольных трубок) МР=107.80/1.18/5.72*1.065*1.02=17.35 | м | 2.5 | 17.35 – | – – | 43 | – | – – | – – | – – |
| 61 | Е24-02-034-1 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (160мм) | 100м | 2.59 | 6 435.04 9.04 | – – | 16 667 | 23 | – – | 1.02 – | 2.64 – |
| 62 | 507-0595 (ФЕР102) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10м | -26.418 | 630.00 – | – – | -16 643 | – | – – | – – | – – |
| 63 | 507-2059 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 26.418 | 2 858.83 – | – – | 75 525 | – | – – | – – | – – |
| 64 | Е24-02-032-2 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм | 400м | 0.56 | 25 440.45 45.27 | 194.41 – | 14 247 | 25 | 109 – | 4.50 – | 2.52 – |
| 65 | Е24-02-032-2 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм (90мм) 3.2.а. Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 100м. Kоз=0.5, Kэм=0.25 | 400м | 0.5875 | 25 272.01 22.64 | 48.60 – | 14 847 | 13 | 29 – | 2.25 – | 1.32 – |
| 66 | Е24-02-032-1 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.2.в Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 250м. Kоз=0.77, Kэм=0.63 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% | 400м | 0.1075 | 10 357.51 30.21 | 98.87 – | 1 113 | 3 | 11 – | 3.00 – | 0.32 – |
| 67 | Е24-02-032-1 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.2.в Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 250м. Kоз=0.77, Kэм=0.63 | 400м | 1.9175 | 10 357.51 30.21 | 98.87 – | 19 861 | 58 | 190 – | 3.00 – | 5.76 – |
| 68 | Е25-09-002-1 (ГЭСН102) | Балластировка железобетонными клиновидными грузами типа 1-УБКм при работе с сухой бровки траншеи трубопроводов Ду 300 мм (УБП-110) МР=613.8-605.77*1=8.03 | утяжел. | 25 | 58.27 2.45 | 47.79 3.38 | 1 457 | 61 | 1 195 85 | 0.27 0.25 | 6.75 6.25 |
| 69 | прайс-лист (ФЕР102) | Утяжелители пластиковые УБП-110 МР=740/1.18/5.72*1.065*1.02=119.1 | шт | 25 | 119.10 – | – – | 2 978 | – | – – | – – | – – |
| 70 | Е01-02-061-3 (ФЕР102) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100м3 | 0.00875 | 907.50 907.50 | – – | 8 | 8 | – – | 121.00 – | 1.06 – |
| 71 | 408-0024 (ФЕР102) | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 0.875 | 90.50 – | – – | 79 | – | – – | – – | – – |
| 72 | Е34-02-019-1 (ФЕР102) | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн | м | 139 | 846.54 3.04 | 750.69 37.51 | 117 669 | 423 | 104 346 5 214 | 0.32 3.08 | 44.48 428.12 |
| 73 | 507-2059 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 13.9 | 2 858.83 – | – – | 39 738 | – | – – | – – | – – |
| 74 | Е34-02-019-1 (ФЕР102) | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 3.10 Переходы через водоемы установками ГНБ. Kоз=1.35, Kэм=1.35 | м | 16 | 1 110.35 4.10 | 1 013.43 50.64 | 17 766 | 66 | 16 215 810 | 0.43 4.16 | 6.91 66.53 |
| 75 | 507-2059 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 1.6 | 2 858.83 – | – – | 4 574 | – | – – | – – | – – |
| 76 | Е34-02-019-1 (ФЕР102) | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн | м | 99 | 846.54 3.04 | 750.69 37.51 | 83 807 | 301 | 74 318 3 713 | 0.32 3.08 | 31.68 304.92 |
| 77 | 507-2059 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 3.1 | 2 858.83 – | – – | 8 862 | – | – – | – – | – – |
| 78 | 507-2057 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 6.8 | 1 342.17 – | – – | 9 127 | – | – – | – – | – – |
| 79 | Е34-02-019-1 (ФЕР102) | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн /для футляров/ | м | 155 | 846.54 3.04 | 750.69 37.51 | 131 214 | 471 | 116 357 5 814 | 0.32 3.08 | 49.60 477.40 |
| 80 | 507-2059 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 15.5 | 2 858.83 – | – – | 44 312 | – | – – | – – | – – |
| 81 | Е22-05-003-1 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100м | 1.55 | 1 772.36 811.93 | 40.64 – | 2 747 | 1 258 | 63 – | 84.40 – | 130.82 – |
| 82 | Е22-05-004-1 (ФЕР102) | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм | футляр | 7 | 580.21 71.67 | 130.12 – | 4 061 | 502 | 911 – | 7.99 – | 55.93 – |
| 83 | Е24-02-034-1 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (160мм) /для футляра/ | 100м | 0.08 | 6 435.04 9.04 | – – | 515 | 1 | – – | 1.02 – | 0.08 – |
| 84 | 507-0595 (ФЕР102) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10м | -0.816 | 630.00 – | – – | - 514 | – | – – | – – | – – |
| 85 | 507-2059 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 0.816 | 2 858.83 – | – – | 2 333 | – | – – | – – | – – |
| 86 | Е22-05-003-1 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.08 | 1 772.36 811.93 | 40.64 – | 142 | 65 | 3 – | 84.40 – | 6.75 – |
| 87 | Е22-05-004-1 (ФЕР102) | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм | футляр | 1 | 580.21 71.67 | 130.12 – | 580 | 72 | 130 – | 7.99 – | 7.99 – |
| 88 | Е24-02-005-2 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (неразъемное соединение для контрольных трубок) | шт | 8 | 174.63 13.09 | 19.08 – | 1 397 | 105 | 153 – | 1.18 – | 9.44 – |
| 89 | 507-2625 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт | -8 | 133.96 – | – – | -1 072 | – | – – | – – | – – |
| 90 | 507-0760 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 8 | 384.40 – | – – | 3 075 | – | – – | – – | – – |
| 91 | Е24-02-007-3 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм (для контрольных трубок) | соединен | 8 | 46.29 20.70 | 21.34 – | 370 | 166 | 171 – | 2.00 – | 16.00 – |
| 92 | 507-0858 (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х63 мм (накладной уход) | шт | 8 | 752.50 – | – – | 6 020 | – | – – | – – | – – |
| 93 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера для контрольной трубки МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 8 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 1 174 | 116 | 438 27 | 1.54 0.25 | 12.32 2.00 |
| 94 | Ц08-02-141-1 (ФЕР102) | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальная лента) | 100м каб | 18.55 | 770.04 131.79 | 525.23 42.63 | 14 284 | 2 445 | 9 743 791 | 13.70 3.61 | 254.14 66.97 |
| 95 | 507-2610 (ФЕР102) | Лента сигнальная | м | 1855 | 1.08 – | – – | 2 003 | – | – – | – – | – – |
| 96 | Ц08-02-141-1 (ФЕР102) | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 100м каб | 17.8 | 770.04 131.79 | 525.23 42.63 | 13 707 | 2 346 | 9 349 759 | 13.70 3.61 | 243.86 64.26 |
| 97 | 502-0497 (ФЕР102) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 | км | 1.78 | 2 079.72 – | – – | 3 702 | – | – – | – – | – – |
| 98 | Е24-02-005-2 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (неразъёмное соединение) | шт | 3 | 174.63 13.09 | 19.08 – | 524 | 39 | 57 – | 1.18 – | 3.54 – |
| 99 | 507-0760 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 3 | 384.40 – | – – | 1 153 | – | – – | – – | – – |
| 100 | Е24-02-005-4 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (неразъёмное соединение) | шт | 1 | 507.64 33.71 | 72.74 – | 508 | 34 | 73 – | 3.04 – | 3.04 – |
| 101 | 507-0762 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 1 | 1 245.80 – | – – | 1 246 | – | – – | – – | – – |
| 102 | Е24-02-007-3 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм | соединен | 8 | 46.29 20.70 | 21.34 – | 370 | 166 | 171 – | 2.00 – | 16.00 – |
| 103 | прайс-лист (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью с закладной эл.спиралью Д=160х110 мм (накладной уход) МР=2911.65/1.18/5.72*1.065*1.02=468.61 | шт | 1 | 468.61 – | – – | 469 | – | – – | – – | – – |
| 104 | прайс-лист (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью с закладной эл.спиралью Д=160х90 мм (накладной уход) МР=2911.65/1.18/5.72*1.065*1.02=468.61 | шт | 1 | 468.61 – | – – | 469 | – | – – | – – | – – |
| 105 | 507-0858 (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х63 мм с закладной эл.спиралью (накладной уход) | шт | 6 | 752.50 – | – – | 4 515 | – | – – | – – | – – |
| 106 | Е24-02-007-2 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм | соединен | 3 | 32.11 14.49 | 14.22 – | 96 | 43 | 43 – | 1.40 – | 4.20 – |
| 107 | 507-0856 (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью с закладной эл.спиралью Д=110х63 мм (накладной уход) | шт | 3 | 660.40 – | – – | 1 981 | – | – – | – – | – – |
| 108 | Е24-02-005-3 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (муфта) | шт | 4 | 351.61 21.07 | 38.09 – | 1 406 | 84 | 152 – | 1.90 – | 7.60 – |
| 109 | 507-2626 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | -4 | 281.40 – | – – | -1 126 | – | – – | – – | – – |
| 110 | 507-0745 (ФЕР102) | Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х90 мм | шт | 2 | 616.40 – | – – | 1 233 | – | – – | – – | – – |
| 111 | 507-0744 (ФЕР102) | Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=90х63 мм | шт | 2 | 334.60 – | – – | 669 | – | – – | – – | – – |
| 112 | Е24-02-005-4 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (муфта) | шт | 1 | 507.64 33.71 | 72.74 – | 508 | 34 | 73 – | 3.04 – | 3.04 – |
| 113 | 507-2627 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт | -1 | 388.44 – | – – | - 388 | – | – – | – – | – – |
| 114 | 507-0747 (ФЕР102) | Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм | шт | 1 | 834.40 – | – – | 834 | – | – – | – – | – – |
| 115 | Е24-02-006-2 (ФЕР102) | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 63 мм | тройник | 2 | 174.63 13.09 | 19.08 – | 349 | 26 | 38 – | 1.18 – | 2.36 – |
| 116 | 507-0895 (ФЕР102) | Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 63 мм | шт | 2 | 352.20 – | – – | 704 | – | – – | – – | – – |
| 117 | Е24-02-005-4 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм | отвод | 9 | 507.64 33.71 | 72.74 – | 4 569 | 303 | 655 – | 3.04 – | 27.36 – |
| 118 | 507-2627 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт | -9 | 388.44 – | – – | -3 496 | – | – – | – – | – – |
| 119 | 507-0822 (ФЕР102) | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм | шт | 7 | 1 315.40 – | – – | 9 208 | – | – – | – – | – – |
| 120 | 507-0801 (ФЕР102) | Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм | шт | 2 | 1 356.10 – | – – | 2 712 | – | – – | – – | – – |
| 121 | Е24-02-005-3 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм | отвод | 7 | 351.61 21.07 | 38.09 – | 2 461 | 147 | 267 – | 1.90 – | 13.30 – |
| 122 | 507-2626 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | -7 | 281.40 – | – – | -1 970 | – | – – | – – | – – |
| 123 | 507-0820 (ФЕР102) | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм | шт | 3 | 587.40 – | – – | 1 762 | – | – – | – – | – – |
| 124 | 507-0798 (ФЕР102) | Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм | шт | 4 | 489.00 – | – – | 1 956 | – | – – | – – | – – |
| 125 | Е24-02-005-2 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм | отвод | 23 | 174.63 13.09 | 19.08 – | 4 016 | 301 | 439 – | 1.18 – | 27.14 – |
| 126 | 507-2625 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт | -23 | 133.96 – | – – | -3 081 | – | – – | – – | – – |
| 127 | 507-0817 (ФЕР102) | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм | шт | 12 | 275.50 – | – – | 3 306 | – | – – | – – | – – |
| 128 | 507-0797 (ФЕР102) | Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм | шт | 11 | 276.30 – | – – | 3 039 | – | – – | – – | – – |
| 129 | Е24-02-005-3 (ФЕР102) | Установка заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (90мм) | шт | 1 | 351.61 21.07 | 38.09 – | 352 | 21 | 38 – | 1.90 – | 1.90 – |
| 130 | 507-2626 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | -1 | 281.40 – | – – | - 281 | – | – – | – – | – – |
| 131 | 507-0731 (ФЕР102) | Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 110 мм (90мм) | шт | 1 | 528.35 – | – – | 528 | – | – – | – – | – – |
| 132 | Е24-02-005-2 (ФЕР102) | Установка заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | шт | 12 | 174.63 13.09 | 19.08 – | 2 096 | 157 | 229 – | 1.18 – | 14.16 – |
| 133 | 507-2625 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт | -12 | 133.96 – | – – | -1 608 | – | – – | – – | – – |
| 134 | 507-0728 (ФЕР102) | Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм | шт | 12 | 213.20 – | – – | 2 558 | – | – – | – – | – – |
| 135 | Е24-02-002-4 (ФЕР102) | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм | соединен | 46 | 521.78 34.60 | 90.24 – | 24 002 | 1 592 | 4 151 – | 3.12 – | 143.52 – |
| 136 | Е24-02-002-3 (ФЕР102) | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм | соединен | 5 | 355.07 21.96 | 44.91 – | 1 775 | 110 | 225 – | 1.98 – | 9.90 – |
| 137 | Е24-02-002-2 (ФЕР102) | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм | соединен | 9 | 175.47 13.97 | 21.59 – | 1 579 | 126 | 194 – | 1.26 – | 11.34 – |
| 138 | Е24-02-004-3 (ФЕР102) | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм | конец | 47 | 5.04 1.15 | 3.89 – | 237 | 54 | 183 – | 0.12 – | 5.64 – |
| 139 | Е24-02-003-3 (ФЕР102) | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм | конец | 94 | 13.53 3.85 | 9.68 – | 1 272 | 362 | 910 – | 0.40 – | 37.60 – |
| 140 | Е24-02-004-2 (ФЕР102) | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм | конец | 5 | 3.49 0.77 | 2.72 – | 17 | 4 | 14 – | 0.08 – | 0.40 – |
| 141 | Е24-02-003-2 (ФЕР102) | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм | конец | 10 | 10.15 2.89 | 7.26 – | 102 | 29 | 73 – | 0.30 – | 3.00 – |
| 142 | Е24-02-004-1 (ФЕР102) | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм | конец | 14 | 0.67 0.38 | 0.29 – | 9 | 5 | 4 – | 0.04 – | 0.56 – |
| 143 | Е24-02-003-1 (ФЕР102) | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм | конец | 28 | 4.67 1.92 | 2.75 – | 131 | 54 | 77 – | 0.20 – | 5.60 – |
|  |  | Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 90х8.2мм (1шт)-л.ГСН-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Е24-02-007-2 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм | соединен | 1 | 32.11 14.49 | 14.22 – | 32 | 14 | 14 – | 1.40 – | 1.40 – |
| 145 | 507-0849 (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х32 мм | шт | 1 | 392.60 – | – – | 393 | – | – – | – – | – – |
| 146 | Е24-02-005-1 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъемное соединение) | шт | 1 | 91.42 8.43 | 9.99 – | 91 | 8 | 10 – | 0.76 – | 0.76 – |
| 147 | 507-0759 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 1 | 212.00 – | – – | 212 | – | – – | – – | – – |
| 148 | Е22-03-001-5 (ФЕР102) | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0.0002 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 5 | 1 | 3 0 | 353.80 103.16 | 0.07 0.02 |
| 149 | Е65-17-1 (ФЕР102) | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 загл | 0.01 | 3 408.52 992.32 | 8.72 – | 34 | 10 | 0 – | 112.00 – | 1.12 – |
| 150 | Е24-02-030-1 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм) | 100м тр. | 0.013 | 6 035.80 180.30 | 739.18 84.38 | 78 | 2 | 10 1 | 20.10 6.25 | 0.26 0.08 |
| 151 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 1 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 147 | 14 | 55 3 | 1.54 0.25 | 1.54 0.25 |
|  |  | Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 63х5.8мм (12шт)-л.ГСН-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Е24-02-007-1 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм | соединен | 12 | 23.82 9.94 | 10.48 – | 286 | 119 | 126 – | 0.96 – | 11.52 – |
| 153 | 507-0848 (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм | шт | 12 | 377.60 – | – – | 4 531 | – | – – | – – | – – |
| 154 | Е24-02-005-1 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъемное соединение) | шт | 12 | 91.42 8.43 | 9.99 – | 1 097 | 101 | 120 – | 0.76 – | 9.12 – |
| 155 | 507-0759 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 12 | 212.00 – | – – | 2 544 | – | – – | – – | – – |
| 156 | Е22-03-001-5 (ФЕР102) | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0.0024 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 58 | 9 | 34 3 | 353.80 103.16 | 0.85 0.25 |
| 157 | Е65-17-1 (ФЕР102) | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 загл | 0.12 | 3 408.52 992.32 | 8.72 – | 409 | 119 | 1 – | 112.00 – | 13.44 – |
| 158 | Е24-02-030-1 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм) | 100м тр. | 0.156 | 6 035.80 180.30 | 739.18 84.38 | 942 | 28 | 115 13 | 20.10 6.25 | 3.14 0.98 |
| 159 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 12 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 1 761 | 174 | 657 41 | 1.54 0.25 | 18.48 3.00 |
| 160 | Е24-02-050-2 (ФЕР102) | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм | узел | 1 | 693.45 48.87 | 152.32 12.83 | 693 | 49 | 152 13 | 5.08 0.95 | 5.08 0.95 |
| 161 | 302-3232 (ФЕР102) | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм | шт | -1 | 485.91 – | – – | - 486 | – | – – | – – | – – |
| 162 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровой фланцевый МА39010-15 Ду=150мм, Ру=1,6 МПа МР=20270/5.72*1.065*1.02=3849.53 | шт | 1 | 3 849.53 – | – – | 3 850 | – | – – | – – | – – |
| 163 | Е22-03-014-5 (ФЕР102) | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | фланец | 2 | 168.30 11.53 | 77.23 7.70 | 337 | 23 | 154 15 | 1.04 0.57 | 2.08 1.14 |
| 164 | Е24-02-050-1 (ФЕР102) | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм | узел | 1 | 394.40 23.41 | 22.11 – | 394 | 23 | 22 – | 2.49 – | 2.49 – |
| 165 | 302-3229 (ФЕР102) | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм | шт | -1 | 345.28 – | – – | - 345 | – | – – | – – | – – |
| 166 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровой "Балломакс" КШГИ 79.102.050.100 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=50мм МР=14811/1.18/5.72*1.065*1.02=2383.72 | шт | 1 | 2 383.72 – | – – | 2 384 | – | – – | – – | – – |
| 167 | прайс-лист (ФЕР102) | Переносной торцевой ключ МР=5142/1.18/5.72*1.065*1.02=827.57 | шт | 1 | 827.57 – | – – | 828 | – | – – | – – | – – |
| 168 | Е24-02-050-1 (ФЕР102) | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм | узел | 3 | 394.40 23.41 | 22.11 – | 1 183 | 70 | 66 – | 2.49 – | 7.47 – |
| 169 | 302-3229 (ФЕР102) | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм | шт | -3 | 345.28 – | – – | -1 036 | – | – – | – – | – – |
| 170 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровой фланцевый МА39010-03 Ду=50мм, Ру=1,6 МПа МР=6160/5.72*1.065*1.02=1169.86 | шт | 1 | 1 169.86 – | – – | 1 170 | – | – – | – – | – – |
| 171 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровой фланцевый ГШК-25ф2-25 Ду=25мм, Ру=2,5 МПа (для продувочных штуцеров) МР=2850/1.18/5.72*1.065*1.02=458.69 | шт | 2 | 458.69 – | – – | 917 | – | – – | – – | – – |
| 172 | Е22-03-014-1 (ФЕР102) | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | фланец | 6 | 66.62 4.10 | 33.49 3.38 | 400 | 25 | 201 20 | 0.37 0.25 | 2.22 1.50 |
| 173 | Е24-02-051-4 (ФЕР102) | Установка изолирующего фланцевого соединения диаметром 150 мм | шт | 1 | 2 239.26 198.30 | 487.15 38.75 | 2 239 | 198 | 487 39 | 18.62 2.87 | 18.62 2.87 |
| 174 | прайс-лист (ФЕР102) | Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 150ф Ду=150мм МР=18284/1.18/5.72*1.065*1.02=2942.68 | шт | 1 | 2 942.68 – | – – | 2 943 | – | – – | – – | – – |
| 175 | Е24-02-051-1 (ФЕР102) | Установка изолирующего фланцевого соединения диаметром 50 мм | шт | 2 | 450.03 61.17 | 50.03 – | 900 | 122 | 100 – | 5.91 – | 11.82 – |
| 176 | прайс-лист (ФЕР102) | Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 50ф Ду=50мм МР=7062/1.18/5.72*1.065*1.02=1136.58 | шт | 2 | 1 136.58 – | – – | 2 273 | – | – – | – – | – – |
| 177 | Е22-03-001-5 (ФЕР102) | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0.025 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 607 | 98 | 350 35 | 353.80 103.16 | 8.85 2.58 |
| 178 | Е65-17-1 (ФЕР102) | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 загл | 0.02 | 3 408.52 992.32 | 8.72 – | 68 | 20 | 0 – | 112.00 – | 2.24 – |
| 179 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Продувочный штуцер Ду=25 на газопроводе среднего давления из эл.сварных труб Ду=32х2,5мм | 100м | 0.006 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 27 | 1 | 12 1 | 20.51 11.96 | 0.12 0.07 |
| 180 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Продувочный штуцер Ду=40 на газопроводе низкого давления из эл.сварных труб Ду=45х3,0мм | 100м | 0.006 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 27 | 1 | 12 1 | 20.51 11.96 | 0.12 0.07 |
| 181 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Продувочный штуцер Ду=25 на газопроводе низкого давления из эл.сварных труб Ду=32х2,5мм | 100м | 0.003 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 14 | 1 | 6 1 | 20.51 11.96 | 0.06 0.04 |
| 182 | Ц08-02-177-1 (ФЕР102) | Табличка-указатель подземных сетевых устройств | шт | 70 | 29.42 6.16 | – – | 2 059 | 431 | – – | 0.64 – | 44.80 – |
| 183 | Ц37-01-013-4 (ФЕР102) | Монтаж шкафного газорегуляторного пункта | шт | 1 | 1 236.41 273.54 | 150.36 9.78 | 1 236 | 274 | 150 10 | 29.10 0.72 | 29.10 0.72 |
| 184 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-МВ/25-С с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДБК-1-25, с газовым обогревом ОБ=221073/1.18/2.79=67150.54 | шт | 1 | 67 150.54 – | – – | 67 151 | – | – – | – – | – – |
|  |  | Подраздел. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов (73 компл.)-л.ГСН-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Е46-03-009-8 (ФЕР102) | Пробивка в стенах отверстий круглых | 100шт | 0.73 | 3 826.58 891.65 | 2 934.93 285.91 | 2 793 | 651 | 2 142 209 | 97.13 28.42 | 70.90 20.75 |
| 186 | Е46-03-017-5 (ФЕР102) | Заделка отверстий | м3 | 0.73 | 1 930.16 608.53 | 35.23 – | 1 409 | 444 | 26 – | 75.22 – | 54.91 – |
| 187 | Е16-02-005-1 (ФЕР102) | Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100м тр. | 0.54 | 3 911.19 593.70 | 116.17 2.57 | 2 112 | 321 | 63 1 | 60.83 0.19 | 32.85 0.10 |
| 188 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.1314 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 86 | 10 | 2 0 | 8.43 0.02 | 1.11 0.00 |
|  |  | Подраздел. Квер для обслуживания шарового крана Ду=50 (1 компл.)-л.ГСН-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 1 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 147 | 14 | 55 3 | 1.54 0.25 | 1.54 0.25 |
|  |  | Подраздел. Квер для вывода медного провода (25 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 25 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 3 668 | 362 | 1 368 85 | 1.54 0.25 | 38.50 6.25 |
| 191 | Е24-02-090-1 (ФЕР102) | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм | 10врезок | 0.1 | 883.17 335.49 | 308.51 – | 88 | 34 | 31 – | 33.82 – | 3.38 – |
| 192 | Е25-05-020-1 (ГЭСН102) | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25 | стык | 4 | 130.96 5.66 | 112.19 4.86 | 524 | 23 | 449 19 | 0.59 0.34 | 2.35 1.35 |
| 193 | Е25-05-020-1 (ГЭСН102) | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм | стык | 1 | 107.96 5.10 | 89.75 3.89 | 108 | 5 | 90 4 | 0.53 0.27 | 0.53 0.27 |
| 194 | Е25-05-030-1 (ГЭСН102) | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм | стык | 5 | 12.10 2.52 | 9.15 – | 61 | 13 | 46 – | 0.21 – | 1.05 – |
| 195 | Е25-05-020-3 (ГЭСН102) | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25 | стык | 1 | 154.45 5.87 | 120.49 5.23 | 154 | 6 | 120 5 | 0.61 0.36 | 0.61 0.36 |
| 196 | Е25-05-030-3 (ГЭСН102) | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 150 мм | стык | 1 | 15.97 3.24 | 11.76 – | 16 | 3 | 12 – | 0.27 – | 0.27 – |
| 197 | Е24-02-120-1 (ФЕР102) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 100м тр. | 8.44 | 23.94 3.94 | 20.00 2.01 | 202 | 33 | 169 17 | 0.41 0.20 | 3.46 1.69 |
| 198 | Е24-02-120-2 (ФЕР102) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм | 100м тр. | 5.27 | 23.94 3.94 | 20.00 2.01 | 126 | 21 | 105 11 | 0.41 0.20 | 2.16 1.05 |
| 199 | Е24-02-120-3 (ФЕР102) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм | 100м тр. | 4.55 | 35.96 5.96 | 30.00 3.02 | 164 | 27 | 137 14 | 0.62 0.30 | 2.82 1.37 |
| 200 | Е24-02-121-1 (ФЕР102) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | узел | 1 | 86.67 30.01 | 28.14 – | 87 | 30 | 28 – | 3.12 – | 3.12 – |
| 201 | Е24-02-121-2 (ФЕР102) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм | узел | 1 | 140.48 51.37 | 43.21 – | 140 | 51 | 43 – | 5.34 – | 5.34 – |
| 202 | Е24-02-121-3 (ФЕР102) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм | узел | 1 | 231.16 89.01 | 77.89 – | 231 | 89 | 78 – | 9.12 – | 9.12 – |
| 203 | Е24-02-122-1 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 100м | 8.44 | 9.07 0.77 | 8.30 0.40 | 77 | 6 | 70 3 | 0.08 0.04 | 0.68 0.34 |
| 204 | Е24-02-122-2 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм | 100м | 5.27 | 11.45 1.15 | 10.30 0.60 | 60 | 6 | 54 3 | 0.12 0.06 | 0.63 0.32 |
| 205 | Е24-02-122-3 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм | 100м | 4.55 | 15.99 1.54 | 14.45 0.80 | 73 | 7 | 66 4 | 0.16 0.08 | 0.73 0.36 |
| 206 | Е24-02-124-1 (ФЕР102) | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | участок | 2 | 1 436.55 134.68 | 1 301.87 70.42 | 2 873 | 269 | 2 604 141 | 14.00 7.00 | 28.00 14.00 |
| 207 | Е27-04-013-1 (ФЕР102) | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных | 1000м2 | 2.121 | 28 483.03 460.71 | 4 743.62 594.57 | 60 413 | 977 | 10 061 1 261 | 55.44 45.18 | 117.59 95.83 |
| 208 | Е27-04-003-2 (ФЕР102) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, нижний слой толщиной 12 см | 1000м2 | 0.18 | 2 339.88 212.10 | 2 102.16 253.29 | 421 | 38 | 378 46 | 25.74 21.02 | 4.63 3.78 |
| 209 | Е27-04-003-3 (ФЕР102) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, верхний слой 10 см | 1000м2 | 0.18 | 2 127.78 328.16 | 1 780.10 215.77 | 383 | 59 | 320 39 | 39.49 17.73 | 7.11 3.19 |
| 210 | 408-0110 (ФЕР102) | Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм толщиной 22см | м3 | 39.6 | 136.84 – | – – | 5 419 | – | – – | – – | – – |
| 211 | Е27-03-008-4 (ФЕР102) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100м3 | 0.013 | 6 228.12 1 494.14 | 4 733.98 464.51 | 81 | 19 | 62 6 | 179.80 45.63 | 2.34 0.59 |
| 212 | Е27-04-001-1 (ФЕР102) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 | 0.04 | 2 281.99 126.07 | 2 143.72 177.53 | 91 | 5 | 86 7 | 15.72 13.88 | 0.63 0.56 |
| 213 | 408-0122 (ФЕР102) | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 4 | 55.26 – | – – | 221 | – | – – | – – | – – |
| 214 | Е27-04-006-1 (ФЕР102) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000м2 | 0.025 | 26 411.25 301.96 | 4 365.59 550.38 | 660 | 8 | 109 14 | 36.96 41.95 | 0.92 1.05 |
| 215 | Е27-06-020-1 (ФЕР102) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0.025 | 54 732.40 368.45 | 2 386.22 262.54 | 1 368 | 9 | 60 7 | 38.30 19.08 | 0.96 0.48 |
| 216 | Е27-06-021-1 (ФЕР102) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Коэффициенты ОЗ=0.87*2=1.74 ЭМ=3.1*2=6.2 МР=6481.92*2=12963.84 | 1000м2 | 0.025 | 12 971.78 1.74 | 6.20 – | 324 | 0 | 0 – | 0.18 – | 0.00 – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 1 014 254 | 41 115 | 421 910 30 161 |  | 4 691.05 2 579.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 469 613 |  |  |  |  |
|  | оборудование, руб | 67 151 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 | Особые условия, руб по МДС 81-35.2004 (СТР): 5. Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 20% (п-ты 5-7,34,35,66) 8. Строительство в стесненных условиях застроенной части города, 15% (п-ты 1-4,8-30,32,33,36-59,61,64,65,67,68,70,72,74,76,79,81-83,86-88,91,93,98,100,102,106,108,112,115,117,121,125,129,132,135-143,144,146,148,150,151,152,154,156,158-160,163,164,168,172,173,175,177,179-181,187,188,189,190-209,211,212,214-216) | 65 367 | 5 291 | 60 075 4 259 |  | 614.02 364.05 |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 1.1. Земляные раб. механизированные, 95% (п-ты 1-4,12-15,28-30,32,36-39) 1.2. Земляные раб. ручным способом, 80% (п-ты 5-11,16-27,33-35,70) 1.4. Земляные работы другие, 80% (п-ты 43,44) 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 122% (п-т 42) 13. Защита от коррозии, 90% (п-т 188) 18. Наружные сети в/пров,канал и др., 130% (п-ты 40,41,45-59,61,64-67,81-83,86-88,91,93,94,96,98,100,102,106,108,112,115,117,121,125,129,132,135-143,144,146,148,150,151,152,154,156,158-160,163,164,168,172,173,175,177,179-182,187,189,190,191,197-206) 19. Магистральные и промыс.трубопроводы, 120% (п-ты 68,192-196) 21. Автомобильные дороги, 142% (п-ты 207-209,211,212,214-216) 28.1. Прокладка и монтаж сетей связи, 100% (п-ты 72,74,76,79) 43.2. Монтаж оборудования, 80% (п-т 183) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 110% (п-ты 185,186) 65.2. Внутр.с/тех, смена труб, ремонт, 103% (п-ты 149,157,178) | 82 981 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.1. Земляные раб. механизированные, 50% (п-ты 1-4,12-15,28-30,32,36-39) 1.2. Земляные раб. ручным способом, 45% (п-ты 5-11,16-27,33-35,70) 1.4. Земляные работы другие, 45% (п-ты 43,44) 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 80% (п-т 42) 13. Защита от коррозии, 70% (п-т 188) 18. Наружные сети в/пров,канал и др., 89% (п-ты 40,41,45-59,61,64-67,81-83,86-88,91,93,94,96,98,100,102,106,108,112,115,117,121,125,129,132,135-143,144,146,148,150,151,152,154,156,158-160,163,164,168,172,173,175,177,179-182,187,189,190,191,197-206) 19. Магистральные и промыс.трубопроводы, 60% (п-ты 68,192-196) 21. Автомобильные дороги, 95% (п-ты 207-209,211,212,214-216) 28.1. Прокладка и монтаж сетей связи, 65% (п-ты 72,74,76,79) 43.2. Монтаж оборудования, 60% (п-т 183) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (п-ты 185,186) 65.2. Внутр.с/тех, смена труб, ремонт, 60% (п-ты 149,157,178) | 51 495 |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы на оборудование, руб 3% (п-т 184) | 2 015 |  |  |  |  |
|  | Заготовительно-складские расходы, руб 1.2% (п-т 184) | 830 |  |  |  |  |
|  | Тара и упаковка к оборудованию, руб 2% (п-т 184) | 1 400 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 1 218 341 | 80 826 |  |  | 8 248.84 |
|  | в том числе: оборудование, руб | 71 395 |  |  |  |  |

|  | Составил | Инженер |  |  |  | Л.Ю.Швецова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3370Q328K

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.01

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ= 1; 2; 1; 1

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,0

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА