Приложение №1

к извещению №19 от 22.05..2012 г.

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по внутреннему устройству (отделке) смотровых башен расположенных на территории фестивального городка на Пермской городской эспланаде (квартал 68) в границах улиц Попова Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания в соответствии с техническим заданием

I. Состав услуг по внутреннему устройству:

- Выполнить внутреннее устройство (отделку) смотровых башен расположенных на территории фестивального городка;

II. Сроки оказания услуг: 28.05.2012г. до 31.05.2012г.

- III. Технические характеристики:

Внутренняя отделка смотровых башен состоящих из 8шт. спаренных 40-футовых контейнеров;

Башня состоит из трёх уровней, два из которых являются двумя спаренными контейнерами представляющими одно помещение площадью – 58,6м², высотой - 2,70 м., шириной -  4,88 м., длинной - 12,5 м.

Выставочное помещение под смотровой площадкой – 2шт.,  ширина - 4,88 м., длинна – 12,0м, высота – 2,70м, третий уровень.

- IV.  Виды услуг:

4.1. Провести гидроизоляцию по периметру стыковки контейнеров;

4.2. Потолок и стены обшить фанерой толщиной 8мм по металлическому каркасу (профиль);

4.3. Покраска всех площадей потолка, стен и пола водоэмульсионной краской чёрного матового цвета по согласованию с заказчиком;

4.4. Установка дверей входных металлических с врезным замком на торцевой стороне по одной на помещение; размер двери – 0,90х2,05м;

4.5. Устройство пола третьего уровня водоэмульсионной краской белого цвета по согласованию с заказчиком;

В случае если в техническом задании содержаться указания на торговые марки, торговые знаки читать такие торговые марки, товарные знаки в редакции  «….или эквивалент».