Приложение №1

к извещению №21 от 23.05..2012 г.

о проведении запроса котировок

Техническое задание по устройству элементов системы навигации фестивального городка

I. Состав услуг по внутреннему устройству:

- Выполнить устройство элементов системы навигации расположенных на территории фестивального городка;

II. Сроки оказания услуг: 29.05.2012г. до 04.08.2012г.

- III. Объём услуг:

Первый этап: с 29.05.2012 по 31.05.2012г.

3.1. Предоставить и выполнить монтаж облицовки опор из обрезной окрашенной доски на высоту 3,5м; размер доски – 150х20х25мм; облицовку выполнить с двух сторон опоры; всего количество опор – 18шт., в том числе предоставить 12 шт. опор в виде металлической конструкции высотой 4м и установить на территории фестивального городка согласно плану; предусмотреть безопасность установленных опор с учётом ветровой нагрузки;

3.3.  Предоставить и выполнить установку 48 шт. указателей из обрезной окрашенной с двух сторон  доски размером 150х1200мм; количество монтируемых указателей на опоре максимально до 8шт.; вид опоры – «Указатель большой» с ангелом согласно эскизу; цвет, текст, шрифт и количество указателей на опоре согласовать с заказчиком;

3.4.  Предоставить и выполнить установку 60 шт. указателей из обрезной окрашенной с двух сторон  доски размером 150х800мм; количество монтируемых указателей на опоре максимально до 5шт.; вид опоры – «Указатель малый» без ангела согласно эскизу; цвет, текст, шрифт и количество указателей на опоре согласовать с заказчиком;

3.5. Предоставить и выполнить установку 30 шт. конструкций -  «Табличка большая», состоящую из двух деревянных брусков-опор вкопанных на глубину 0,5м, размером 1300х150х100мм, доски обрезной окрашенной с двух сторон размером 150х от1200мм до 2000мм; предусмотреть обработку материала антисептиком; принцип исполнения таблички: «1 доска – 1 слово»;  цвет, текст, шрифт и место установки  конструкции «Табличка большая» согласовать с заказчиком;

3.6. Предоставить и выполнить установку 120шт. элементов навигации -  «Табличка малая», состоящую из доски обрезной окрашенной, размером 150х600мм; способ и место крепления таблички на арт-объекте, цвет, текст, шрифт согласовать с заказчиком;

3.7. Предоставить и выполнить установку 10 шт. конструкций -  «План городка»; каждая конструкция состоит из двух деревянных брусков-опор вкопанных на глубину 1м, размером 4500х150х100мм,  2 листов фанеры размером 1250х2400мм для возможности просмотра информации с двух сторон; предусмотреть работы по укреплению конструкции с помощью укосов или иных средств, по согласованию с заказчиком, для обеспечения безопасности конструкции с учётом ветровой нагрузки;  цвет, текст, шрифт и место установки  конструкции «План городка» согласовать с заказчиком; выполнить печать рисунка на баннерной ткани согласно эскизу и монтаж готовой информационной продукции на лист фанеры;

3.8. Предоставить и выполнить установку 10 шт. конструкций -  «Информационная доска» в виде мольберта; каждая конструкция состоит из трёх деревянных брусков-опор размером 150х100мм, фанеры размером 900х1200мм; предусмотреть покрытие листа фанеры краской для возможности наносить необходимую информацию мелом; цвет покрытия, текст и место установки  конструкции «Информационная доска» согласовать с заказчиком; высота конструкции 2000мм;

Второй этап с 01.06.2012 по 31.07.2012

3.9.  Эксплуатация навигационных указателей объектов и схемы движения, поддержание надлежащего внешнего вида и чистоты, оказание реставрационных и восстановительных работ в случае повреждения.

Третий этап с 01.08.2012 по 04.08.2012

3.10. Демонтаж навигационных указателей объектов и схемы движения.

Приложения: эскизы элементов системы навигации

Эскизы находятся в офисе Заказчика отдельными файлами в электронном виде и                предоставляется на сменный носитель участнику конкурса.

Требования к оказанию услуг:

Всё оборудование (в т.ч. конструкции) и материалы Исполнителя, используемые при оказании услуг Исполнитель предоставляет Заказчику на время работы эксплуатации декоративных элементов  и объектов торговли на территории фестивального городка и по окончанию возвращается Исполнителю; Заказчик не несет ответственности за состояние оборудования и материалов, Исполнитель не передает право собственности на них.

Все конструкции и объекты должны обеспечивать безопасность здоровья  и жизни посетителей  и пользователей городка  в течение всего срока эксплуатации.