Приложение № 1

к Извещению  №  5 от    «25»  мая  2012г

о проведении запроса котировок на поставку товара «Светодиодные светильники»

.

- Техническое задание

Наименование товара:  «Светодиодные светильники»

| № п/п | Техническая характеристика | условие | Значение, диапазон | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность светильника | не выше | 32 | Вт |
|  | Световой поток | не ниже | 2500 | Лм |
|  | Напряжение питания светильника | в пределах | 220 | В |
|  | Степень защиты по ГОСТ Р 50030.1-2000 | не ниже | IP42 |  |
|  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 |  | 1 |  |
|  | Цветовая температура | не ниже | 4000 | К |
|  | Температура эксплуатации: нижний предел | не выше | 0 | °С |
|  | Температура эксплуатации, верхний предел | не ниже | +30 | °С |
|  | Угол рассеивания | не менее | 120° |  |
|  | Габариты | не более | 595х595х60 | мм |
|  | Цвет |  | чистый белый |  |
|  | Система крепления |  | к плите перекрытия (потолок) |  |
|  | Требования к типу светодиода |  | Светильники должны быть оборудованы светодиодами с рабочим током светодиодов не более 450мА, либо иными светодиодами при обязательном соблюдении требований п.15 |  |
|  | Техническая документация |  | Предложения светильников должны сопровождаться копией технической документации производителя светодиодов, содержащей информацию об ожидаемом сроке службы светодиодов (expected lifetime), а так же техническим документом на светильник с указанием рабочего тока светодиода |  |
|  | Требования к сроку службы светодиода (средняя наработка на отказ) | не менее | 50 000 | час |
|  | Гарантия на светильник | не менее | 3 | лет |
| Количество светодиодных светильник -25 шт |  |  |  |  |
| Начальная максимальная цена договора – 102 187,50 рублей |  |  |  |  |

- Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с требованиями ГОСТов и  технических регламентов, установленных для товаров данного вида  в соответствии с действующим законодательством РФ.

Главный врач                                                                Л.В.Машнич