Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 25 от «28» мая 2012 года

Техническое задание на поставку

ультразвукового аппарата для удаления зубного камня

| № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ультразвуковой аппарат для удаления камня | Наличие |
| 2. | Наименование | Указать |
| 3. | Модель | Указать |
| 4. | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 5. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 6. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 7. | Частота колебаний в диапазоне, Гц | 25 000 - 32 000 |
| 8. | Минимальный уровень давления воды, Бар | 1,5 |
| 9. | Электронная клавиатура с выключателем, реагирующая на давление кончика пальца | Наличие |
| 10. | Количество уровней интенсивности на световой графической шкале, не менее | 10 |
| 11. | Рукоятка изготовлена из материала Peek или эквивалент | Указать |
| 12. | Количество пьезо-керамических дисков, смонтированных на титановом стержне в рукоятке, штук, не менее | 4 |
| 13. | Частота колебаний кончика насадки для удаления зубного камня, раз в секунду, не менее | 7 |
| 14. | Кончик насадки автоматически подстраивается под размеры и форму зубного камня в результате постоянных замеров, производимых встроенным микропроцессором | Наличие |
| 15. | Система автоматической калибровки | Наличие |
| 16. | Система постоянного измерения | Наличие |
| 17. | Автоматический контроль мощности | Наличие |
| 18. | Автоматическая подстройка частоты системы диагностики ошибок | Наличие |
|  | Комплект поставки: |  |
| 19. | Наконечник для удаления камня | Наличие |
| 20. | 1 силиконовый шланг к наконечнику | Наличие |
| 21. | Насадки к наконечнику (3шт.) - A, B, P | Наличие |
| 22. | Стерилизационный бокс | Наличие |
| 23. | Ключ для крепления насадок способом "Комби Торк" или эквивалент (3шт.) | Наличие |
| 24. | Шланг для подключения к воде | Наличие |
| 25. | Электрический кабель | Наличие |
| 27. | Трансформатор 220 В | Наличие |
| 28. | Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| 29. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 30. | Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |