Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 0356300126212000022 от 28.05.2012 года

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог:

ремонт пешеходного ограждения автомобильной дороги

«Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе»

Срок выполнения работ:  30 дней с момента заключения муниципального контракта.

Ремонт пешеходного ограждения автомобильной дороги «Переход от ул.Стахановской до развязки на Восточном обходе»

Состав работ: - разборка бетонных фундаментов из под старых стоек (глубина - 0,35м, диаметр 0,3м) – 29 шт - установка металлических стоек с шагом 3,0м, (огрунтованных, окрашенных в заводских условиях) – 29 стоек; - бетонирование стоек - 29 стоек, бетон В15 (М200); - монтаж стальных элементов секций (огрунтованных, окрашенных в заводских условиях) – 44 секции; - восстановление нарушенного благоустройства – 35м2 (устройство газона с внесением растительной земли слоем 5см, посев травосмеси газонной); - погрузка и перевозка строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения – 1,089т. Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): 1. Стойки: профили круглые стальные черные d=76 мм с металлическими заглушками, марка стали БСт2пс-БСт4пс, толщина стенки 3,8 мм, (высота – 1м, заглубление 0,35м). 2. Секции: - профили круглые стальные черные d=48, марка стали БСт2пс-БСт4пс, толщина стенки 2,5мм, - профили круглые стальные черные d=32, марка стали БСт2пс-БСт4пс, толщина стенки 2,5мм. 3. Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, 45*45*4 мм, длинной L=150 мм. 4. Болты с шестигранной головкой строительные с шайбами и гайками диаметром резьбы d=8 мм длинной L=30 мм. Цвет ограждения – серый. Эскиз ограждающих конструкций, Приложение №1.

Приложение №1

Эскиз ограждающих конструкций

Технология производства работ и условия выполнения работ.

Перед началом производства работ Подрядчик  предоставляет на согласование и утверждение план-схему установки ограждения, график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям Приложения № 2 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Все поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений. Нанесение лакокрасочных защитных материалов  должно выполняться в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- нанесение и сушка покрывных слоев

Лакокрасочные  материалы  перед применением  должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость, соответствующую способу их  нанесения. Покрывной слой  серого цвета.  Сварные детали  не  должны иметь выступающих частей. Поверхность  ограждения  не должна  иметь  острых частей. Болтовые соединения после сборки должны быть прокрашены атмосферостойкими красками (цвет - серый).

Запрещается нанесение грунтовок и покрывных слоев на месте производства работ по ремонту ограждения (на объекте).

Закрепление стоек ограждения разрешается только после их выверки положения в плане и в профиле. Бетон  омоноличивания стоек применять с крупностью заполнителя более 40мм.

При нарушении целостности газонного покрытия по вине Подрядчика Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте  допускается исключительно в течение рабочей смены.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после разборки существующих конструкций.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и, соответственно, усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по ремонту искусственных инженерных сооружений в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 2: ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 20 |
| 2 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | - 50 |
| 3 | Места сварочных швов не зачищены и не окрашены | - 50 |
| 4 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 5 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 6 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | - 100 |
| 7 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 8 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | - 100 |
| 9 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 25192-89 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
| 12 | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| 13 | ГОСТ 13663-86 | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 14 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 15 | ГОСТ 8731-87, | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия |
| 16 | ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. |
| 17 | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 20 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 21 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. |
| 22 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| 23 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| 25 | ГОСТ 51692-2000 | Олифы. Общие технические условия. |
| 26 | ГОСТ 7931-76 | Олифа натуральная. Технические условия. Ред. От 01.12.1987 г. |
| 27 | ГОСТ 30884-2003 | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия. |
| 28 | ГОСТ 8292-85 | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия. Ред. 01.12.1991 г |
| 29 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 30 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 31 | ### ГОСТ 7798-70 | - Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |
| 32 | ### ГОСТ 11371-78* | - Шайбы. Технические условия. |
| 33 | ### ГОСТ 5915-70 | - Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |