Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 0356300126212000021  от25.05.2012 года

Техническое задание

на выполнение работ

по оформлению газона по ул. Уральской, 36

Срок выполнения работ:

- устройство цветника из однолетних цветочных культур с момента заключения контракта до 10 июня 2012 года;

- уходные работы за однолетними цветочными культурами с момента выполнения работ по устройству цветника до 30 сентября 2012 года.

Стоимость выполнения работ:

Состав работ: 1.Подготовка почвы для устройства цветника – 60 м2: - прополка цветника – 60 м2; - штыковка цветника на глубину 40 см – 60 м2; - добавление гидрогеля – 60 м2; - добавление растительной земли (почвогрунт) – толщиной 5 см – 60 м2. Почвогрунт плодородный должен состоять из трехкомпонентной почвенной смесь: 50% торф низовой, 35% пойменная земля, 15% песок; 2.Планировка почвы под цветник– 60 м2; 3.Разбивка, нанесение рисунка - 60 м2; 4.Посадка однолетних сортовых цветочных культур – 60 м2. Ассортимент-вид однолетних сортовых цветочных культур: - кохия венечная - 2,0 м2 - 9 шт на 1 м2 Цвет зеленый – декоративно-лиственные растения. - тагетес «лимон» 12 м2 – 25 шт на 1 м2, Цвет соцветия желтый – ковровые однолетние растения. - сальвия блестящая 15 м2 - 40 шт на 1м2. Цвет соцветия красный – ковровые однолетние растения. - виола 12 м2 - 45 шт на 1 м2, Смесь цветов соцветия - фиолетовый, красный, желтый, белый – ковровые однолетние растения. - тагетес тонколистный 3,0 м2 - 60 шт – на 1 м2, Цвет соцветия желтый – ковровые однолетние растения. - алиссум морской 14 м2 – 50 шт на 1 м2, Цвет соцветия белый – ковровые однолетние растения. - капуста декоративная 2 м2 – 10 шт Цвет фиолетово-зеленый – декоративно-лиственные растения. 5.Обработка однолетников стимуляторами роста (типа Эпин» или эквивалент) – 60м2. Однолетние цветочные растения должны отвечать следующим параметрам: - иметь закрытую корневую систему; - каждое растение должно находиться в отдельном контейнере; - однолетники должны быть в стадии цветения; - каждый вид однолетнего растения должен быть одной высоты, одного цвета и оттенка; - не должно быть поврежденных, больных растений; - иметь паспорт растения Приложение №1. Внесение гидрогеля и удобрений производится в присутствии Заказчика. Сроки выполнения работ с 01.06.2012 по 10.06.2012; Уходные работы (полив, прополка, рыхление, удаление отцветших, сухих соцветий, внесение удобрений, обработка стимуляторами роста, восстановление отпада цветов, осенняя подготовка почвы и уборка цветов) – 60 м2. Почва в цветнике должна быть постоянно в увлажненном состоянии на всю глубину залегания корней– 60 м2. Сорные травы должны полностью отсутствовать – 60 м2. Цветы одного и того же вида должны быть одинаковые по высоте, иметь вид готового сомкнутого ковра – 60 м2. Осенняя подготовка цветника - уборка однолетников, штыковка (перекопка почвогрунта) – 60 м2; Погрузка перевозка отцветших растений на полигон ТБО для захоронения. Сроки выполнения работ с 01.06.2012 по 30.09.2012. Замена увядших, болезненных, отсутствующих растений в течение 12 часов на протяжении действия контракта до 30.09.2012г. Заменённое растение не должно отличаться от основных растений находящихся на объекте ни по объему цветения, ни по длине побегов, ни по цвету. Погрузка и перевозка дерна, грунта, мусора производится на полигон ТБО для захоронения.

Все материалы, указанные в техническом задание согласуются с Заказчиком до начала проведения работ в письменной форме.

Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвогрунта, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере.

Технология производства работ и условия выполнения работ.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №2. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84, ГОСТ, СНиП и нормативных документов.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план-схема цветника;

- рисунок цветника;

- используемые материалы (однолетники, плодородный почвогрунт, вид гидрогеля, удобрения, стимуляторы роста).

Выше перечисленные согласования с Заказчиком осуществляется в письменном виде.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ. При отклонении от утвержденного графика производства работ, Подрядчику направляются предписания, уведомления и взимаются штрафы в связи со срывами промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

2.На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории, удалению сорняков, уборки мусора.

3.Растительная земля (почвогрунт), должна иметь мелкокомковатую структуру, удобренную. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере.

4.Посадка растений осуществляется утром (не позднее 8 ч) или вечером (после 20 ч).

5.При нарушении целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте  допускается исключительно в течение рабочей смены.

6.Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

7.Содержание цветов осуществляется по следующей технологии: ежедневная поливка в зависимости от погодных условий, недопущение появления сорняков. Замена растений (больных, увядших, отсутствующих растений). Поливка осуществляется в зависимости от высыхания почвы. Систематически производятся удаление отцветших соцветий, рыхление, прополка. Осенью до наступления заморозков необходимо убрать растения. Полив осуществляется с добавлением регулятора роста и защиты – типа «Эпин» или эквивалент - не менее 1 мл/5 л воды, комплексные удобрения – не менее 25 г/ 1 м2.

8. Качество применяемых материалов должно отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТа, соответствовать агробиологическим характеристикам растений, требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». Посадочный материал должен иметь сертификат, паспорт соответствия - подтвержденный документами от уполномоченного органа в данной сфере Приложение №1 «Паспорт растения».

9.Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ соответствующих данному техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, схем-планов, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

10.Оплата выполненных работ осуществляется на основании:

- актов контрольных проверок качества работ. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №3«Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости».

Гарантийный срок на выполненные работ устанавливается со дня подписания акта выполненных работ на посадку однолетников – до 30 сентября 2012 года.

Приложение №1

Паспорт растений

| ПАСПОРТ Выдан_____________________________________________________________________________ Питомник, область, край, республика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер партии | Назначение саженцев | Порода | Группа саженцев | Товарный сорт | Количество саженцев | Дата выкопки | Дата отправления |
| … | …. | …. | …. | … | …. | … | …. |

Документ выдан карантинной инспекцией на саженцы________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование инспекции, номер документа, дата

Руководитель хозяйства____________________________________________________________

Ответственный специалист_________________________________________________________

Приложение № 2

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 3 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 4 | ГОСТ 28329-89 | «Озеленение городов термины и определения» |
| 5 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 6 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 7 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 8 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 9 | СНиП 12-03-99 | Безопасность труда в строительстве |
| 10 | ОДМ 218.011-98 | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 11 | СНиП 2.07.01-89* | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 12 | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 13 | СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Приложение №3

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

- Критерии оценки качества ремонта цветника

| №п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Почва цветника перед посадкой растений имеет сорные травы | -40% |
| 2 | Толщина завезенного почвогрунта не соответствует заданной толщины в техническом задании | -100% |
| 3 | Не предоставлен анализ почвогрунта | -100% |
| 4 | Присутствуют пустоты в коме земли у растений | -80% |
| 5 | Параметры однолетников не соответствует заданным параметрам технического задания виду, сорт, цвету. | -100% |
| 6 | На растениях присутствуют механические повреждения побегов, признаки болезней | -100% |
|  | Внесение гидрогеля произведено без присутствия Заказчика | -100% |

II. Критерии оценки качества уходных работ

| балл | Вид | Показатели оценки состояния благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 5 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные растения в течение - 12 часов Отсутствует сорная растительность, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Отсутствуют сухие побеги, отцветшие соцветия в цветнике. Соответствует: цветник рисунку согласованному с Заказчиком. Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Поверхность почвы прорыхлена. Мусор на объекте отсутствует. |
| 4 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные растения в течение - 24 часов Присутствует сорная растительность на площади до 10%, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Отсутствуют сухие побеги, отцветшие соцветия в цветнике. Соответствует: цветник рисунку согласованному с Заказчиком. Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Поверхность почвы прорыхлена. Мусор на объекте отсутствует. |
| 3 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные растения в течение - 24 часов Присутствует сорная растительность, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Присутствуют сухие побеги, отцветшие соцветия в цветнике. Соответствует: цветник рисунку согласованному с Заказчиком. Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Поверхность почвы прорыхлена. Мусор на объекте отсутствует. |
| 2 | летний период | Не составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные растения. Присутствует сорная растительность, не произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Присутствуют сухие побеги, отцветшие соцветия в цветнике. Не соответствует: цветник рисунку согласованному с Заказчиком. Не проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Поверхность почвы не прорыхлена. Мусор на объекте присутствует. |

Методика оценки качества работ

Оценка качества и снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольных проверок качества работ.