Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

от 29.05.2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе г.Перми в 2012 году

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

Перечень и состав работ:

- Лестница по ул. Екатерининская, 220 (подъем к храму и МСЧ №5)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонная стяжка высотой 30 мм бетоном тяжелым В20 (М250) с крупностью заполнителя 40 и более | м2 | 60 |
| 2 | Восстановление парапета бетонного (штукатурка) | м2 | 70 |
| 3 | Покраска парапета в темно - серый цвет (краска фасадная) | м2 | 70 |
| 4 | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 400 мм | м2 | 60 |
| 4.1 | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 120 |
| 4.2 | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 60 |
| 5 | Крепление настила к основанию (500 анкеров) | м2 | 60 |
| 6 | Покраска перильного ограждения в черный цвет | м2 | 13,48 |

- Лестница по ул. Петропавловская, 95-97 (спуск на тротуар)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонная стяжка высотой 30 мм бетоном тяжелым В20 (М250) с крупностью заполнителя 40 и более | м2 | 24,6 |
| 2 | Установка плит размером 370*370, 22 шт. высотой 50 мм. | м2 м | 24,6 |
| 3 | Восстановление парапета (бетонных плит) 380*500 мм, высотой 30 мм, 12 шт. | м2 | 24,75 |

- Лестница по ул. Дзержинского,1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство металлических пешеходных ограждений | м | 29,9 |
| 1.1 | Копание отверстий ям в грунте Ø160 мм под ограждения Ø40 мм Глубина отверстий 0,5 м | шт. | 15 |
| 1.2 | Установка металлических стоек Ø40 мм с толщиной стенки 3,0 мм высота 1,1 м от уровня земли | шт. | 15 |
| 1.3 | Заливка бетоном B 20 (М-250) отверстий с трубами | м3 | 1.22 |
| 1.4 | Окраска установленного перильного ограждения | м2 | 0,8592 |

- Лестница по ул. Петропавловская, 95-97

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка от пыли и грязи | м2 | 16,7 |
| 2 | Затирка сколов, раковин, трещин бетоном тяжелым с крупностью заполнителя более 40 мм, класса B 20 (М-250) 10 шт. | м2 | 16,7 |
| 3 | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм Размер доски 3360мм×350×135 | м2 | 12 |
| 3.1 | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон (80 анкеров) | м2 | 24 |
| 3.2 | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 12 |
| 5 | Ремонт подходов к лестнице | м2 | 6,72 |
| 5.1 | Очистка от пыли и грязи | м2 | 6,72 |
| 5.2 | Розлив вяжущего материала 30% от площади | т | 0,001613 |
| 5.1 | Устройство выравнивающего слоя (тип Б марка 2) 30% от площади | т | 0,1512 |
| 5.2 | Розлив вяжущего материала на всю ширину | т | 0,002016 |
| 5.3 | Укладка покрытия из горячей а/б смеси толщиной 5 см (тип Б марка 2) | м2 | 6,72 |

- Лестница по ул. Плеханова (от ул. Петропавловская до ул. Я. Колоса)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка пандуса: Сварка швеллера №10 | м т | 5,15 0,044 |
| 2 | Установка пандуса: Сварка швеллера №10 | м т | 3,73 0,032 |
| 3 | Установка пандуса: Сварка швеллера №10 | м т | 4,35 0,037 |
| 4 | Установка пандуса: Сварка швеллера №10 | м т | 2,5 0,021 |
| 5 | Установка пандуса: Сварка швеллера №10 | м т | 2,8 0,024 |
| 6 | Установка пандуса: Сварка швеллера №10 | м т | 2,65 0,023 |

- Установка урн с покраской

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж существующих урн | шт. | 13 |
| 2 | Установка новых урн | шт. | 13 |
| 3 | Копание ямы под установку урны, глубиной 15 см | шт. | 13 |
| 4 | Установка урны металлической перфорированной Цвет - фиолетовый | шт. | 13 |
| 5 | Заливка бетоном B20 (М-250) опорных стоек урны, толщиной 15 см | м3 | 0,1755 |

# Рис. 1. Урна «ПУ-95» (либо эквивалент)

Описание: переносная, на двух опорах
Материал: перфорированный металл

| Модель | Диаметр корзины, мм | Объем корзины, л | Высота стойки урны, мм | Высота корзины, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУ-95 | 430 | 95 | 400 | 700 | 9,7 |