Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «24» мая 2012 года №0856300000212000034

Приложение №1

к муниципальному контракту

от « __ » ________ 2012 г. № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке искусственных неровностей

на улице Гашкова Мотовилихинского района города Перми

- Общие положения

  - Подрядчик производит работы по	устройству искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006, данным техническим заданием и проектом организации дорожного движения.

1.2.	Подрядчик обеспечивает соблюдение технологии производства всех видов работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ.

2. Требования, предъявляемые к выполнению работ по устройству искусственных неровностей

2.1.	Устройство монолитных искусственных неровностей с трапециевидным поперечным профилем и продольным профилем I типа (ГОСТ Р 52605-2006).

2.2.	При устройстве искусственных неровностей используется горячая асфальтобетонная мелкозернистая смесь типа Б марки II.

2.3.	Длина искусственных неровностей выбирается исходя из максимально допустимой скорости движения транспортных средств 20 км/ч в пределах указанных в таблице 1 ГОСТ Р 52605-2006. Высота гребня искусственных неровностей должна быть в пределах от 0,06 до 0,07 м.

3. Объем и место выполнения работ

3.1.	Общая протяженность искусственных неровностей составляет 36 пог. метров.

3.2.	г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Гашкова у домов № 22, 24, 26, 21.