Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№63 от 31 мая 2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству родников на ул. Лянгасова, ул. Тракторная в Орджоникидзевском районе города Перми

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом

Срок окончания работ 30.07.2012г.

Обустройство родников по ул. Лянгасова и ул. Трактовая

Состав работ:

  - Разборка конструкций крыш, оснований покрытия полов, деревянных стен, элементов каркаса из брусьев;

- Планировка площадей ручным способом;

- Очистка участка от мусора;

- Погрузка и перевозка строительного мусора, различных видов загрязнений в течение суток с момента их образования на полигон ТБО для захоронения.

- Рытье ям для установки столбов 0,3х0,3х0,4м;

- Установка столбов из бруса 150*150мм;

- Устройство деревянного настила крыш толщиной 40мм;

- Устройство покрытия крыш из рулонных материалов;

- Укладка лаг по основанию;

- Устройство покрытий дощатых пола толщиной 40 мм;

- Установка элементов каркаса из брусьев;

- Обшивка каркасных стен досками толщиной 20 мм;

- Устройство деревянных скамеек досками толщиной 40 мм;

- Устройство деревянных лестниц и тротуаров с ограждением для безопасного передвижения населения досками толщиной 40 мм;

- Антисептическая обработка деревянных поверхностей противогрибковым и огнезащитным антисептиком перекрытий, стоек, стен, скамейки, ступенек;

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

  - Работы по обустройству родников на ул.Лянгасова и ул.Трактовая должны производиться с соблюдением правил техники безопасности.

  - Границы работ уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

  - Подготовку траншей вблизи подземных коммуникаций необходимо производить под наблюдением инженерно-технического работника, ответственного за производство работ, а при непосредственной близости газопровода и электрических кабелей - под непосредственным наблюдением специалиста. При обнаружении подземных коммуникаций, не отмеченных на планах и схемах, работу следует приостановить до согласования дальнейших действий со специализированными организациями.

Условия выполнения работ:

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям Правилам благоустройства и содержания территории в г. Перми; Устава города Перми и другим нормативным документам, согласно приложению №2.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по обустройству родников по ул. Лянгасова и ул. Трактовая производятся согласно приложению №1.

Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы и документы, подтверждающие качество материалов.

Обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 3 к настоящему Контракту.

Выявленные недостатки работ по ремонту безвозмездно устраняются в сроки, указанные в Предписании, составленном по форме согласно Приложению №4 к настоящему Контракту.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается 12 месяца со дня подписания акта выполненных работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

| № п/п | Критерии оценки качества | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земля вокруг лестниц и тротуаров деревянных уплотнена. Обустройство лестниц и тротуаров деревянных выполнено согласно схеме, без повреждений. Произведена антисептическая обработка деревянных поверхностей. Предоставлены сертификаты качества на строительные материалы и изделия. | Удовлетворительно |
| 2 | Земля вокруг лестниц и тротуаров деревянных не уплотнена. Обустройство лестниц и тротуаров деревянных не выполнено согласно схеме, или с повреждениями. Не произведена антисептическая обработка деревянных поверхностей. Не предоставлены сертификаты качества на строительные материалы и изделия. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» оплата не производится.

Методика качества принятия выполненных работ

Оценка качества работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 3 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 4 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 5 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 6 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 7 | СНиП III-10-75 | «Благоустройство территории» |
| 8 | Решение Пермской город-ской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 01.02.2011, с изм. от 26.04.2011) | Правила благоустройства и содержания территории в г. Перми. |

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________

Приложение № 3

к техническому заданию

Уведомление

о случаях нанесения ущерба объектам вертикального  озеленения

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Представитель Подрядчика__________________(ФИО)

Представитель Заказчика ____________________(ФИО)

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________

Приложение №4

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________