Приложение № 1                                                                                                                                                         к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту инженерных сооружений в пределах административных границ Индустриального района города Перми

Место выполнения работ: лестница по ул. Заливная в Индустриальном районе города Перми.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 29.06.2012 г.

Состав работ:

1. Демонтаж металлической лестницы S=9 м2, с вывозкой

2. Планировка земли вручную, S=10 м2

3. Монтаж лестницы с бетонированием:

Устройство основания – швеллер №10 сталь марки Ст3пс5, длиной – 20 п.м.

Устройство перил - 20 п.м., устройство подперильников - 20 п.м., устройство стоек - 15 п.м. Сталь листовая марки Ст3сп, размером 25*25*3, с креплением деталей электросваркой.

Огрунтовка за один раз металлических элементов лестницы – 1,95 м2

Окраска металлических элементов лестницы – 1,95 м2. Окраска производится на 2 раза атмосферостойкими красками в черный цвет.

Устройство деревянного настила – 11,85 м2, толщина доски 30 мм

Антисептирование по всей поверхности доски – 11,85 м2

Уголок из стали угловой марки Ст3сп, размер 25*25*3, общей протяженностью – 119,08 п.м.

Разработка грунта, объемом – 0,6 м3, с вывозкой.

4. Восстановление подхода к лестнице, укладка щебня толщиной 10 см на площадь – 2 м2.

Условия выполнения работ:

Перед началом производства работ, применяемые материалы, конструктивные элементы согласуются с Заказчиком в письменном виде. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

До начала производства работ представитель подрядной организации самостоятельно согласовывает с владельцами подземных инженерных коммуникаций схему производства работ.

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Древесина для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ.

Стойки и перила должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом в черный цвет. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками (черный).

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с  предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП III-18-75, ГОСТ 5264-80.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после разборки существующих конструкций. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и оригинала справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО, выписанной на организацию, выполняющую работы.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 7 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 8 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 9 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 10 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 11 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 14 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 15 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 17 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 18 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 19 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 22 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 23 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 24 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |