Содержание

Раздел 3. «Архитектурные решения».

а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации;

б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства;

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;

г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;

д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;

е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;

ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов;

з) описание решений по декоративно-художественной и цветной отделке интерьеров – для объектов непроизводственного назначения.

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения».

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства;

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства;

г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства;

д) описание и обоснование конструктивных решений здания, включая его пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций;

е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а так же их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства;

ж) описание конструктивных и и технических решений подземной части объекта капитального строительства;

з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства;

к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения – для объектов непроизводственного назначения;

л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;

снижение шума и вибраций;

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

пожарную безопасность;

м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, а также отделки помещений;

н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения.

Раздел 6 «Проект организация строительства»

а) Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства.

б) Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

в) Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства.

г) Мероприятия по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

д) Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.

ж) Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередач и связи.

з) Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов).

и) Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

к) Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

л) Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

м) Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.

н) Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

о) Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

п) Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

р) Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

с) Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

т) Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.

у) Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.

ф) Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

х) Календарный план строительства.

ц) Строительный генеральный план.

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

а)  Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в п.10 ч.12 ст.48;

б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте «а»;

в) описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при необходимости).

Раздел 3. «Архитектурные решения».

а)  Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Существующее здание учебного комбината №9 одно - трехэтажное строение сложной конфигурации в плане, с подвалом под частью здания.

В осях 1-2, А-Е  расположен актовый зал, в осях 12-14, А-Е находится столовая.

Размеры пристроек в плане 30.90 х 12.86м.

Высота этажа в коньке до плит покрытия – 6.17м.

Стены кирпичные.

Существующая кровля над актовым залом и столовой – плоская, мягкая рулонная и неорганизованным водостоком.

б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Для данного объекта не требуется.

в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.

Наружные стены здания – кирпичная кладка из силикатного и керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 680мм. С внутренней стороны стены отштукатурены, покрашены, частично облицованы керамической и звукоизоляционной плиткой, местами оклеены обоями. В актовом зале стены обшиты доской по деревянным брускам.

Отделка фасадов сохраняется существующая.

Оформление интерьеров для данного объекта не требуется.

г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Внутренняя отделка в данном проекте не рассматривалась.

д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Для данного объекта не требуется.

е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Для данного объекта не требуется.

ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов.

Для данного объекта не требуется.

з) Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров  для объектов непроизводственного назначения

Для данного объекта не требуется.

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения».

а) Сведения о метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Здание учебного комбината №9 расположено  по ул. Баумана,5 в г. Перми.

Район строительства относится к 1в подрайону. Климат умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким летом.

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 составляет минус 35ºС.

Расчетное значение веса снегового покрова 320кг/м2 (V снеговой р-н).

Нормативное значение ветрового давления 30кг/м2 (II ветровой р-н).

б) Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства.

Особых природных климатических условий нет.

в) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства;

Для данного объекта не требуется.

г) Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства;

Для данного объекта не требуется.

д, е) Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства; описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а так же их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства;

Для данного объекта не требуется. Несущие конструкции здания сохраняются существующие и замене не подлежат.

ж) Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства;

Для данного объекта не требуется.

з) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства.

В осях Г- Е у оси 1 сборные железобетонные плиты междуэтажного перекрытия имеют прогиб до 60мм.

Для усиления существующих плит перекрытия и устранения дальнейшего прогиба проектом предусматривается установка стоек и балок.

к) Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения

Компоновка и площади помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения здания сохраняются существующими.

л) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций

Существующим утеплителем совмещенного покрытия над актовым залом и столовой является  шлак, Y=900кг/м3, толщиной 160-170мм и минеральная вата, Y=200кг/м3, толщиной 40-60 мм. Существующий утеплитель не соответствует современным теплотехническим требованиям.

Проектом предусматривается замена утеплителя на минераловатные плиты повышенной жесткости на карбомидном связующем марки ППЖ-200, толщиной 260 мм.

- снижение шума и вибрации

Для данного объекта не требуется.

- гидроизоляцию и пароизоляцию помещений

Так как на ребристых плитах и на стенах помещений имеются следы сырости от протечек кровли, при замене кровли над актовым залом и столовой выполнить новую пароизоляцию из одного слоя кровельного материала «БИКРОСТ» марки ТПП по ТУ 5774-042-00288739-99

- пожарную безопасность

Здание учебного комбината имеет II степень огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1.

Проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*.

м) Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений.

Существующий рулонный ковер имеет многочисленные вздутия, трещины, разрывы.

Примыкания рулонного ковра к дефлекторам, парапетам и стене трехэтажного здания местами нарушены. Выпуск карниза недостаточный -180 мм, что приводит к затеканию атмосферных осадков с кровли, замачиванию стен и разрушению кирпичной кладки.

Проектом предусматривается замена кровли над актовым залом и столовой с выполнением навесных желобов.

н) Перечень мероприятий по защите строительных конструкций  от разрушения.

Для данного объекта не требуется.

Раздел 6 «Проект организация строительства»

а) Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства.

В данном разделе рассмотрена организация работ на ремонт мягкой невентилируемой кровли здания актового зала и столовой, включая замену пароизоляционного слоя, утеплителя и усиление плит перекрытия над первым этажом кладовой актового зала.

Участок строительства находится в  Индустриальном районе г.Перми по ул.Баумана, 5.

Размеры ремонтируемой кровли в осях здания составляют 11.50х30.00м. (2 здания). Здание актового зала и столовой являются пристроем к трехэтажному зданию учебного комбината №9.

Ремонтные работы предусматривается осуществлять подрядным способом. Генеральный подрядчик определяется при разработке проекта производства работ на конкурсной основе.

б) Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

В территориальном отношении г.Пермь имеет развитую автомобильную транспортную структуру. Автомобильные дороги имеют твердое покрытие и действуют круглый год.

в) Сведения о возможности использования местной рабочей силы при строительстве.

Для данного объекта строительства местная рабочая сила не привлекается.

г) Мероприятия по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

Ремонтные работы предусматривается выполнить силами специализированной организации, имеющей лицензию на выполнение данных видов работ, и определяется на конкурсной основе.

Выполнение работ вахтовым методом на данном объекте не предусматривается.

д) Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.

Участок вокруг здания актового зала и столовой ровный, благоустроенный.

Использование земельного участка вне зоны территории ремонтируемых зданий не требуется.

ж) Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линии электропередачи и связи.

Участок вокруг существующего здания ровный, благоустроенный.

Использование земельного участка вне зоны строительства не требуется.

Ремонтные работы ведутся на отведенной территории здания актового зала и столовой.

При выполнении данного вида работ подземные коммуникации не вскрываются, линии электропередачи и связи отсутствуют.

з) Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий, и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства.

При выборе методов производства работ учитывались условия ремонта и сроки ремонта.

Проектом рекомендуется следующая последовательность выполняемых работ:

- подготовительные работы;

- ограждение опасной зоны при выполнении ремонтно-строительных работ (лентой красно-белого цвета, 5м. от наружной стены (захватками) по периметру ремонтируемых зданий);

- демонтаж и монтаж покрытия кровли (Ведение работ вести захватками. Размер захватки определяется при разработке проекта производства работ и должен определяться из расчета выполнения работ на захватке в течении рабочей смены);

- комплекс работ по усилению плит перекрытия вести параллельно работам по ремонту кровли;

- очистка и восстановление нарушенных участков территории при выполнении ремонтных работ.

При выполнении ремонтно-строительных работ выполнять требования

СНиП12-01-2001 «Организация строительства»;

СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», а также в соответствии с рабочими чертежами проекта и проекта производства работ.

и) Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

В процессе выполнения работ должны быть составлены акты освидетельствования скрытых работ:

Изоляционные и отделочные покрытия

- устройство каждого элемента изоляции кровли, защитного и отделочного покрытия;

- утепление перекрытий.

Металлические конструкции

- устройство мест опирания стальных конструкций, а также заделываемые детали;

- контроль качества сварных швов.

к) Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

Технологическая последовательность работ для данного объекта отсутствует, так как осуществляется ремонт кровли и параллельно выполняется усиление плит перекрытия (2 штуки). Последовательность выполнения видов работ дана в разделе з.

л) Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

Количество работающих на строительной площадке составляет 5 человек согласно расчетным нормативам для составления проектов организации строительства.

Обеспечение площадки строительства кадрами предусматривается за счет специализированной строительной организации.

Численность работающих по категориям трудящихся см. Табл.1

Таблица 1.

| N п.п. | Категория работающих. | % от общего кол-ва | Кол-во чел. На максим. годовой объем СМР. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана | 84.5 11.0 3.2 2.3 | 3 1 1 - |
|  | Итого | 100 | 5 |

Потребность в э/энергии, топливе, воде, кислороде, сжатом воздухе для производства строительно-монтажных работ установлена в зависимости от территориального расположения строительства и величины годового объема СМР.

Расчет выполнен согласно расчетных нормативов для составления проектов организации строительства на максимальный годовой объем СМР и дан в табл.2.

Таблица 2.

| N п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Электроэнергия Топливо Вода Вода на пожаротушение Сжатый воздух Кислород | ква Т л/сек л/сек шт м3. | 21.1 0.50 20 1 409 |

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена с учетом конкретных условий строительства и приведена в табл.3.

Таблица 3.

| N п.п | Наименование | Марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Подъемник Компрессор передвижной Сварочный трансформатор | ТП-16-1 - - | 1 1 1 |

Потребность в автотранспортных средствах определена согласно расчетным нормативам для составления проектов организации строительства, часть 1 раздел 3 и приведена в табл.4.

Таблица 4

| N п.п | Наименование | Марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Бортовые машины Бортовые полуприцепы | ЗИЛ-164М МАЗ- 5243 | 1 1 |

Машины и механизмы, указанные в таблице, могут быть заменены другими с аналогичными характеристиками.

Расчет зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из численности рабочих, занятых на строительной площадке и нормативного показателя площади.

гардеробная 0.82х 3 = 2.5м2.

где 3 чел. – общее количество рабочих.

умывальник 0.065х 3 = 0.2м2.

где 3 чел. – кол-во работающих в наиболее многочисленную смену.

сушилка 0.2х 3 = 0.6м2.

помещение для обогрева рабочих 0.1х 3 = 0.3м2.

уборная 0.09х 0.7х 3 0.14х 0.5х 2= 0.3м2.

помещение для приема пищи 0.25х 3 = 0.8м2.

Здания административного назначения.

Нормативная потребность в зданиях административно производственного назначения определена по расчетным нормативам для составления проектов организации строительства часть 1 раздел 10 на максимальный годовой объем строительно-монтажных работ.

контора 4х2=8.0м2.

где 2 кол-во ИТР, служащих, МОП и охраны.

диспетчерская. Исходя из условий строительства, принимается один диспетчер.

7х1=7м2.

Общая площадь зданий санитарно-бытового и административного назначения 19.70м2.

В качестве зданий  санитарно-бытового и административного назначения используются вагончики контейнерного типа, передвижные вагончики, либо аналогичные здания других типов (по наличию).

м) Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по применению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.

Для открытых складов расчет площадей ведется на 1 млн. руб. годового объема СМР.

К-1.05 –территориальный коэффициент для приведения сметной стоимости СМР к сметной стоимости строительства с территориальным коэффициентом равным 1 (см. приложение расчетного норматива, часть 1).

В. отапливаемые склады = 24х1.05х 0.1=2.5м2.

Б. не отапливаемые склады  = 50.2х 1.05х 0.1=5.3м2.

Навесы.

Площади навесов определяют аналогично закрытым складам по расчетным нормативам для составления проектов организации строительства (часть 1 раздел 4 табл.30) =

15.0х1.05х 0.1=1.60м2.

Общая площадь зданий складского назначения 9.4м2.

Укрупненных модулей и стендов для их сборки на данный объект не требуется.

н) Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

При выполнении строительно-монтажных работ осуществлять входящий контроль материалов и оборудования, поступающих на объект (визуальный и инструментальный контроль, проверка наличия сертификатов качества, противопожарных и гигиенических сертификатов).

о) Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

Для данного объекта строительства геодезического и лабораторного контроля не требуется.

п) Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Для данного объекта строительства перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, не требуется.

р) Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

Комплектование основных и вспомогательных кадров предусматривается за счет специализированной организации.

Для временного пребывания и питания рабочих предусматриваются передвижные вагончики.

На объекте предусматривается вагон для обслуживающего персонала и вагон-склад, биотуалет и контейнеры для сбора твердых бытовых отходов.

Питьевая вода для нужд строителей используется через сети водоснабжения учебного комбината.

Медицинские услуги, а также оказание первой медицинской помощи рабочим предусматривается в больницах г.Перми.

Строительная площадка обеспечена существующей телефонной городской и сотовой связью.

Временное электроснабжение на период строительства предусматривается от существующих сетей.

Точки подключения временных сетей осуществляется по техническим условиям, и определяются при разработке проекта производства работ.

Здания санитарно-бытового и административного назначения предусматривается обогревать электроприборами.

с) Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается принятием проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ-01-2003.

Участки производства работ должны быть ограждены временным забором или обозначены лентой красно-белого цвета.

Опасные зоны должны быть обозначены по ГОСТ23407-78 и ГОСТ12.4.059-89.

Конструкция лесов должна отвечать требованиям охраны труда.

Временное освещение участков производства работ должно выполняться с соблюдением требований ГОСТ12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения строительных площадок» и ГОСТ12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность. Общие требования» и СН 81-80.

Складирование строительных конструкций, деталей и материалов проводить в соответствии с требованиями СНиП12-03-2001.

Проходы и проезды должны быть свободными.

Сварку производить с применением защитных экранов.

На территории площадки установить огнетушители, бочки с водой (в летний период) и щиты с противопожарным инвентарем типа ЩП-А. На стройплощадке выделить специальные места для курения, оборудованные противопожарным инвентарем.

т) Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по исключению и снижению отрицательного воздействия на окружающую среду:

- располагать механизмы с учетом существующих зданий;

- установить знаки, запрещающие подачу звуковых сигналов, применять радиосвязь;

- использовать прокладки (подкладки) при транспортировке оборудования;

- обязательное выполнение границ территории учебного комбината;

- установить на площадке строительства контейнеры, специально отведенные и оборудованные для этих целей места, исключающие загрязнение окружающей среды;

- отвозить в специально отведенные для этих целей, строительный мусор и производственные отходы;

- строго соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ;

- выполнять требования местных органов охраны природы;

- подъездные и внутриплощадочные дороги должны быть с твердым покрытием;

- соблюдать технические требования при транспортировке, хранении и применении строительных материалов (органические растворители, лак, синтетические краски и пр.);

- не допускать организации свалок под отходы строительного производства и слива загрязнений на строительной площадке.

у) Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.

Общая продолжительность строительства объекта составляет 1 месяц (Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства) таблица 2, страница 11.

ф) Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

Для данного объекта перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от участка строительства не требуется.

х) Календарный план строительства.

Учитывая объемы, выполняемых ремонтно-строительных работ и сроки строительства (1 месяц) календарный план не требуется.

ц) Строительный генеральный план.

Учитывая условия выполнения строительно-монтажных работ (работы ведутся на небольшой площади здания; для работ используются средства малой механизации; из строительных механизмов используется только малогабаритный автотранспорт; для приема материалов используется дворовая часть здания) в разработке стройгенплана нет необходимости.

10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

а). Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в п.10 ч.12 ст.48 Градостроительного кодекса РФ

Для данного объекта не требуется.

б). Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте «а».

Для данного объекта не требуется.

в). Описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при необходимости).

Для данного объекта не требуется.