Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия с установкой недостающих ограждений, обустройство газонов и цветников по ул. Мира 124

Место выполнения работ: ул. Мира 124.

- Состав работ  (Ремонт а/б покрытия).

- Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S = 9,5 м2 толщиной 5 см.

- Разборка бетонного покрытия с вывозкой S = 5,25 м2 толщиной 15 см.

- Устройство корыта под установку бортового камня объемом 3,07 м3, с вывозкой.

- Устройство основания под установку бортового камня из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 10,25 м², толщиной 10 см.

- Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 21 с бетонированием и устройством опалубки.

- Устройство  основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже  М800  на  S = 2,5 м², толщиной 10 см.

- Розлив вяжущих материалов на  S = 33,02 м².

- Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на  S = 33,02  м².

- Устройство газона из плодородной земли S = 10,25 м2 толщиной 10 см, с посевом многолетних трав.

- Ремонт верхнего строения колодца с заменой люка   – 1 шт. и установкой доборного кольца – 1 шт.

- Состав работ  (установка поручней)-труба профильная 50*30 толщина стенок 2мм.

- Разборка бетонного покрытия с вывозкой S = 1,28 м2 толщиной 5 см.

- Рытье ям для установки стоек поручней размерами 0.4 м х 0.4 м, глубиной  0.4 м.

- Установка стоек с бетонированием L=11,2м  (1,40*8ст.).

- Установка перил L=13м (6,5*2).

- Окраска перил и стоек на два раза S=3,9м².

- Состав работ  (установка ограждения).

- Рытье ям для установки секций ограждения размерами 0.4 м х 0.4 м, глубиной  0.5 м.

- Установка заранее выкрашенного металлического ограждения.

Объем работ:  60 п.м. (30 секций).

Эскиз фигурного ограждения.

Стойка: Труба эл.сварная 57 мм. Сверху заглушка Сталь 2 мм. Заглубление на 500 мм. Диаметр отверстия под столб – 250 мм.

Секция: Труба эл.сварная профиль квадратный 20*20, толщина стенки 2 мм.

Крепление секции к стойке-болтовое (болт М8, шайба, гайка).

- Состав работ  (ремонт газона).

- Снятие верхнего слоя земли, толщиной 10 см, площадью 120 м2 с вывозкой

- Завоз и распределение растительной земли  слоем 15 см, площадью 120 м2.

- Уплотнение почвы. Прикатывание всей площади (120 м2) газона катком, массой до 100 кг

- Посев семян на площадь 120 м2. Травосмесь должна состоять из семян многолетних растений.

- Уплотнение почвы. Прикатывание всей площади газона катком, массой до 100 кг - на площадь 120 м2.

- Полив на площади 120 м2. Производится с помощью мелкого разбрызгивателя (для избегания вымывания семян) в утренние или вечерние часы, из расчета 10 л/м2. Полив производится до полной всхожести травяного покрова.

Условия выполнения работ:

Началом производства работ считается день выдачи заказчиком задания при условии наличия дефектной ведомости. Ограждение мест производства работ производить в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с  предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Установка ограждений: расположение секций – горизонтальное, уклон не допускается. Установленные секции  ограждения после бетонирования не должны иметь отклонение от вертикали. Бетонирование стоек производится с устройством опалубки.

Устройство газона производится на спланированное грунтовое основание,  слой растительной земли после раскладки должен составлять в уплотненном состоянии не менее 10 см. Далее производятся работы по планировке и посеву газона. Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры. Обработка почвы под газон производится на глубину 30 см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона. Состав газонной травосмеси согласуется с заказчиком до начала производства работ и предоставляются паспорта на используемые семена. Посев семян производится в сухую безветренную погоду. При устройстве газона необходимо производить прокатку легким катком до и после посева, затем газон необходимо пролить водой. Приемка газонного покрытия и оплата производится после всхожести травосмеси. В случае неравномерного всхожести травяного покрова необходимо произвести подсев газонных трав.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

Работы считаются выполненными в срок после устранения замечаний заказчика (если имеются) и подписания акта проверки выполненных объемов работ сторонами заказчика и подрядчика.

Срок выполнения работ: в течение 14 дней с момента заключения контракта.

Перечень нормативных документов

|  | 1 | СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |  |  |
|  | 3 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |  |  |
|  | 4 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |  |  |
|  | 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |  |  |
|  | 6 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |  |  |
|  | 7 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |  |  |
|  | 8 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |  |  |
|  | 9 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |  |  |
|  | 10 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |  |  |
|  | 11 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |  |  |
|  | 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |  |  |
|  | 13 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |  |  |
|  | 14 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |  |  |
|  | 15 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |  |  |
|  | 16 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые |  |  |
|  | 17 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |  |  |
|  | 18 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |  |  |
|  | 19 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |  |  |
|  | 20 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |  |  |
|  | 21 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |  |  |
|  | 22 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |  |  |
|  | 23 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |  |  |
|  | 24 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |  |  |
|  | 25 | ГОСТ 13015-2003 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства |  |  |
|  | 26 | ГОСТ 25192-85 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |  |  |
|  | 27 | ГОСТ 27006 | Бетоны. Правила подбора состава |  |  |
|  | 28 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |  |  |
|  | 29 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |  |  |
|  | 30 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |  |  |
|  | 31 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |  |  |
|  | 32 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |  |  |
|  | 33 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |  |  |
|  | 34 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |  |  |
|  | 35 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |  |  |
|  | 36 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |  |  |
|  | 37 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |  |  |
|  | 38 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |  |  |
|  | 39 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |  |  |
|  | 40 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |  |  |
|  | 41 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |  |  |
|  | 42 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |  |  |
|  | 43 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |  |  |
|  | 44 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |  |  |
|  | 45 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |  |  |
|  | 46 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |  |  |
|  | 47 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |  |  |
|  | 48 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |  |  |
|  | 49 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |  |  |
|  | 50 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |  |  |