Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

«Институт «Камстройпроект»

Мероприятия по охране окружающей среды

«Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад №22»

по ул. Уссурийской, 23 в Орджоникидзевском районе г. Перми

| Стадия: | Р |
| --- | --- |

2011

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

«Институт «Камстройпроект»

Расчет

Мероприятия по охране окружающей среды

«Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад №22»

по ул. Уссурийской, 23 в Орджоникидзевском районе г. Перми

| Стадия: | Р |
| --- | --- |

| Выполнил: | ______________ | /Г.Г. Смирнова/ |
| --- | --- | --- |
| Норм. контроль | ______________ | /В.В. Черемных/ |

Содержание

Краткие сведения о проектируемом объекте	4

1.	Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения	5

1.1.	Общие положения	5

1.2.	Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района строительства	6

1.3.	Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта	8

1.4.	Оценка воздействия на атмосферный воздух.	9

1.5.	Расчет и анализ приземных концентраций загрязняющих веществ.	13

1.6.	Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	14

2.	Охрана поверхностных и подземных вод.	15

2.1	Характеристика современного состояния поверхностных и подземных вод в районе проектируемого объекта	15

2.2	Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды	16

3.	Охрана и рациональное использование земельных ресурсов	16

3.1	Охрана земель, почвенного слоя и геологической среды от воздействия объекта	17

4.	Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов промышленного производства	18

4.1	Виды и количество отходов	18

5.	Возможные аварийные ситуации	23

6.	Заключение	27

- Общие положения

Данный раздел «Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 22 по ул. Усурийской, 23 в Орджоникидзевском районе г. Перми».

Заказчик: МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми.

Генеральный проектировщик: ООО «Институт «Камстройпроект».

Состав и объем материалов раздела проекта приняты в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г № 87.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федерального закона «Об охране окружающей  среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2009 г.);

- Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г № 174-ФЗ (в ред. от 08.05.2009, с изменениями на 17.12.2009 г.);

- Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.99 г. (в ред. от 27.12.2009 г.);

- Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 №  89-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2010);

- Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в ред. от 27.12.2009, с изм. и доп., вступившими в силу с 21.04.2010);

- Практического пособия по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду" к СП 11-101-95, М, ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998 г.";

- Практического пособия для разработчиков проектов строительства «Охрана окружающей природной среды» - М., ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2006.;

- Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации. – М., 2000 г.;

- Состояние и охрана окружающей среды в г. Перми в 2007 году. Справочно-информационные материалы. Управление  по  экологии  и природопользованию администрации города Перми, 2008.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

- Материалы проектной документации.

- Материалы Инженерно-геодезических изысканий, выполненные ООО «Институтом Пермский ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», 2011г.

# Краткие сведения о проектируемом объекте

Проектом предусмотрен капитальный ремонт существующих помещений Детского сада № 22 по ул. Уссурийской, 23 в Орджоникидзевском районе г. Перми .

Капитально ремонтируемое здание под детский сад - отдельно стоящее, двухэтажное, размерами в плане 39.0 х 60,0 м.

Вместимость детского сада – 10 групп, из них одна-ясельная группа (1.5-3года) и девять дошкольных групп (от3-х до 7лет).

В ремонтируемом здании для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, предусмотрен следующий набор помещений:

- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;

- дополнительные помещения для занятий с детьми - музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога;

- сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечная);

- служебно-бытовые помещения (кабинет заведующей, кабинет методиста, кабинет завхоза бухгалтерия, санузлы для персонала, помещения уборочного инвентаря);

- технические помещения (электрощитовая).

Каждая возрастная группа детей размещена в помещениях групповой ячейки, которые изолированы друг от друга. При этом  обеспечена удобная связь групповых ячеек с помещениями для физкультурных, музыкальных и специализированных занятий, а также медицинским кабинетом и пищеблоком. Количество групп и численный состав представлен в таблице 1.

Таблица 1 Количество и численный состав групп

| Группы | Возраст детей, лет | Кол-во детей, чел |
| --- | --- | --- |
| Ясельная: Дошкольные: младшая средняя старшая подготовит. Итого: | 1 – 3 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 10групп | 15 20х2=40 20х2=40 20х2=40 20х3=60 195детей |

Все основные помещения дошкольных организаций размещены в наземных этажах.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях детского сада входы в здания оборудованы тамбурами.

- Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения

## Общие положения

Данным проектом выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых источников выбросов при эксплуатации и строительстве.

Состав и величина выбросов вредных веществ в атмосферу от источников загрязнения определены в соответствии со следующими документами:

- «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2005 г.;

- «Удельными показателями образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса», СПб, 2006 г

- «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)», М., НИИАТ, 1998 г.;

- «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», М. НИИАТ, 1998 г.;

Для разработки настоящего раздела использованы следующие материалы:

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, 2009 г.

## Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района строительства

В  административном  отношении объект реконструкции расположен по адресу: ул.Уссурийская, 23 в Орджоникидзевском районе г.Перми, м/р Кислотные дачи.

В геоморфологическом отношении м/р Кислотные дачи находится на высоком поднятии IV левобережной надпойменной террасе р.Камы с максимальной отметкой 194,0м.

Район работ расположен на восточном склоне поднятия и имеет общий плавный уклон в юго-восточном и восточном направлении.

Рельеф участка территории детского садика ровный, отметки поверхности земли изменяются в пределах 178,50-178,80м. (система высот г.Перми.).

На площадке работ имеется дренажная система расположенная с восточной стороны здания, она находится в нерабочем состоянии (колодцы затоплены, вода стоит на глубине 1,8м).

Обзорный план расположения площадки детского сада приведена на рисунке 1

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит главным образом в нижних слоях, одновременно уменьшается и влагоснабжение этих слоев, с высотой температурой воздуха в зимнее время обычно возрастает.

Основным показателем температурного режима является среднемесячная, максимальная и минимальная температура воздуха.

Район работ, согласно СНиП 23-01-99, относится к I В строительно-климатическому району. Краткая климатическая характеристика приведена по СНиП 23-01-99 по данным метеостанции г. Пермь:

– среднегодовая температура воздуха  +1,3ºС;

– среднемесячная температура в июле  +17,8ºС;

– среднемесячная температура в январе  – 15,6ºС;

– среднегодовая относительная влажность воздуха  –  74 %;

– максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха – 83%;

– минимальная среднемесячная относительная влажность воздуха – 62%;

– среднее количество осадков за год –  625 мм;

– снеговой район – V.

– величина расчетной снеговой нагрузки – 320 кг/м2;

– максимальная высота снежного покрова –  75 см;

– среднее количество осадков за год – 474 мм;

– ветровой район – II;

– нормативная величина ветрового напора – 30 кгс/м2;

– преобладающее направление ветра в течение года по району – южное и юго-западное.

- Рисунок 1 – Обзорный план расположения МАДОУ «Детский сад № 22»

## Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта

Реконструируемый объект находится  в городе Перми. На состояние атмосферного воздуха в рассматриваемом районе основное влияние оказывает общее состояние атмосферного воздуха города.

Город Пермь расположен в Предуралье, на востоке Восточно-Европейской равнины, на берегах реки Кама. Метеорологические условия Западного Урала влияют на качество атмосферного воздуха в Перми, так процессы рассеивания примесей в приземном слое атмосферы осложняются частыми инверсиями, застойными явлениями, штилями и другими метеорологическими явлениями. В 2007 году на предприятия города было передано 36 штормовых предупреждений о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) для сокращения вредных выбросов в атмосферу. В течении 2007 года благоприятные дня накопления в приземном слое атмосферы вредных веществ условия создавались в марте, июле, августе в эти месяцы были продолжительные периоды НМУ. Повторяемость числа дней со слабыми ветрами 0-1 м/с в марте – 26%, в июле – 40%, в августе – 52%, что больше, чем в остальные месяцы года

Уровень загрязнения атмосферы в городе Перми в 2007 году очень высокий ИЗА – 14,2 (обусловлен повышенным содержанием формальдегида, фторид водорода, диоксид азота, аммиака и бенз(а)пирена, что значительно выше, чем в предыдущем году (в 2006 г. ИЗА – 11,9). Уровень загрязнения считается низким, если ИЗА ниже 5, повышенным – при ИЗА от 5 до 7, высоким – при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким – при ИЗА равным или больше 14.

Орджоникидзевский район.

Уровень загрязнения атмосферы высокий, ИЗА – 7,4. Среднегодовая концентрация по формальдегиду – 3 ПДК. Среднегодовые концентрации остальных определяемых веществ - в  пределах  1 ПДК.

Максимальные из разовых концентраций, превысившие ПДК, отмечены: по фториду водорода – 1,8 ПДК в июне; по хлориду водорода – 2,9 ПДК в мае; по формальдегиду – 1,9 ПДК в июле; по ксилолам – 1,9 ПДК в сентябре; по этилбензолу – 4,9 ПДК в мае.

## Оценка воздействия на атмосферный воздух.

Воздействие на атмосферный воздух будет происходить в процессе строительства и эксплуатации детского сада.

Виды, характер воздействий на атмосферный воздух в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта представлены в таблице 2.

Таблица 2 Виды, характер воздействий на атмосферный воздух в процессе строительства и эксплуатации реконструируемого объекта

| Объект строительства | Виды воздействия на атмосферный воздух |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в период строительства | в процессе эксплуатации |  |
| МАДОУ «Детский сад №22» | Выбросы ЗВ при работе автотранспорта и спецтехники | Выбросы автотранспорта, от стиральной |  |
| Вид воздействия | Временный | Постоянный |  |

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства

Воздействие на атмосферный воздух в период проведения работ при строительных работах можно отнести к локальным кратковременным воздействиям.

Загрязнение атмосферного воздуха происходит при работе строительной техники, въезде и выезде автотранспорта, сварочных работах.

В период строительства в атмосферу поступают:

- от двигателей автомобилей и строительной техники: азота диоксид, азота оксид, сажа, углерода оксид, серы диоксид, углеводороды (по керосину), углеводороды (по бензину).

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства носит временный характер. Продолжительность строительства составляет 3,5 месяца.

Техника на площадке работает в светлое время суток, поэтому будет происходить постепенное рассеивание выбросов. Источники выбросов сосредоточены в пределах площадки, т.е. локализованы.

Потребность в технике и механизмах для определения экологической нагрузки на окружающую среду представлены в таблице 3.

Таблица 3 Потребность в основных механизмах и машинах

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКА | КОЛ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильный кран грузоподъемностью 10 т | КС-3571 | 1 |
| 2 | Компрессор передвижной | ПКС-5-5А | 1 |
| 3 | Сварочный аппарат | СТЭ-34 | 2 |
| 4 | Электротрамбовки | НЭ-4502 | 1 |
| 5 | Бетононасос |  | 1 |
| 6 | Растворонасос |  | 1 |
| 7 | Автосамосвал | МАЗ-503 | 1 |
| 8 | Бортовые машины | ЗИЛ-130Б | 2 |
| 9 | Автобетоновоз | СБ-92-1А | 1 |
| 10 | Автобус | ПАЗ | 1 |
| 11 | Дрель |  | 2 |
| 12 | Отбойный молоток | ТЕ 905 | 3 |

Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации. Характеристика детского сада как источника загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации по данному проекту будут: автомобильный транспорт, не стоящий на балансе детского сада и прачечная.

Автотранспорт - вывоз бытовых и прочих отходов будет осуществляться автомашинами КАМАЗ, не состоящими на балансе школы, 1 раз в день, 1 автомашина в час; доставка продуктов для школьной столовой будет осуществляться автомашинами Газель, не состоящими на балансе школы, 1 раз в день, 1 автомашина в час.

Прачечная – стирка спецодежды и постельного белья. Проектом предусмотрено 2 стиральные машины, работа ежедневная, для расчета принимаем время работы 2490 час/год.

В период эксплуатации в атмосферу поступают:

- от двигателей автомобилей: азота диоксид, азота оксид, сажа, углерода оксид, серы диоксид, углеводороды (по керосину), углеводороды (по бензину);

- от стирки белья: диНатрий карбонат, СМС Бриз, Вихрь, Лотос, Юка, Эра.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе автотранспорта и строительной техники выполнен при помощи программного продукта в соответствии с нормативными документами (приведен в приложении А)

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)», М., НИИАТ, 1998 г.;

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», М. НИИАТ, 1998 г.;

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе прачечной выполнен при помощи программного продукта программой «Вспомогательные и бытовые службы», разработанной Санкт-Петербургским НПО «Интеграл». Результаты расчета представлены в приложении Б, в соответствии с «Удельными показателями образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса», СПб, 2006 г.

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ, величины предельно-допустимых концентраций, максимальные и валовые выбросы загрязняющих веществ по проектируемым сооружениям приведены в таблице 5.

Данные, характеризующие параметры выбросов от проектируемых источников, и количество выбрасываемых вредных веществ по источникам приведены в таблице 6.

Таблица 5 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (в период эксплуатации)

| Наименование | Код | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | веще- | м.р. | с.с. |  | опас- |  |  |
|  | ства | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | ности | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Азота диоксид | 0301 | 0,2 | 0,040 | - | 3 | 0,001 | 0,001 |
| Азота оксид | 0304 | 0,400 | 0,060 | - | 3 | 0,000 | 0,000 |
| Сажа | 0328 | 0,150 | 0,050 | - | 3 | 0,000 | 0,000 |
| Серы диоксид | 0330 | 0,500 | 0,050 | - | 3 | 0,000 | 0,000 |
| Углерода оксид | 0337 | 5,000 | 3,000 | - | 4 | 0,003 | 0,004 |
| Керосин | 2732 | - | - | 1,20 | - | 0,001 | 0,002 |
| диНатрий карбонат | 155 | 0,15 | 0,05 | - | 3 | 0,0000203 | 0,000182 |
| СМС Бриз, Вихрь, Лотос, Юка, Эра | 2744 | - | - | 0,03 | - | 0,0000471 | 0,000422 |
|  |  |  |  |  | Итого | 0,006 | 0,008 |

## Расчет и анализ приземных концентраций загрязняющих веществ.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха при строительстве выполнена в соответствии с требованиями «Методики расчета рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86 с использованием программы УПРЗА «Эколог» (версия 3.0).

Значение коэффициента поправки на рельеф принято равным 1 в связи с тем, что в районе строительства перепад высотных отметок местности не превышает 50 м  на 1 км (ОНД-86).

Координаты источников определены в локальной системе координат. Выбор опасного направления и расчет средневзвешенной скорости ветра осуществлялся автоматически.

Размер расчетного прямоугольника принят автоматическим, шаги координатной сетки – 50 м по осям ОХ и ОY.

Расчет рассеивания проведен как для  двух источников: прачечная и автотранспорт.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проведен в рабочем режиме по диоксиду азота, углерода оксиду, керосину, СМС, динатрий карбонату. Расчет рассеивания проведен на теплый период.

Для анализа результатов расчета рассеивания были использованы точки,  полученные в результате проведения расчета.

Анализ приземных концентраций показал, что в период эксплуатации:

- на площадке концентрации веществ составили: по азота диксиду 0,05ПДК, по углероду оксиду и керосину 0,01ПДК. В данной концентрации вещества не являются источниками воздействия на окружающую среду.

-по веществам - СМС, диНатрий карбонат расчет рассеивания не целесообразен;

Результаты расчета рассеивания и карты-схемы представлены в приложении В.

## Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Во время проведения работ по строительству с целью снижения уровня химического загрязнения воздушной среды строительно-монтажной и транспортной техникой должен строго соблюдаться регламент работ, контролироваться уровень качества горюче-смазочных материалов.

Техника при выпуске на линию должна проходить контроль токсичности и дымности выхлопных газов на специальных контрольных пунктах.

Для снижения загрязнения атмосферы на строительной площадке необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- контроль токсичности и дымности выхлопных газов транспортной техники;

- герметичная заправка техники топливом на стационарных заправочных станциях;

- правильная эксплуатация двигателей, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива;

- хранение пылевидных материалов в закрытых емкостях, принятие мер против распыления в процессе погрузки и разгрузки, а также при транспортировании на автомобилях;

- не допускается оставлять на строительной площадке машины с работающим (включенным) двигателем без надзора.

На площадке детского сада согласно генеральному плану планируется выполнение благоустройства территории: асфальтирование; организация площадок для отдыха взрослых и детей; организация зеленых насаждений в виде газона, рядных кустарниковых и древесных насаждений. Исключение длительного простоя автомашин на территории площадки детского сада, обеспечит снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

- Охрана поверхностных и подземных вод.

Раздел выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями);

- СанПиН 2.1.5.980-00 "Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

## Характеристика современного состояния поверхностных и подземных вод в районе проектируемого объекта

Характеристика подземных вод

На период проведения гидрогеологических исследований на площадке были встречены два горизонта подземных вод.. В четвертичных аллювиальных отложениях виде сочения на глубине 2,2-3,0м и в верхнепермских коренных породах, на глубине 3,8-3,9м. Горизонты гидравлически связаны между собой и установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 2,2-3,0 м. Подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-натриевого состава, верхнепермских коренных пород имеют схожий химический состав с водами четвертичных аллювиальных отложений.

Исходя из выводов Отчета гидрогеологических условий, в период с 1973 по 2011гг. воды верхнепермских коренных пород поднялись и образовали постоянный горизонт грунтовых вод в четвертичных аллювиальных отложениях. Это могло произойти как при природных условиях (наличие водных источников с северо-запада и юга от площадки изысканий), так и ввиду строительного освоении прилегающей территории (разрушения кровли коренных пород свайным фундаментом).

Характеристика поверхностных вод

В районе расположения объекта поверхностные водоисточники отсутствуют.

## Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды

При строительстве проектируемого объекта возможно негативное влияние на качество подземных вод, что связано с проводимыми работами:

- использованием авто- и строительной техники

- очистка территории от строительного мусора и т.д.

- возможным загрязнением поверхностных и подземных вод ливневыми стоками со строительной площадки;

- возможным переносом выхлопных газов работающей техники и попадание загрязнений в поверхностные воды.

При эксплуатации детского сада водоотведение организовано в общую систему канализации. Состав сточных вод соответвует качеству канализационных стоков принимаемых на городские очистные сооружения .

- Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

В геологическом строении площадки, до глубины 30,0 м., принимают участие верхнепермские коренные породы, представленные песчаником, аргиллитом, алевролитом сильнотрещиноватыми, сильновыветрелыми, в кровле слоя очень низкой прочности, перекрытые четвертичными элювиальными песками, супесью, суглинками и аллювиальными суглинками, супесью и песком. С поверхности залегает насыпной грунт мощностью до 1,3 м, за исключением территории жилых домов по ул.Молдавской 8;10;12;14;16, где начинается уступ в верхнепермских коренных породах с глубиной заложения на 6-11м.

Уступ начинается в 200м западне территории детского садика и перекрыт четвертичными отложениями от полутвердой до мягкопластичной консистенции.

На территории детского садика коренные породы встречены на глубине 2,8- 4,5м.

Геолого-литологический разрез, по площадке работ с учетом архивных материалов следующий (представлен сверху-вниз):

Четвертичные отложения – QIV

Техногенные отложения - tQIV

Насыпной грунт с поверхности благоустроен асфальтовым покрытием и почвенно-растительным слоем, ниже представлен суглинком, супесью, шлаком с включениями строительного мусора, щебня. С примесью органических веществ до 9%. Грунт неоднородный по разрезу и простиранию, слежавшийся отсыпан сухим способом, возраст отсыпки более 10 лет. Встречен всеми скважинами, кроме скважины 1 (арх. 3475). Мощность 0,5-1,3 м.

Аллювиальные отложения - аQIV

Супесь коричневая песчанистая от пластичной до твердой консистенции. Встречен скважинами 3, 4, 1(арх. 1010). Мощность 0,5-0,9 м.

Суглинок коричневый, коричневато-серый, серый легкий песчанистый реже тяжелый пылеватый в кровле слоя от полутвердой до тугопластичной консистенции, с глубины 2,1-3,0 м. от мягкопластичной до текучей консистенции. Встречен всеми скважинами. Мощность 1,2-2,7 м.

Песок коричневый мелкий средней плотности с прослоями суглинка. Встречен в скважине 1 (арх. 3475). Мощность 0,4м.

Элювиальные отложения - еQIV

Песок мелкий серовато-коричневый, средней плотности, средней степени водонасыщения. Встречен в скважине 1 (арх. 3475).  Мощность 1,6 м.

Супесь темно-коричневая, серая песчанистая пластичная. Встречена скважинами 3, 4. Мощность 0,5-1,0 м.

Суглинок темно-коричневый, твердый. Встречен скважиной 1 (арх.3475). Мощность 0,5м.

Верхнепермские отложения – Р2

Песчаник серый, мелкозернистый на глинистом цементе, сильновыветрелый, сильнотрещиноватый, низкой прочности, по трещинам обводнен, с тонкими прослоями алевролита и аргиллита темно-коричневого. Встречен всеми скважинами. Мощность 5,7 м.

## Охрана земель, почвенного слоя и геологической среды от воздействия объекта

Площадка детского сада спланирована.

В целях предотвращения загрязнения и захламления почв и грунтов в период строительства предусматривается:

запрещение мытья и обслуживания автотранспорта и строительной техники на строительной площадке;

применение материалов, не обладающих экологической вредностью;

предотвращение захламления земли отходами строительства (сбор строительных отходов и вывоз в установленные места);

временное хранение отходов в установленных местах;

соблюдение норм продолжительности строительства.

- Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов промышленного производства

## Виды и количество отходов

Отходы, образующиеся в период проведения строительно-монтажных работ

В процессе строительства будут образовываться промышленные и бытовые отходы.

Величина нормативов отходов от труб, отработанных масел, обтирочного материала при строительстве принята в соответствии с «Типовыми нормами трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в процессе строительного производства» (РДС 82-202-96).

В период строительных работ образуются твердые бытовые отходы; лом стальной; огарки стальных сварочных электродов, сварочный шлак; упаковочная тара для строительных материалов. Отходы, образующиеся в период строительно-монтажных работ утилизируются за счет средств подрядной организации, осуществляющей СМР.

Таблица 7 Отходы, образующиеся при реконструкции детского сада

| № п/п | Наименование | Код по ФККО | Опасные свойства отхода | КОО | Объект конечного размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный | 9120040001004 | Данные не установлены | 4 | Городской полигон ТБО |
| 2 | Лом стальной в кусковой форме незагрязнённый | 3512010201995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Сдача по договору ОАО «Вторчермет» |
| 3 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 3512160101995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Сдача по договору спец. организации |
| 4 | Строительный щебень, потерявший потребительские свойства | 3140090201995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Укрепление грунтовых дорог |
| 5 | Отходы толи | 1872040201014 | Токсичность | 4 | По усмотрению заказчика |
| 6 | Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 3140270101995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Сдача по договору спец. организации |

При проведении демонтажных работ образуются отходы стальных труб и изоляции демонтируемых труб.

Твердые бытовые отходы (ТБО)

Мусор бытовой – образуется от жизнедеятельности персонала строительной бригады. Агрегатное состояние – твердое. Физико-химическое состояние – нерастворимое, нелетучее. Состав отхода: бумага – 20-36 %, текстиль – 3-6 %, пластик – 3-5 %, стекло – 5-7 %, древесина – 1-4 %, металлы – 2-3 %, резина, кожа	 – 1,5-2,5 %, пищевые отходы – 20-38 %, прочее –10-35,5 % (состав отхода приведен согласно «Бытовые и промышленные отходы» В.Г. Петров, А.В. Трубачев, Ижевск, 2004).

Количество отхода рассчитывается исходя из следующих показателей:

- количество членов бригады –  15 человек;

- удельная санитарная норма образования мусора бытового на 1 человека – 0,25 м3/год («Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления», М.,1999 г.);

- средняя плотность отходов – 0,25 т/м3 («Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления», М.,1999 г.);

- продолжительность работ – 3,5 месяцев.

МТБО = 15 * 0,25 * 30 *3,5 /365 = 1,078 м3/период = 0,269 т/период.

ТБО временно накапливаются в специальных контейнерах и вывозятся на полигон твердых бытовых отходов в г. Перми.

- Строительные отходы

Отходы лома стального образуются при резке стальных труб для подгонки стыков газопровода.

Агрегатное состояние – твердое. Состав 100 % сталь. Норма образования отхода: удельный норматив образования отхода принят согласно РДС 82-202-96 и составляет 2,5 % от количества материала, израсходованного в процессе строительства.

Остатки и огарки сварочных электродов образуются при газовой и дуговой сварке труб, в процессе прокладки сетей газопровода.

Агрегатное состояние – твердое. Состав 98 % черный металл, 2% обмазка. Норма образования отхода: удельный норматив образования отхода принят согласно РДС 82-202-96 и составляет 11 % от количества материала, израсходованного в процессе строительства.

Отходы строительного щебня образуются при проведении строительных работ. Агрегатное состояние – твердое. Состав отхода 100 % щебень. Норма образования отхода: отход нормируется по фактическому образованию.

Отходы толи образуются при проведении строительных работ. Агрегатное состояние – твердое. Состав отхода 100 % толь. Норма образования отхода: отход нормируется по фактическому образованию.

Отходы боя бетонных изделий образуются при проведении строительных работ. Агрегатное состояние – твердое. Состав отхода переменный: щебень, песок, цемент. Норма образования отхода: отход нормируется по фактическому образованию.

Отходы от автотранспорта (масла дизельные отработанные, аккумуляторы отработанные, лом черных металлов и т.д.), задействованной в строительстве техники и транспорта не фиксируются, так как учитываются в организациях, производящих указанные работы, на балансе которых находится данная техника.

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов указанные отходы относятся к 4-5 классу опасности.

Отходы, образующиеся в период строительства, вывозятся силами предприятия- подрядчика в установленные места.

При утилизации отходов должны соблюдаться следующие меры по защите окружающей среды:

- стальной лом и остатки электродов должны собираться после каждой рабочей смены в инвентарный контейнер для их последующего вывоза на специализированное предприятие по договорам;

- бытовые отходы собираются в металлический контейнер, установленный на объекте и вывозятся на полигон ТБО.

- Отходы, образующиеся в период эксплуатации

При анализе, установлено, что отходы будут образовываться в результате:

-   жизнедеятельности персонала и детей;

-   освещения помещений;

-   приготовления пищи;

-   медицинского обслуживания;

-   уборки территорий.

- В процессе эксплуатации будут образовываться следующие виды отходов:

35330100 13 01 1 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак

97100000 00 00 0 Медицинские отходы

91200400 01 00 4 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

91200400 01 00 4 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (Смет с территории)

91201001 00 00 5 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

- Количество ТБО определено согласно Постановления Администрации   г.Перми № 30 от 03.02.2010 г. и составит 195,0 м3/год.

- Отходы столовой

- 6240 блюд/сут, 195 посад.мест

- М= 6240*249*0,01кг=15,537 т/год  В соответствии с Приложением 2 "Рекомендаций по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР", Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, Академия коммунального хозяйства им.К.Д.Памфилова, Москва 1982 г.

- Бытовые отходы собираются в металлический контейнер, установленный на объекте и вывозятся на городской полигон ТБО (копия договора на вывоз  приведена в Приложении В).

- Расчет нормативного количества отработанных ртутьсодержащих ламп производится по формуле ("Методика расчёта образования отходов", Санкт-Петербург, 1999г.):

- Мотх= ni  mi  ti  T 10-6 / ki т/год,

- где:

- ni – количество установленных ламп i-той марки, шт.;

- ti – время работы предприятия, час/сут.;

- Т – количество рабочих дней в году;

- ki – ресурс работы люминесцентных ламп i-того типа, час.

- mi – вес одной лампы, г.

- Ртутные лампы хранятся в специальных контейнерах и вывозятся на переработку в специализированные организации по договору.

- Объем образования мусора от уборки территории рассчитывается с учетом значений удельного показателя образования для данного вида отходов.

- Количество смета рассчитывается по формуле:

- Мотх = q х S х 0,001, т/год,

- где:

- q – среднегодовая норма накопления отходов на 1 м2, кг;

- S – площадь убираемого покрытия, м2.

- Расчет объема мусора от уборки территории

| п/п | Источник образования | Среднегодовая норма накопления отходов на 1 м2, кг | Площадь убираемого покрытия, м2 | Объем образования, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уборка территории | 5 | 18115 | 90,665 |
|  | Итого: |  |  | 90,665 |

- Возможные аварийные ситуации

- Для анализа возможных аварийных  ситуаций на проектируемом объекте рассматривается следующий «контрольный список»:

Пожары, взрывы, угрозы взрывов:

- пожары  (взрывы) в зданиях,  на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов;

- пожары (взрывы) на объектах переработки и хранения легковоспламеняющихся,  горючих и взрывчатых веществ,  пожары (взрывы) на транспорте;

- пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения;

- пожары (взрывы) на химически опасных объектах;

- пожары (взрывы) на радиационно опасных объектах;

- наличие неразорвавшихся боеприпасов;

- утрата взрывчатых веществ (боеприпасов).

Аварии на транспортных сооружениях:

- аварии транспорта на  мостах,  железнодорожных  переездах  и  в тоннелях;

- аварии на магистральных трубопроводах;

- аварии на автодорогах.

Аварии с выбросом (угрозой  выброса)  химически  опасных  веществ (ХОВ):

- аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ  при  их  производстве, переработке или хранении;

- аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) ХОВ;

- образование и распространение  ХОВ  в  процессе  химических реакций, начавшихся в результате аварии;

- утрата источников ХОВ.

Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ):

- аварии на атомных станциях (АС),  атомных  энергетических установках  производственного  и   исследовательского   назначения   с выбросом (угрозой выброса) РВ;

- аварии  с  выбросом  (угрозой  выброса)  РВ   на   предприятиях

ядерно-топливного цикла;

- аварии транспортных средств  с  ядерными  установками  или  при перевозке специальных контейнеров;

- утрата радиоактивных источников.

Внезапное обрушение зданий, сооружений:

- обрушение элементов транспортных коммуникаций;

- обрушение производственных зданий и сооружений;

- обрушение зданий  и  сооружений  жилого,  социально-бытового  и культурного назначения.

Аварии на электроэнергетических системах:

- аварии  на  атомных  электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей;

- аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий;

- выход из строя транспортных электроконтактных сетей.

Аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих средств;

- аварии на тепловых сетях (системах  горячего  водоснабжения)  в холодное время года;

- аварии в системах снабжения населения питьевой водой;

- аварии на коммунальных газопроводах.

Аварии на очистных сооружениях:

- аварии  на  очистных  сооружениях сточных вод промпредпритий с массовым выбросом загрязняющих веществ;

- аварии  на  очистных  сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ.

Гидродинамические аварии:

- прорывы плотин (дамб,  шлюзов,  перемычек и др.) с образованием волн прорыва прорывного паводка и катастрофических затоплений;

- прорывы плотин (дамб,  шлюзов, перемычек и др.), повлекшие смыв природных почв или отложение наносов на обширной территории.

Чрезвычайные ситуации природного характера:

Геологически опасные  явления (экзогенные геологические явления): оползни; обвалы, осыпи; склоновый смыв; возникновение карстово-суффозионных процессов и связанных с ними провалов на поверхности земли.

Метеорологические опасные явления:

- вероятность  обильных  снегопадов  и  затяжных  дождей,   бурь, ураганов, обледенения дорог и токонесущих проводов.

Для проектируемого объекта – детский сад,   из перечисленного перечня возможны следующие виды аварий:

- пожары  в здании,  на коммуникациях и технологическом оборудовании;

- аварии на автодорогах;

-обрушение производственных зданий и сооружений;

-  аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения  основных  потребителей;

-  аварии  в канализационных системах с массовым  выбросом загрязняющих средств;

- вероятность  обильных  снегопадов  и  затяжных  дождей,   бурь, ураганов, обледенения дорог и токонесущих проводов.

Качественная оценка идентифицированных опасностей:

Для ранжирования выявленных на объекте строительства опасностей, может быть использована следующая матрица «вероятность- тяжесть последствий» (по аналогии РД 03-418-01):

Таблица 8

| Аварийная ситуация | Тяжесть последствий аварии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | катастрофическая | критическая | некритическая | с пренебрежимо малыми последствиями |
| Частый | А | А | А | С |
| Вероятный | А | А | В | С |
| Возможный | А | В | В | С |
| Редкий | А | В | С | Д |
| Практически невероятный | В | С | С | Д |

Тяжесть последствий аварий характеризуется:

катастрофическая – приводит  к гибели людей (более 10 человек), значительный материальной ущерб, ущерб окружающей природной среде;

критическая - при определенных условиях угрожает жизни людей, приводит к существенному ущербу имуществу, окружающей среде;

некритическая  - не угрожает жизни людей, возможно, приводит к существенному ущербу имуществу, окружающей среде;

с пренебрежительно малыми последствиями – отказ приводящий к временному неудобству, без причинения ущерба окружающей среде.

Категории (критичность) аварийной ситуации:

А - обязателен количественный анализ риска или требуются особые меры обеспечения безопасности;

В - желателен количественный анализ риска или требуется принятие определенных мер безопасности;

С - рекомендуется проведение качественного анализа опасностей или принятие некоторых мер безопасности;

Д - анализ и принятие специальных (дополнительных) мер безопасности не требуется.

Результаты ранжирования приведены ниже (9).

Таблица 9

| № п/п | Аварийная ситуация | Частота наступления | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения | Редкий (проектом предусмотрено оснащением ПС и пр.) | критический |
|  | аварии на автодорогах | редкий | критический |
|  | обрушение производственных зданий и сооружений | редкий | Некритический (автодороги расположены на расстоянии от ДС) |
|  | аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей | возможный | c пренебрежимо малыми последствиями |
|  | аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих средств; | возможный | некритический |
|  | аварии на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное время года; | возможный | некритический |
|  | вероятность обильных снегопадов и затяжных дождей, бурь, ураганов, обледенения дорог и токонесущих проводов. | вероятный | некритический |

Указанные аварийные ситуации не окажут значительного влияния на окружающую природную среду.

Кроме того, в холодильном  оборудовании:

- шкаф холодильный двухдверный Polair R 1400 (поз.16);

- шкаф среднетемпературный – ШХ-0,5-2шт. (поз.17);

- шкаф холодильный низкотемпературный – ШН-0,5 (поз.18);

в качестве хладагента используется R134а – тетрафторэтан.

Хладагент R134a нетоксичен. Потенциал разрушения озона ODP = 0.

Аварийная ситуация на данном оборудовании локализуется в помещении, частично выброс осуществляется через вентиляцию. Данная аварийная ситуация крайне редкая и не окажет значительного влияния на окружающую природную среду.

- Заключение

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы о воздействии реконструируемого детского сада, расположенного по адресу ул. Уссурийская, 23 на окружающую среду:

1. Выбросы от работы техники, используемой при проведении строительных работ не окажут существенного негативного воздействия на окружающую природную среду, воздействие будет носить кратковременный характер.

2. Реконструкция не окажет влияния на гидрологический режим водотоков территории.

3. Отходы, образующиеся при строительстве объекта по степени опасности в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 4 и 5 классу опасности.

4. Полученные данные, оцененные по результатам расчетов позволяют оценить степень влияния выбросов загрязняющих веществ от детского сада в период эксплуатации на качество атмосферного воздуха как приемлемое.

На основании вышеизложенного строительство и дальнейшая эксплуатация детского сада являются экологически безопасными и не вносят существенных дополнительных отрицательных воздействий в существующую экологическую ситуацию для города в целом.

- Проект соответствует требованиям экологических и санитарно-гигиенических, норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни  и здоровья детей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных разделом  мероприятий