|  | - ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплосчетчик-регистратор Взлет ТСР в составе: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловычислитель "Взлет ТСР-024М" | ТСР-024М |  | ВЗЛЕТ - УРАЛ | шт. | 1 |  |
|  | Блок питания ИВП =24В | ИВП -12.24 |  | ВЗЛЕТ - УРАЛ | шт. | 1 |  |
| 1а,б | Расходомер счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" Ду=32 | ЭРСВ-420Л |  | ВЗЛЕТ - УРАЛ | шт. | 2 |  |
| 2а,б | Термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" подобранная пара в комплекте с гильзами и бобышками. L=50мм | Взлет ТПС |  | ВЗЛЕТ - УРАЛ | компл. | 1 | L=50мм, штуцер прямой |
| 4 | GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 в комплекте с кабелем RS232/RS485 и выносной антенной | ПМ01 |  | ОВЕН | шт. | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель | ВА47-20 2Р 4А С |  | IEK | шт. | 1 |  |
|  | Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 36 (500х400х220) | ЩМП-2-0 36 |  | IEK | шт. | 1 |  |
|  | Термометр технический жидкостный прямой Пределы измерения от 0 до +100 °C | ТТЖ 0+100 240/66 ТУ25-2022-0006-90 |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Оправа защитная металлическая прямая | ОТП 285/63 ТУ92-889.002-91 |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Бобышка | 35 М 27х2 |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Манометр показывающий Верхний предел измерения 10 кгс/см | МП4-Уф-10 ТУ25.02180335-84 |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Отборное устройство ЗК4-274.10-90 | 1,6-70П |  |  | шт. | 4 |  |
|  | - АРМАТУРА |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект присоединительной арматуры 1 Ду=32 |  |  | ВЗЛЕТ - УРАЛ | компл. | 2 |  |
|  | Переход штампованный 80*50мм | ГОСТ 17378-83 |  |  | шт. | 2 |  |
|  | Переход штампованный 50*32мм | ГОСТ 17378-83 |  |  | шт. | 2 |  |
|  | - КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель |  |  |  |  |  |  |
|  | сеч. 3х1,5 | ВВГнг |  |  | м | 30 |  |
|  | сеч. 4х0,5 | КСПВ |  |  | м | 60 |  |
|  | - МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Гибкая гофрированная труба с протяжкой Д=16 |  |  | ДКС | м | 90 |  |
|  | Держатель с защелкой Д=16 |  |  | ДКС | упак. | 3 |  |