- Приложение №2 к извещению

- о проведении запроса котировок

Техническое задание

на оказание услуг электросвязи

Описание услуг связи.

Предоставление услуг доступа к сети Интернет и виртуальной частной сети (IP VPN), организуется посредством ВОЛС.

Услуга по предоставлению каналов передачи данных и круглосуточному обеспечению функционирования виртуальной частной сети (IP VPN) оказывается Исполнителем путем предоставления в аренду канала от точки по адресу г. Пермь, ул. Попова,54 до точек по адресам районных инспекций Заказчика.

Интерфейс подключения к каналообразующему оборудованию Заказчика: Ethernet.

Состав услуги.

- Подключение к интернету.

Подключение по протоколу TCP/IP (статический «белый IP-адрес»)

Неограниченный объем трафика

Скорость доступа – 5120 Кбит/с

Адреса подключений: г. Пермь, ул. Попова, 54; ул. Коминтерна, 14

- Передача данных по технологии VPN

Неограниченный объем трафика

Скорость доступа – 5120 Кбит/с

Адреса подключений: г. Пермь, ул. Попова, 54; ул. Коминтерна, 14

- Передача данных по технологии VPN

Неограниченный объем трафика

Скорость передачи данных – 512 Кбит/с

Адреса подключений: г. Пермь, ул. Лебедева, 20; ул. Гальперина, 7а, Желябова, 11, Мира, 115

## Эксплуатационные характеристики услуг связи.

Услуга должна предоставляться 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Совокупная доступность (работоспособность) сетей и оборудования узлов Исполнителя, задействованных в предоставлении услуги, должна составлять не менее 99,5% в месяц. Качество услуги должно гарантироваться в зоне ответственности Исполнителя с соблюдением следующих показателей:

| Доступность сети за месяц | Процент потерянных пакетов (PE-CE) в среднем за месяц | Сетевые задержки на наземных каналах (PE-CE) в среднем за месяц | Время пинга |
| --- | --- | --- | --- |
| не менее 99,5% | не более 0,2% | не более 100 мсек | 2-10 мсек |

Граница зон ответственности: порт телекоммуникационной аппаратуры Заказчика или Исполнителя, размещенной в помещениях объектов Заказчика (управление этим оборудованием осуществляет Исполнитель).

Правила приоритезации и распределения трафика, обеспечивающие обслуживание на сети Исполнителя, настраиваются на основе использования атрибутов TOS (type of service) заголовка IP-пакета.

### Общие требования к оказанию услуг связи.

При оказании услуг должно быть обеспечено:

-	предоставление услуг в соответствии с требуемым качеством;

-	предоставление услуг на основе технологии ВОЛС;

-	отказоустойчивость сети;

-	техническая безопасность сети;

-	техническая поддержка.

Требования к технологиям и техническим решениям, применяемым Исполнителем при предоставлении услуг.

Используемые при предоставлении услуги технологии должны:

-	обеспечивать реализацию требований к предоставлению услуги;

-	обеспечивать отказоустойчивость сети;

-	базироваться на открытых международных стандартах и рекомендациях.

Используемые при предоставлении услуги технические решения должны:

-	обеспечивать предоставление услуги;

-	обеспечивать стандартизованные стыки, интерфейсы и поддерживать стандартизованные протоколы для обмена данными;

-	обеспечивать возможности по масштабированию и развитию сети, с учетом следующих факторов:

### Требования к качеству услуг.

Качество предоставляемой услуги должно удовлетворять следующим требованиям Руководящего документа отрасли «Телематические службы» РД 45 129-2000, утвержденного Приказом Министерства РФ по связи и информатике № 175 от 23 июля 2001 года.

Устранение причин аварийных остановок, возникших в зоне ответственности Исполнителя, должно производится в срок не более 4 (четырех) часов в рабочие дни и 4 (четырех) часов в нерабочие дни.

Устранение неисправностей, связанных с обрывом кабеля – за 24 часа.

Исполнитель должен информировать Заказчика о планируемых профилактических и настроечных работах не менее чем за 72 (семьдесят два) часов до даты начала работ.

Требования к объему и сроку предоставления гарантии качества Услуг.

Предоставление гарантированной скорости полосы пропускания Заказчик проверяет с рабочих станций Заказчика, подключенных к безлимитному каналу передачи данных IP VPN  средствами операционной системы Windows. Проверка включает в себя доступность информационных ресурсов на обеих сторонах канала передачи данных. При обнаружении фактов предоставления услуг с нарушением требований, предусмотренных договором (техническим заданием к нему) Заказчик составляет соответствующий акт и ставит в известность в письменной форме Исполнителя с целью устранения обнаруженных недостатков.

Началом срока гарантии оказываемых услуг считается день начала оказания услуг. Окончанием срока гарантии оказываемых услуг считается день окончания оказания услуг

### Требования к телекоммуникационному оборудованию.

Активное телекоммуникационное оборудование должно обеспечивать:

-	обработку информации на базе протоколов TCP/IP;

-	обработку традиционного Интернет-трафика и электронной почты;

-	функционирование системы мониторинга и управления связью;

-	автоматическое агрегатное резервирование основных элементов оборудования;

-	централизованное и локальное управление по протоколам SNPM, Telnet и др.;

-	централизованное и локальное проведение контроля состояния и мониторинг оборудования, а также дистанционное измерение параметров работы;

-	в состав активного сетевого оборудования должны быть включены средства обеспечения бесперебойного питания.

Требования к системе управления, применяемой Исполнителем при предоставлении услуги.

Система должна быть построена по территориально-иерархическому принципу, при котором должно быть обеспечено централизованное управление всеми ресурсами.

Основные функции центра управления должны включать в себя:

-	координацию работы подразделений сети;

-	разграничение прав доступа в зависимости от группы пользователей;

-	организацию службы поддержки;

-	ведение баз данных всех событий, сбор статистики;

-	фильтрацию, анализ, корреляцию событий в сети;

-	создание базы данных типовых решений проблем;

-	круглосуточный контроль и реакция на сбой;

-	обеспечение круглосуточной работы всей системы управления сетью;

-	оперативное взаимодействие со службами, отвечающими за работоспособность сети;

-	средства и методики для контроля качественных и количественных характеристик предоставляемых услуг.