Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 0356300126212000026 от 13.06. 2012  года

Техническое задание по текущему ремонту улично-дорожной сети:

установка ограждающих элементов на газонах по ул.Ким (четная сторона) на участке от ул.Металлистов до ул.Быстрых

Срок выполнения работ: 14 дней с момента заключения контракта.

Стоимость выполнения работ: 229646,86 руб.

Состав работ: 1. Разборка асфальтобетона, грунта - копание ям (шаг стоек 2,0 м), глубина - 0,6м – 91 шт; 2. Установка металлических стоек (огрунтованных, окрашенных) на основание из ПГС (толщина слоя – 0,1 м, размеры максимальной фракции не более 20 мм) – 91 стойка; 3. Бетонирование стоек - 91 шт, бетон В15 (М200) – 3,69 м3; 4. Монтаж (сварка) стальных элементов секций (огрунтованных, окрашенных) – 89 секций; 5. Окраска сварных соединении лакокрасочным защитным материалом; 6. Погрузка и перевозка строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения – 2,3 тн. Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): 1. стойки опорные – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0 мм; высота – 0,8 м, заглубление 0,5 м; марка стали Ст 3сп; - заглушки – листы квадратные стальные черные 40*40*2,0 мм, марка стали 08пс -20пс; 2. секции: - направляющие секции - профили квадратные стальные черные 40*25*2,0 мм марка стали Ст 3сп; - внутренние элементы секции 25*25*2,0 мм; марка стали Ст 3сп; - нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по металлическим конструкциям на объекте не допускается; - цвет ограждения – черный; - стальные элементы ограждения (секции) изготавливаются с применением ручной дуговой сварки; - эскиз ограждающих конструкций прилагается, Приложение №1

Технология производства работ и условия выполнения работ.

Перед началом производства работ Подрядчик  предоставляет на согласование и утверждение план-схему установки ограждения, график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям Приложения № 2 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Все поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений. Нанесение лакокрасочных защитных материалов  должно выполняться до монтажа металлических конструкций в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- несение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные материалы перед применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Покрывной слой черного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойким лакокрасочным защитным материалом.

Запрещается нанесение грунтовок и покрывных слоев на месте производства работ по ремонту ограждения (на объекте).

Закрепление стоек ограждения разрешается только после их выверки положения в плане и в профиле. Бетон  омоноличивания стоек применять с крупностью заполнителя более 40мм.

При нарушении целостности газонного покрытия по вине Подрядчика Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте  допускается исключительно в течение рабочей смены.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение рабочей смены после разборки существующих конструкций.

Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, схем-планов, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

Оплата выполненных работ осуществляется на основании:

- актов контрольных проверок качества работ. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №3 «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости по текущему ремонту»;

- акта освидетельствования металлических элементов ограждающих конструкций, приложение №4.

Приложение №1

Эскиз ограждающих конструкций

Приложение № 2

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 3 | ГОСТ 28329-89 | «Озеленение городов термины и определения» |
| 4 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 5 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 6 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 7 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 8 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 9 | СНиП 12-03-99 | Безопасность труда в строительстве |
| 10 | ОДМ 218.011-98 | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 11 | СНиП 2.07.01-89* | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 12 | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 13 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 14 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 15 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 16 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |
| 17 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 18 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация |
| 19 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 20 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 21 | СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 22 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 23 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 24 | ГОСТ 8639-82 | Трубы стальные квадратные с изменениями №4. |
| 25 | ГОСТ 13663-86 | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 26 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 27 | ГОСТ 26804 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| 28 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания |
| 29 | ГОСТ 30884-2003 | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия |
| 30 | ГОСТ 8292-85 | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия |
| 31 | ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. (ред. от 01.12.1990) |
| 32 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |
| 33 | ГОСТ 23735-79 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |
| 34 | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. (ред. от 24.11.1998) |
| 35 | ГОСТ 31108-2003 | Цементы общестроительные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия |
| 37 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 39 | ГОСТ 14918-80 | Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия. (ред. от 01.06.1986) |
| 40 | ГОСТ Р 52246-2004 | Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия. |
| 41 | ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |

Приложение №3

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости по текущему ремонту

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 20 |
| 2 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | - 50 |
| 3 | Места сварочных швов не зачищены и не окрашены | - 50 |
| 4 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | - 100 |
| 5 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 6 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | - 100 |
| 7 | Строительный мусор не вывезен в течение рабочей смены | - 20 |

Приложение №4

к техническому заданию

Акт

освидетельствования металлических элементов ограждающих конструкций

разрешающий выполнять работы по установки ограждения на объекте

_______________ 20____г.

Представитель Заказчика ____________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика___________________________________________________________________________

| №п/п | Наименование элемента | Количество | Дата: контроля проверки качества | Отметка о соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

Заказчик

Подрядчик

Примечание: осмотр элементов ограждающих конструкций производится по согласованию с Заказчиком. Согласование времени и места производится Подрядчик в письменном виде не позднее, чем за 24 часа планируемого освидетельствования.