Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 15

Техническое задание.

| № лота | Наименование | Технические характеристики | Форма выпуска | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндонидл | Эндодонтические иглы применяются для орошения корневых канлов. Диаметр 0,4 мм, длина 35 мм. Имеет тупой срез кончика иглы, на расстоянии 3 мм от кончика иглы имеется боковое отверстие | Упаковка 20 игл | упаковка | 70 |
| 2 | Эдеталь | Гель для расширения корневых каналов (с пенящимся эффектом). Представляет собой нейтральный гель состоящий из соли ЭДТА, смазывающих компонентов, пенообразователей, гелеобразователей. Применяется для облегчения механической обработки каналов, выявления устья каналов. | Упаковка (шприц с гелем 5 мл) | упаковка | 30 |
| 3 | Пульпоэкстракторы | Предназначены для удаления пульпы из корневого канала зуба. Длина 30 мм | Упаковка по 500 штук | упаковка | 35 |
| 4 | Белодез 3% р-р (гипохлорит натрия) | Применяется для антисептической обработки корневых каналов зуба. Представляет собой стабилизированный раствор гипохлорита натрия. | Жидкость (флакон) 30 мл | шт | 30 |
| 5 | Триоксидент | Стоматологический водозатворимый материал основными компонентами которого являются оксиды кальция, кремния, алюминия. Применяется для ретроградного пломбирования каналов, для закрытия перфорации корневого канала, в качестве лечебно-изолирующего покрытия пульпы. | Упаковка (порошок 10 доз по 0,5 грамм, флакон-капельница | упаковка | 10 |
| 6 | Глуфторэд | Применяется для глубокого фторирования эмали и дентина при: - профилактике и лечении кариеса; - герметизации фиссур; - лечении гиперчувствительности пришеечной области зуба, снижении чувствительности дентина после препарирования полости и культи зуба; - лечение пародонтитов. | Упаковка: жидкость (флакон) – 10 мл; суспензия (флакон) – 10 мл | упаковка | 12 |
| 7 | Травекс - 37 | Гель для протравливания эмали и дентина с оптимальным содержанием фосфорной кислоты. Для улучшения свойств в состав геля введен антибактериальный компонент - цетилпиридин хлорид. | Упаковка ( 3 шприца по 2,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации.) | упаковка | 50 |
| 8 | Кавесил | Цинк-сульфатный безэвгенольный материал на полимерной основе для временного пломбирования кариозных полостей. | Паста (банка) 50 грамм. | шт | 40 |
| 9 | Эндожи №1 | Жидкость для высушивания и обезжиривания каналов, не содержит диэтилового эфира и этанола, легко испаряется. | Жидкость (флакон) 15 мл | шт | 100 |
| 10 | Эндожи №2 | Для выявления устья каналов и их расширения, содержит натриевую соль ЭДТА | Жидкость (флакон) 15 мл | шт | 30 |
| 11 | Эндожи № 3 | Дезинфицирующая жидкость для антисептической обработки каналов содержащая глутаровый альдегид. | Жидкость (флакон) 15 мл | шт | 30 |
| 12 | Эндожи №4 | Гемостатическая жидкость, останавливающая внутриканальное кровотечение, содержит хлористый алюминий. | Жидкость (флакон) 15 мл | шт | 50 |
| 13 | Дентин порошок | Временный пломбировочный материал. Представляет собой водозатворимый кальцийсодержащий цинксульфатный цемент | Банка (порошок) 80г | шт | 3 |
| 14 | Аргенат двухкомпонентный | Для снижения чувствительности и фторирования зубов. Применяется при начальных формах развития кариозных процессов (особенно кариеса молочных зубов). | Упаковка (жидкость 1-4 мл, жидкость 2-3 мл, вазелиновое масло-5 мл) | упаковка | 10 |
| 15 | Девит АРС | Мышьяковистая паста для быстрой и безболезненной девитализации пульпы. Готовая к применению паста. | Паста (шприц 3 гр) | шт | 10 |
| 16 | Крезодент (жидкость) | Применяется для антисептической обработки инфицированных и труднопроходимых каналов зубов. Состав: камфора, хлорфенол. | Флакон (жидкость) 5 мл. | шт | 4 |
| 17 | Крезодент (паста) | Применяется для пломбирования инфицированных и труднопроходимых каналов. Содержит камфору и сульфат цинка. | Паста (банка) 25 грамм | шт | 6 |
| 18 | Альвостаз (губка) | Гемостатический и антисептический компресс для альвеол. Показания: альвеолярные компрессы после удаления зубов. Представляют собой гемостатические коллагеновые кубики пропитанные соответствующим раствором. Состав: эвгенол, йодоформ, лидокаин, тимол, прополис, кальция фосфат. | Упаковка (баночка содержащая 30 губок, размером 1х1 см пропитанных раствором. | упаковка | 30 |
| 19 | Парасепт | Плотный защитный компресс для десен. Пластичная самотвердеющая паста, содержащая волокна в совей массе, приготовленная на основе порошка цинкосульфатного цемента, не содержит эвгенола. Для лечения пародонтита, временного пломбированиязубов. | Паста (банка) 70 грамм | шт | 2 |
| 20 | Полидент №4 | Полирующая паста. Предназначена для окончательной обработки пломб из композитных материалов, стеклоиономеров, амальгам. | Шприц 6 грамм. | шт | 25 |
| 21 | Полидент набор (№1, №2, №3) | Набор полирующих паст. Паста №1 – для размягчения и удаления зубного камня без повреждения эмали. Паста №2 - для удаления мягкого налета, обработки эмали перед реставрацией зубов, герметизации фиссур, отбеливания зубов. Паста №3 – для отбеливания зубной эмали, ее реминерализации и фторирования механическим способом. | Упаковка: паста №1, №2,№3 (в банках) по 40 грамм. | упаковка | 12 |
| 22 | Пульпосептин | Для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов, гранулем, свищей и кист. Состав: антибиотики широкого спектра действия – хлорамфеникол и неомицина сульфат; дексаметазон, основа | Тюбик с пастой 10 г | шт | 12 |
| 23 | Резорцин - формальдегидная паста | Применяется для пломбирования корневых каналов. Состав: порошок – дексаметазон, сульфат бария, окись цинка, резорцин; жидкость – формалин; катализатор – резорцин, соляная кислота, наполнитель. | Упаковка (порошок 25 г.. жидкость 10 мл, катализатор 10 мл | упаковка | 25 |
| 24 | Фенопласт | Жидкость для распломбирования каналов. Состав: фенилэтилен, формамид Применение: для размягчения паст на основе резорцин формалиновых смол | Флакон с жидкостью 13 мл | шт | 2 |
| 25 | Окись цинка | Материал для быстрого приготовления пломбировочного цемента | Упаковка ( порошок 80 г) | шт | 3 |
| 26 | Унифас | Для пломбирования корневых каналов, для подкладок под другие пломбировочные материалы, для фиксации вкладок, коронок, мостовидных протезов. Относится к цинкфосфатным цементам. Рентгеноконтрастный. | Упаковка ( порошок 100 г, жидкость 60 мл) | упаковка | 48 |
| 27 | Фторлак (прозрачный) | Противокариесное профилактическое средство. Препарат в качестве активного компонента содержит аминофлюорид – соединение фтора нового поколения, которое обладает повышенной активностью. | Флакон с жидкостью 20 мл | шт | 41 |
| 28 | Флюрофил (бесцветный) | Фторсодержащий бесцветный лак для профилактики кариеса, для лечения гиперчувствительности зубов. Полимерный лак, содержит 0,5% натрия фтористого в ионной форме. После высыхания на поверхности эмали образуется тонкая прозрачная пленка, не изменяющая цвета зуба. | Флакон 10 мл | шт | 20 |
| 29 | ФисСил-С | Герметик светового отверждения для запечатывания фиссур и ямок зубов, применяется как средство профилактики кариеса у детей. Представляет собой низковязкую гидрофобную композицию маномеров, содержащих метакрилатные группы и инициатор полимеризации. | Упаковка (герметик ФисСил –С прозрачный флакон – 3 мл, герметик ФисСил –С непрозрачный флакон – 3 мл, жмдкость для трвления эмали – 6 мл, принадлежности) | упаковка | 6 |
| 30 | Колор – тест № 3 (жидкость) | Для выявления мягкого и твердого зубного налета и оценки гигиены полости рта. | Флакон 20 мл. | шт | 8 |
| 31 | Кальсепт-йодо | Стерильная гидроокись кальция с йодоформом для заполнения корневых каналов. Применяется для эндодонтического лечения инфицированных каналов зубов, для временного пломбирования каналов. | Упаковка (2шприца по 2,5 грамма, 20 стерильных канюль). | упаковка | 6 |
| 32 | Полидент №2 | Для удаления мягкого налета, обработки эмали перед реставрацией зубов, герметизации фиссур, отбеливания зубов. | Шприц 6 грамм. | шт | 10 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова