Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 30

Техническое задание.

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турбинный наконечник НСТф-300-01 или эквивалент (для терапевтических работ) с дополнительной сменной роторной группой. | - с фрикционным зажимом, со стандартной головкой; - используются новые отечественные прецизионные подшипники; - число оборотов – 300000 об/мин; - давление воздуха на выходе – 0,2 МПа; - уровень шума – не более 64-66 дБА; - мощность – не менее 9 Вт; - хвостик вставляемого инструмента – 1,6 мм; - соединение Midwest (М4); - стерилизация в автоклаве при температуре 134*. | шт | 50 |
| 2 | Турбинный наконечник НТСК -300 или эквивалент (для ортопедических работ) с дополнительной сменной роторной группой | - кнопочный, с увеличенной мощностью; - с большой головкой; - сменная сбалансированная роторная группа; - число оборотов – 300000 об/мин; - давление воздуха на выходе – 0,27 МПа; - уровень шума – не более 65 дБА; - мощность – не менее 10 Вт; - хвостик вставляемого инструмента – 1,6 мм; - соединение Midwest (М4); - осуществляет энергоемкие работы по металлу, керамике; - стерилизация в автоклаве при температуре 134*. | шт | 20 |
| 3 | Наконечник НУМ -40 с поворотной защелкой или эквивалент | - для терапевтических и ортопедических работ; - внутренняя система охлаждения; - число оборотов – 40000 об/мин; - уровень шума - не более 65 дБА; - поворотный зажим под боры для углового наконечника диаметром 2,35 мм, - стерилизация в автоклаве при температуре 134*. | шт | 60 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова