Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по обустройству родников

Кировского района г.Перми от 15.06.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ РОДНИКОВ

КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2012 г.

1.  Место выполнения работ:

1.1. ул.Астраханская

| № пп | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянной скамьи 1,5м*0,4м | шт | 1 |
| 2 | Разборка площадки перед родником: железный настил | м2 | 3,4 |
| 3 | Прочистка от грязи и ила под настилом, в т.ч.в колодце | м3 | 0,5 |
| 4 | Замена люка дождеприемника типа ДК на горловину колодца Ф 600мм с ремонтом горловины | шт | 1 |
| 5 | Устройство бетонных бортиков и площадки под настил и фундаментов под стойки скамейки | м3 бетона | 0,3 |
| 5 | Изготовление (труба 20*20*1,5 - 18п.м., уголок 50*50*4 -5п.м.) и установка стальных решеток с креплением в бетоне | м2 | 1,5 |
| 6 | Устройство покрытий площадок: дощатых, обработанных влагостойким составом | м2 | 1,5 |
| 7 | Очистка вручную поверхности крыши из профнастила и камней от граффити | м2 | 15 |
| 8 | Наращивание капотажной трубы в условиях течения родниковой воды: - рез существующей трубы д.100 C16; - наращивание трубы сваркой- сплошной шов. | тн | 0,003 |
| 9 | Установка с бетонированием стоек (200*200*300) скамейки окрашенной без спинки 1500*300 | шт | 1 |

1.2. ул.Липатова

| № пп | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка листов кровли | м2 | 1,26 |
| 2 | Ремонт ограждений родника: крепление деталей сваркой трубы д30мм | п.м. | 5 |
| 3 | Очистка вручную поверхности крыши, ветровой защиты и ограждения от граффити | м2 | 14 |
| 4 | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей стоек, пожилин ветровой защиты и кровли, ограждений, с расчисткой старой краски и огрунтовкой расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | м2 | 15 |
|  | Прочистка капотажных труб |  |  |
| 5 | Разработка грунта вручную по ходу капотажных труб с удалением кустарника до места нахождения емкости в земле по сбору воды | м3 | 140 |
| 6 | Демонтаж емкости металлической для сбора воды, капотажных труб | тн | 0,5 |
| 7 | Прочистка от грязи и ила в месте сбора воды | м3 | 1 |
| 8 | Изготовление металлической емкости сбора воды, капотажных труб со сливами огрунтованных | тн | 0,5 |
| 9 | Монтаж металлической емкости сбора воды, капотажных труб со сливами | тн | 0,5 |
| 10 | Обратная засыпка грунта | м3 | 140 |
| 11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками перед монтажом ёмкости и труб, после обратной засыпки грунта | м3 | 140 |
| 12 | Ремонт настила деревянного из досок 50мм | м2 | 2 |

2. Условия выполнения  и предъявления работ:

1. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

2.  Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

В дополнение к журналу в состав исполнительной документации входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы, фото-документации на бумажном носителе  до и после выполнения работ.

3.  По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка  мусора.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема  с предоставлением исполнительной документации:

- исполнительных схем по видам работ, общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы;

-  фотодокументации участков на бумажном носителе до- и после производства работ.;

- сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

3. Сроки выполнения работ: в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта.

4.  Гарантии:

Гарантийный срок на выполненные работы:

- покраска – 12 месяцев с даты подписания актов выполненных работ,

- монтажные работы - 24  месяца  с даты подписания актов выполненных работ.

5.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 3 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 4 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 6 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 7 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 8 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 9 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 10 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 11 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 12 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 13 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 14 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 15 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 16 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 17 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 18 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 19 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 20 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 21 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 22 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 23 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 24 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 25 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 26 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 27 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 29 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 30 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |