Приложение №3

к документации об открытом 
аукционе в электронной форме

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  ____

на капитальный ремонт

г. Пермь                                                                                           «____» ___________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании решения конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг №__  по размещению муниципального заказа (протокол № ____ от _______ 2012 г.)  Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту встроенных нежилых помещений в цокольном этаже здания по адресу: г. Пермь, ул. М. Горького,27 лит. А, в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием Заказчика и локальными сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить установленную цену в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

- Срок действия контракта

2.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2012. С истечением срока действия контракта обязательства сторон прекращаются. В части гарантий и взаиморасчетов контракт действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

- Цена контракта

3.1. Сметная стоимость работ по настоящему контракту составляет 3 354 614,00 руб.                    (Три миллиона триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот четырнадцать рублей 00 коп.).

Коэффициент снижения сметной стоимости по результатам аукциона составляет _____________.

Цена контракта с учетом коэффициента снижения сметной стоимости составляет _______________________ руб. (_______________________________ руб_____коп.).

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, включая стоимость материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, страховые и прочие платежи и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема и сроков выполнения работ.

___________________ Заказчик                                                 ___________________ Подрядчик

- Права  и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

    - передать Подрядчику в установленном порядке объект в работу в течение 10-ти дней с момента заключения настоящего контракта;

4.1.2. принять работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями данного контракта;

4.1.3. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

4.1.4. выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

  - Подрядчик обязан:

4.2.1.   в установленный Заказчиком срок принять объект в работу. В случае не приемки объекта в работу подписать Акт, фиксирующий данное нарушение, который будет считаться соглашением о расторжении настоящего контракта;

4.2.2. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

4.2.3. производить работы в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, ПЭУ-2002, ПТЭЭП, ППБ-01-03 и других технических регламентов;

4.2.4. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

4.2.5. обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.2.6. произвести допуск установленных при исполнении настоящего Контракта приборов учета электроэнергии и водоснабжения энергоснабжающим организациям до сдачи результата работ Заказчику;

4.2.7. извещать Заказчика в письменном виде в течение 10-и календарных дней об изменении статуса, наименования, места нахождения, почтового адреса и иных реквизитов юридического лица с представлением надлежащим  образом  заверенных  копий  документов.  При  неисполнении  либо  ненадлежащем  исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и денежные средства, направленные Подрядчику по реквизитам, указанным в настоящем контракте, считаются направленными надлежащим образом;

4.2.8. в срок не позднее одного месяца, если иной срок не согласован с Заказчиком, исправлять все дефекты и недостатки, выявленные в ходе выполнения  работ,  при  их  приемке  и  в  период  гарантийной  эксплуатации  объекта,  если  эти  дефекты  и недостатки не являются следствием неправильной эксплуатации объекта;

4.2.9. выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

- Сроки выполнения работ

5.1. Срок выполнения работ составляет 45 (сорок пять) календарных дней с момента передачи объекта в работу. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно.

6. Производство работ

6.1. Технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ на объекте Заказчика осуществляет МКУ «Управление строительством», расположенный по адресу: 614007, г. Пермь, ул. Народовольческая,42.

6.2. Представитель МКУ «Управление строительством» от имени Заказчика производит проверку (согласование) выполненных Подрядчиком  работ на объекте Заказчика:

___________________ Заказчик                                                ___________________ Подрядчик

по оформлению первичных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №110 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ»;

по объемам и стоимости работ - в соответствии с локальным сметным расчетом, (проектно-сметной) документацией, техническим заданием и фактически выполненным работам;

по качеству работ - в соответствии с требованиями технических условий, обязательных стандартов, строительных норм и правил.

При наличии замечаний представитель МКУ «Управление строительством» отклоняет согласование выполненных Подрядчиком работ, либо их этапов и в течение 5-и дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика.

6.3.  Подрядчик письменно информирует представителя МКУ «Управление строительством»  о приемке скрытых работ по мере их готовности, при этом оформляются акты освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя      МКУ «Управление строительством», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя МКУ «Управление строительством» или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить за свой счет.

6.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик и/или представитель МКУ «Управление строительством» вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком и/или представителем МКУ «Управление строительством».

6.5. До начала работ Подрядчик представляет Заказчику на рассмотрение и утверждение разработанный Подрядчиком проект производства работ (ППР).

6.6. В случае если Заказчиком или представителем МКУ «Управление строительством» при приемке (согласовании) работ будут обнаружены некачественно выполненные работы или ненадлежащим образом оформлены первичные документы, то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан переделать эти работы или первичные документы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик или МКУ «Управление строительством» вправе отказать в приемке (согласовании) работы до полного устранения замечаний.

6.7. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

6.8. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик за свой счет.

6.9. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

___________________ Заказчик                                               ___________________ Подрядчик

7. Платежи и расчеты

7.1. Расчеты по настоящему контракту производятся Заказчиком за фактически выполненные и принятые работы после полного завершения работ (этапов работ), получения необходимых согласований, включая устранение выявленных недостатков, путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10-ти  дней с момента предоставления Подрядчиком следующих документов:

- счет, счет-фактура;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 с отметкой МКУ «Управление строительством» о проверке объема и качества работ.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы  № КС-3.

7.2. Объемы непредвиденных затрат расшифровываются в актах о приемке выполненных работ формы КС-2.

7.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту осуществляется исходя из сметной стоимости фактически выполненных работ, с учетом понижающего коэффициента, установленного в п. 3.1. настоящего контракта.

7.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий настоящего контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

7.4. Заказчик вправе приостановить расчеты за выполненные работы, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту, в том числе, предусмотренные пунктами 4.2.6, 6.9. настоящего контракта.

- Приемка работ

8.1. Приемка объекта после завершения капитального ремонта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, включая устранение всех дефектов и недоделок.

8.2. После завершения всех работ и устранения недостатков, отмеченных в ходе предварительной проверки объемов и качества выполненных работ представителем МКУ «Управление строительством», Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче с приложением комплекта исполнительной документации.

8.3. Заказчик назначает рабочую комиссию по приемке  результата выполненных работ в течение пяти рабочих дней от даты получения от Подрядчика исполнительной документации с отметкой о проверке объемов МКУ «Управление строительством».

8.4. Приемка результата работ производится рабочей комиссией, назначенной Заказчиком, с участием представителей Подрядчика и МКУ «Управление строительством» путем подписания акта о приемке объекта после капитального ремонта.

8.5. К настоящему контракту не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте первом, третьем ст. 753 Гражданского кодекса РФ.

- Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- применение в процессе ремонта новых строительных материалов и изделий, не бывших в употреблении;

___________________ Заказчик                                               ___________________ Подрядчик

- качество выполненных всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после капитального ремонта.

Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом-изготовителем. Условия гарантии указаны в паспортах на соответствующее оборудование.

Если в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ и использованных материалов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не позднее 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны третьих лиц.

- Особые условия

  - Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее настоящего контракта право (требование).

- Ответственность сторон

  - В случае если Подрядчик в течение 3 (трех) дней отказывается подписывать Акт, указанный в пункте 4.2.1 настоящего Контракта, в соответствии с п.2, 3 ст. 157 ГК РФ настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки.

  - За нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик  уплачивает Заказчику неустойку в размере  0,1% от цены контракта за каждый  день просрочки.

  - При неисполнении Подрядчиком обязательств по устранению дефектов, выявленных в процессе гарантийного срока, Заказчик вправе за его счет устранить дефекты и, кроме того, начислить неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению дефектов.

  - Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

  - Взыскание пеней и неустоек не освобождает стороны от исполнения лежащих на них обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - Подрядчик  несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам в процессе исполнения настоящего контракта.

- Условия расторжения контракта

  - Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

___________________ Заказчик                                                 ___________________ Подрядчик

13. Обеспечение исполнения муниципального контракта

13.1. Подрядчик при заключении муниципального контракта представил обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 20% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет __________________ (__________) рублей, 
в виде:

_____________________________________________________________________________

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

13.2. Заказчик возвращает залоговую сумму, внесенную Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента истечения гарантийных сроков, установленных настоящим контрактом, либо с момента прекращения контракта в связи с истечением срока его действия или его расторжения по соглашению сторон.

13.3. При расторжении настоящего муниципального контракта по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

14.Заключительные положения

14.1.Электронный экземпляр настоящего Контракта подписывается Сторонами   электронной цифровой подписью уполномоченных представителей и хранится на сайте электронной площадки www.sberbank-ast. ru.

14.2. Бумажная версия настоящего Контракта составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, подписывается Подрядчиком и передается Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания Подрядчиком электронной версии настоящего Контракта.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: МКУ «СМИ» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Н.Островского,27 Банковские реквизиты: л/счет 02163010062 в Департаменте финансов администрации г. Перми, р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 5904082670, КПП 590201001, БИК 045773001 Тел.: (342) 217-11-24, 217-10-18 | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №1к

Муниципальному контракту №_______ от ________2012 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт встроенных нежилых помещений в цокольном этаже здания по адресу:

г. Пермь, ул. М.Горького,27 лит.А

Работы подлежат выполнению в соответствии с рабочим проектом (шифр 5-9/12), в том числе:

Архитектурно-строительная часть, шифр 5-9/12-АР:

Полы

- в помещениях 01, 21, 22, 29, 30, 31 выполнить покрытие из бетона В15 с выравниванием поверхности и устройство плинтусов из цементно-песчаного раствора марки М150;

- в бойлерной 11 выполнить покрытие из бетона В15 с выравниванием поверхности на гидроизоляцию Техноэласт Барьер и устройство плинтусов из цементно-песчаного раствора марки М150;

- в санузлах 13, 14 выполнить покрытие из керамогранита неполированного на плиточный клей толщ. 2мм с предварительным устройством гидроизоляции Техноэласт Барьер и устройство плинтусов из керамогранита;

- в помещениях 07, 12, 15, 16, 27 выполнить покрытие из керамогранита неполированного на плиточный клей толщ. 2мм с устройством плинтусов из керамогранита;

- в помещениях 02, 03, 04, 09, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28 выполнить покрытие из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове с прослойкой из клеящей мастики и устройство плинтусов поливинилхлоридных;

- в помещениях 05, 06, 08 выполнить покрытие из керамической плитки на плиточный клей толщ. 2мм и с устройством плинтусов из плиток керамических.

Требования к материалам:

Бетон В15 ГОСТ 7473-2010.

Цементно-песчаный раствор М100, М150, ГОСТ 28013-98, ТУ 5754-011-00282599-2005.

Однокомпонентная полиуретановая композиция Элакор-ПУ (или эквивалент), ТУ 2312-007-18891264-2003.

Гидроизоляционный материал Техноэласт Барьер (или эквивалент), ТУ 5774-007-17925162-2002.

Керамогранит неполированный, ГОСТ 6787-2001, ТУ 5752-001-56380351-2007.

Клей плиточный «Юнис Гранит» (или эквивалент), ГОСТ 31357-2007.

Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, ГОСТ 18108-80.

Плинтус наполный поливинилхлоридный, ГОСТ 19111-2001.

Клеящая мастика, ГОСТ 30307-95.

Керамическая плитка: поверхность шероховатая с коэффициентом трения не ниже 0,75, водопоглощение не более 4,5%, упругость более 35% N/mm2, поверхностная твердость (по шкале MOHS) более 6, устойчивость к глубокому истиранию менее 173 mm2, усилие на излом при толщине плитки 8,6 мм не менее 2000 N, не должны иметь изломов или изменений поверхности, выше нормативных показателей, ГОСТ 6787-2001.

Двери

В дверные проемы заложить антисептированные деревянные пробки для крепления дверных блоков.

Двери не должны иметь запоров, препятствующих их открыванию без ключа.

Все противопожарные двери должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.

Требования к материалам:

Блоки дверные ДПВ О Б 2100-1010, 2100-1710 ГОСТ 30970-2002, остекление выполнить из матового стекла толщиной 6мм.

Блоки дверные ДГ 21-10, 21-11, 21-14,5, 16-10 ГОСТ 6629-88.

Блоки дверные металлические утепленные 1010-2100, 1110-2100, 1450-2100.

Блоки дверные противопожарные металлические ДПМ-ПУЛЬС-01/30, серия 1.036.2-3.02.

Устройство крыльца

Требования к материалам:

Кв.труба 100х4 L=2100 (3 шт.), L=2900 (1 шт.), ГОСТ 30245-94.

Кв.труба 80х3 L=1785 (1 шт.), L=1750 (1 шт.), ГОСТ 30245-94.

Кв.труба 50х3 L=6000 (5 шт.), L=2445 (2 шт.), L=225 (1 шт.), L=500 (1 шт.), ГОСТ 30245-94.

Лист 10 200х200 (3 шт.), 200х175 (3 шт.), ГОСТ 19903-93.

Лист 8 150х200 (2 шт.), ГОСТ 19903-93.

Уголок 100х7 L=100 (6 шт.), ГОСТ 8509-93.

Сетка арматурная 10АIII 175х295 (2 шт.), ГОСТ 23279-85.

Бетон В15 W6 ГОСТ 7473-2010.

Все металлические конструкции огрунтовать грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*) (или эквивалент) и покрасить эмалью ПФ-170 по ГОСТ 15907-70 (или эквивалент) за 2раза.

Огнезащиту металлических элементов выполнить краской Ферум-Про (или эквивалент) с толщиной покрытия 1,35мм по ТУ 2316-01-86518491-10.

Отделка входной группы

- облицовку стен выполнить из профилированного листа С-21 (ГОСТ 24045-2010) по металлическому каркасу, цвет бежевый;

- облицовку цоколя выполнить декоративным камнем, цвет серый;

- козырек выполнить из профилированного листа с полимерным покрытием С-44 (ГОСТ 24045-2010, ГОСТ Р 52146-2003) по металлическому каркасу, цвет светло-коричневый.

Отделка фасадов

- окраску фасада выполнить с помощью акриловой фасадной краски «Фасад-Люкс» (или эквивалент),  цвет серый.

Электроснабжение, шифр 5-9/12-ЭОМ:

Основные показатели проекта:

- напряжение электросети 380/220В от существующего ВРУ жилого дома, кабелем ВВГнг-LS сечением 5х35мм2;

- категория надежности электроснабжения – I, II;

- установленная мощность – 53,5 кВт.

Система заземления медицинского центра TN-C-S.

В электрощитовой предусмотрена установка вводной распределительной панели ВРУ1-21А10 и панели АВР ЯУ8254-12А2.

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное освещение, эвакуационное и ремонтное освещение.

Рабочее освещение – во всех помещениях, аварийное освещение предусмотрено во всех кабинетах, в виде одного светильника с встроенным блоком питания, подключенного от щита аварийного освещения.

Эвакуационное освещение предусмотрено в коридорах и у выхода.

Ремонтное освещение в помещении электрощитовой.

Аварийное и эвакуационное освещение относится к первой категории и запитано от щитка ЩАО.

Щитки ЩР, ЩО, ЩАО, ЩВН, ЩВ выполняются наборными и комплектуются автоматическими выключателями фирмы АВВ (Швеция).

Питающие сети от ВРУ1-21А10 до щитков ЩР, ЩО, ЩВН, ЩВ выполнены кабелем ВВГнг-LS.

Питающие сети от ящика АВР до щитка ЩАО выполнены кабелем ВВГнг-FRLS.

Групповые сети электроосвещения и розеточные выполнены кабелем ВВГнг-LS.

Групповые сети аварийного и эвакуационного освещения выполнены кабелем ВВГнг-FRLS.

Управление вентиляторами В1, В2, П1, П2 предусмотрено от пультов управления поставляемыми комплектно с вентсистемами, управление вентиляторами в санузлах от выключателя светильника.

В качестве дополнительного уравнивания потенциала в помещениях группы 1, к которым относятся процедурные предусмотрена установка дополнительных шин ДШИП, подсоединяемые к шине РЕ щита ЩР проводом ПВ3 сечением 6мм2, а также проводом ПВ3 сечением 6мм2 к шине РЕ щита ЩР и ЩВ подсоединяются металлический поддон душа и короба вентиляции.

Требования к материалам:

Вводно-распределительное устройство с автоматическими выключателями на отходящих линиях ВРУ 1-21А1, степень защиты IP30 (со стороны дна – IP00) по ГОСТ 14254-96, ГОСТ Р 51732-2001, ТУ 3434-001-33874352-2002.

Счетчик трехфазный электронный прямого включения 380В 10-100А ЦЭ 6803ВМ-Р32, ТУ 4228 073 22136119-2008

| Технические характеристики: - класс точности – 1; - частота измерительной сети - 502,5 Гц; - номинальное фазное напряжение для электросчетчиков непосредственного включения – 220В; - номинальная (максимальная) сила тока для электросчетчиков непосредственного включения – 10 (100)А; - стартовый ток для электросчетчиков непосредственного включения – 0,002 Iб; - полная потребляемая мощность параллельной цепи, не более 8 (0,8) В*А, (Вт); - полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более 0,1 В*А; - диапазон рабочих температур от -40 до 60 ˚С.. Ящик автоматического включения резерва ЯУ 8254-12А2, 380В, 40А, степень защиты IP31 по ГОСТ 14254-96, климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89. Магнитный пускатель ПМ12-010100. |  |
| --- | --- |

Технические характеристики:

- напряжение управления: 220 – 660 В.

- номинальный ток: 10A.

- дополнительные контакты: 1”з” (+варианты).

- кнопки: нет.

- исполнение защиты: IР00.

- тепловое реле, А: нет.

- назначение: нереверсивный.

Щит освещения ЩО:

Щит распределительный навесной наборный ЩРН-18 размером 395х310х130 комплектуемый:

- автоматический выключатель трехполюсный S233 380В 25А;

- автоматический выключатель однополюсный S231 220В 16А;

- шина «N» - 170мм;

- шина «PE» - 170мм;

- шина динрейка 300мм.

Щит аварийного освещения ЩАО:

Щит распределительный навесной наборный ЩРН-12 размером 265х310х130 комплектуемый:

- автоматический выключатель трехполюсный S233 380В 25А;

- автоматический выключатель однополюсный S231 220В 16А;

- шина «N» - 170мм;

- шина «PE» - 170мм;

- шина динрейка 300мм.

Щит розеточный ЩР:

Щит распределительный навесной наборный ЩРН-48 размером 620х310х130 комплектуемый:

- автоматический выключатель трехполюсный S233 380В 40А;

- моноблок с диф.выключателем DS-641 220В 25А 30мА;

- моноблок с диф.выключателем DS-641 220В 10А 30мА;

- шина «N» - 170мм;

- шина «PE» - 170мм;

- шина динрейка 300мм.

Щит вентиляции ЩВ:

Щит распределительный навесной наборный ЩРН-24 размером 395х310х130 комплектуемый:

- автоматический выключатель трехполюсный S233 380В 25А;

- моноблок с диф.выключателем DS-641 220В 16А 30мА;

- шина «N» - 170мм;

- шина «PE» - 170мм;

- шина динрейка 300мм.

Щит водонагревателей ЩВН:

Щит распределительный навесной наборный ЩРН-24 размером 395х310х130 комплектуемый:

- автоматический выключатель трехполюсный S233 380В 32А;

- моноблок с диф.выключателем DS-641 220В 25А 30мА;

- шина «N» - 170мм;

- шина «PE» - 170мм;

- шина динрейка 300мм.

Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-025, 220/36 В, степень защиты IP30 по ГОСТ 14254-96, ТУ 36-631-84.

Светильник потолочный, люминисцентный 4-х ламповый с электронным пускорегулирующим устройством, ARS/R 418, степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

Светильник потолочный, люминисцентный 4-х ламповый с электронным пускорегулирующим устройством с блоком бесперебойного питания, ARS/R 418, степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

Светильник люминисцентный 2-ламповый 2х36 с электронным пускорегулирующим устройством, ALS.OPL-236, степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

Светильник люминисцентный 2-ламповый 2х36 с электронным пускорегулирующим устройством с блоком б.п., ALS.OPL-236, степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

Светильник с компактной люминисцентной лампой К300, степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

Светильник с компактной люминисцентной лампой С360, степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

Световой указатель «Выход», СЭУЗ.1.

Светильник с компактной люминисцентной лампой К200 «Световые технологии» (или эквивалент), степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

Лампа люминисцентная TL-D18W, 18Вт, Philips (или эквивалент).

Лампа люминисцентная TL-D36W, 36Вт, Philips (или эквивалент).

Компактная люминисцентная лампа G-10g, 22Вт, Philips (или эквивалент).

Компактная люминисцентная лампа G-10g, 32Вт, Philips (или эквивалент).

Компактная люминисцентная лампа 9Вт DULUX S 9W OSRAM (или эквивалент)

Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 напряжением 220-240В, мощностью 0,125кВт, габаритные размеры 1070х140х80мм, Свердловский завод электромедицинской аппаратуры «Эма» (или эквивалент).

Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в несгорающей оболочке ВВГнг-LS-0,66 сечением 3х1,5, 3х2,5, 4х1,5, 5х4, 5х6, 5х10, 5х35мм2, ГОСТ 16442-80.

Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в несгораемой оболочке, пониженного задымления ВВГнг-FRLS-0,66 сечением 3х1,5, 3х2,5, 5х4 мм2, ГОСТ 16442-80.

Выключатель брызгозащищенный открытой установки 220В 6,3А О-1-1Р44-17-6/220.

Выключатель однополюсный скрытой установки, клавишный 220В 6,3А С16-145.

Выключатель сдвоенный скрытой установки, клавишный 220В 6,3А С56-105.

Розетка штепсельная однополюсная с 3-им заземляющим контактом РС-10.

Розетка штепсельная однополюсная с 3-им заземляющим контактом брызгозащитная.

Коробка ответвительная У192.

Коробка монтажная, ГОСТ Р 50827.1-2009.

Лотки:

Лоток металлический перфорированный 100х200х3000 «F5 combitech», код 35343, DKC (или эквивалент).

Крышка лотка 15х200х3000, код 35524, DKC (или эквивалент).

Консоль ML ширина М200 FC34107, DKC (или эквивалент).

Разделительная перегородка 50х3000, DKC (или эквивалент).

Угол горизонтальный с крышкой СРО 90, код 38004+36043, DKC (или эквивалент).

Труба гофрированная ПВХ, легкая с протяжкой, d16мм, код 91916, DKC (или эквивалент).

Дополнительная заземляющая шина ДШУП.

Провод медный гибкий сечением 6мм2 ПВ3-0,6, ГОСТ 6323-79.

Вентиляция, шифр 5-9/12-ОВ:

Вентиляция помещений медицинского центра смешанная.

Приток воздуха в части помещений естественный через оконные проемы, а в части – механический через систему воздуховодов (с однократным воздухообменом). Забор воздуха на механический приток осуществляется на высоте 2 метра от уровня земли.

Вытяжка во всех помещениях механическая, в коридоре размещен сборный коллектор, выброс воздуха осуществляется с фасада здания с предварительной очисткой в фильтрах.

В состав приточных систем входят: осевой вентилятор, фильтр грубой очистки, заслонка.

В состав вытяжных систем входят: центробежный канальный вентилятор, фильтр тонкой очистки, шумоглушитель, воздушная заслонка.

Приток и забор воздуха в обслуживаемых помещениях осуществляется через диффузоры DVS. Диффузоры размещаются в подвесном потолке, соединяются с основным воздуховодом с помощью гибкого воздуховода.

Воздуховоды приточных систем теплоизолируются пенофолом тип С.

Для коридора предусмотрена система дымоудаления, оборудованная вентилятором ВР АН9.

Воздуховоды системы покрываются материалом МБОР-С2-5 в качестве огнезащиты и теплоизолируются материалом пенофол тип С. Отвод дымовых газов осуществляется факельным выбросом.

Все воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали.

Требования к материалам:

Канальный вентилятор WRW 60-30/28.4Е с комплектом автоматики L=1190 м3/ч, Р=488 Па, N(Nmax)=0,440(1,15) кВт, «KORF» (или эквивалент).

Канальный вентилятор WRW 60-30/28.4Е с комплектом автоматики L=950 м3/ч, Р=471 Па, N(Nmax)=0,367(1,15) кВт, «KORF» (или эквивалент).

Канальный вентилятор OERRE IN 9/3.5 L=50 м3/ч, Р=30 Па, N=0,011 кВт, «Арктос» (или эквивалент).

Канальный вентилятор WRK 160/1 с комплектом автоматики L=400 м3/ч, Р=230 Па, N(Nmax)=0,104(0,106) кВт, «KORF» (или эквивалент).

Канальный вентилятор WRK 160/1 с комплектом автоматики L=320 м3/ч, Р=269 Па, N(Nmax)=0,101(0,106) кВт, «KORF» (или эквивалент).

Вентилятор дымоудаления ВРАН9-4.5-ДУ-Н-400-У2-1-4х2845-220/380-Л90, «Веза» (или эквивалент).

Фильтр FKR 60-30 с фильтрующей вставкой WFR U7, «KORF» (или эквивалент).

Фильтр FKS 160 с фильтрующей вставкой WFS U3, «KORF» (или эквивалент).

Шумоглушитель пластинчатый SG 60-30, «KORF» (или эквивалент).

Унифицированный канальный воздушный клапан ZR 60-30, «KORF» (или эквивалент).

Канальная решетка жалюзийного типа РКА 150х300, 400х300, «Веза» (или эквивалент).

Гибкая вставка WG 60-30, «KORF» (или эквивалент).

Регулирующая заслонка ZRK 200, «KORF» (или эквивалент).

Вытяжные металлические диффузоры DVS ø100, ø125

Приточные металлические диффузоры DVS-Р ø100, ø125

Гибкие воздуховоды неизолированные ALUDEC ø100, ø125

Воздуховод из нержавеющей стали =0,7мм (400х300, 300х300, 300х250, 250х200, 200х200, 200х150, 150х100, 100х150, ø200, ø160, ø125, ø100)

Воздуховод из листовой оцинкованной стали 600х500, bст=1мм (ГОСТ 14918-80).

Отвод из листовой оцинкованной стали =0,7мм (ГОСТ 14918-80) (90˚ R=1D 400x300, R=0,5D 300x400, R=0,5D 200x200, R=0,5D ø200, R=1D 250x200, R=1D 200x200, R=1D ø125, 45˚ R=1D 150x100, R=1D ø160; 600х500 bст=1мм, 500х600 bст=1мм )

Переход из листовой оцинкованной стали =0,7мм (ГОСТ 14918-80) (600х500/ø480 L=300мм, bст=1мм; 318х574-300х500 L=400мм, bст=1мм; 300х300-400х300, 300х250-400х300, 250х200-300х250, 200х200-300х300, 200х200-ø200, 200х150-250х200, 150х100-200х200, 150х100-200х150, ø200-ø160, ø160-ø125)

Клапан противопожарный КПС-1(90)-НО-ЭМ(220)-150х100. Сертификат соответствия №С-RU.ПБ25.В.002.

Клапан противопожарный дымовой КПД-4-03-600х500-2*ф-МБ220(24)-СН-Р25-МРП, «Веза» (или эквивалент).

Клапан обратный лепестковый Тюльпан-1-600х500-Н-ТУ-4863-136-40149153-2009, «Веза» (или эквивалент).

Решетка переточная АП 100х150, «Арктос» (или эквивалент).

Теплоизоляция – пенофол тип С =10мм (или эквивалент).

Огнезащитный материал – МБОР-С2-5 (или эквивалент).

Хомут SLK 160, «KORF» (или эквивалент).

Крепление воздуховодов: хомут из металлической полосы 2х20мм, ГОСТ 103-2006.

Кронштейн крепления вентилятора 700х800, серия 1.494-43.

Водоснабжение и канализация, шифр 5-9/12-ВК:

Медицинский центр оборудуется внутренними сетями хозяйственно-питьевого водопровода, системой горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализацией.

Холодное и горячее водоснабжение встроенных помещений осуществляется от внутренних существующих сетей жилого дома. Для резервного водоснабжения горячей водой предусмотрены накопительные водонагревательные баки объемом 15л.

Внутренние системы холодного водоснабжения монтируются из полипропиленовых труб PPRC PN20, горячего – PPRC PN25 по ТУ 2248-032-00284581-98.

Отвод сточных вод от помещений осуществляется самотеком в существующую сеть канализации жилого дома.

Внутренние сети канализации монтируются из полипропиленовых канализационных труб ø50 и ø110 по ТУ 4926-010-42943419-97 (отечественного производства).

Стояки жилого дома В1, Т3, К1 – существующие.

Существующие стояки хозяйственно-фекальной канализации К1 здания жилого дома – вентилируемые.

При скрытой прокладке водопроводных, канализационных сетей и стояков в монтажных коммуникационных шахтах и коробах лицевую панель выполнить из несгораемого материала.

Для доступа к арматуре и ревизии предусмотреть устройство открывающихся лючков размерами 400х400мм с крышками.

Требования к материалам:

Труба из полипропилена PPRC ø20, ø32, ТУ 2248-032-00284581-98.

Труба из полипропилена PPRC армированная ø32, ТУ 2248-032-00284581-98.

Труба полипропиленовая канализационная ø50, ø110, ТУ 4926-005-41989945-97.

Кран шаровой латунный муфтовый ø15, ø25, 11б27п1, ТУ 26-07-1430-87.

Фильтр косой латунный муфтовый 1.

Счетчик холодной воды крыльчатый ø15, «СХВ-15» ГОСТ Р 50601-93, технические условия ВИАД 2.833.002 ТУ.

Счетчик холодной воды крыльчатый ø15, «СГВ-15», ГОСТ Р 50601-93, технические условия ВИАД 2.833.002 ТУ.

Вакуумный клапан ø110, Uponor №482434, концерн «Uponor» (или эквивалент).

Трубки толщиной 20мм, «Энергофлекс» (или эквивалент).

Гибкая подводка к смесителю, фирма «Акватехник» (или эквивалент).

Гибкая подводка к унитазу, фирма «Акватехник» (или эквивалент).

Унитаз керамический (ГОСТ 30493-96) с косым выпуском и низкорасполагаемым с цельноотлитой полочкой со смывным кольцом, исполнение 2, фарфоровый УнТ2ф со смывным бачком (ГОСТ 21485-94) установл. на унитазе с верхним пуском БНвпф.

Умывальник керамический (ГОСТ 30493-96) II величины (550х420) с сифоном пластмассовым бутылочным унифированным с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94).

Смеситель для умывальника См-Ум ДЦБ, ГОСТ 30493-96.

Водонагреватель накопительный 15л мощностью 1500 Вт, «Термекс» (или эквивалент).

Фитинги ø20, ГОСТ Р 52134-2003.

Клипсы ø20.

Ревизия Р110 ПП.

Хомутовое крепление:

- хомут стандартный с резиновым уплотнителем 2, 4, с гайкой М10,

- сантехнический болт М10х120.

Автоматика системы вентиляции, шифр 5-9/12-АОВ:

Для обеспечения работы оборудования в автоматическом режиме предусмотрен комплект инженерно-технических мероприятий, включающих в себя следующие системы:

- система автоматического регулирования температуры приточного воздуха в вентилируемых помещениях;

- системы управления вытяжными вентиляторами;

- система управления дымоудалением.

Для регулирования температуры приточного воздуха в приточных системах П1, П2 применены блоки управления CHUT.

Блок управления управляет электронагревом электрокалорифера.

Регулирование температуры приточного воздуха производится по сигналу датчика температуры притока.

Управление вытяжными вентиляторами В1, В2 производится с передней панели щита управления вентиляторами ЩУВ1.

Управление вентилятором дымоудаления производится с передней панели щита управления дымоудалением ЩДУ1. Для аварийного включения вентилятора дымоудаления при пожаре предусмотрена кнопка управления, установленная в помещении регистратуры.

Требования к материалам:

Датчик температуры STK-2M, ООО «Корф» (или эквивалент).

Датчик перепада давления 20-200 Ра с контактором DPD-2, ООО «Корф» (или эквивалент).

Привод воздушной заслонки GSD 321.1А, ООО «Корф» (или эквивалент).

Блок управления CHUT Е9-10, ООО «Корф» (или эквивалент).

Щит управления вентиляцией ЩУВ1:

Щит с монтажной панелью (395х310х220мм) ЩМП-1-0 74У2, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Кнопка управления SB-7 «Стоп», красный, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Кнопка управления SB-7 «Пуск», зеленый, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Светосигнальный индикатор AD22DS, 230В АС, зеленый, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Контактор малогабаритный КМИ-10910 9А 230В/АС-3, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Реле электротепловое, Iуст.=7,0-10,0А, РТИ-1314, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А х-ка D, ВА47-29 1Р 8А х-ка D, ВА47-29 1Р 1А х-ка D, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Пост кнопочный ПКЕ 112/1кр.

Щит управления дымоудалением ЩДУ1:

Щит с монтажной панелью (395х310х220мм) ЩМП-1-0 74У2, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Кнопка управления SB-7 «Стоп», красный, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Кнопка управления SB-7 «Пуск», зеленый, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Светосигнальный индикатор AD22DS, 230В АС, зеленый, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Контактор малогабаритный КМИ-22510 25А 230В/АС-3, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Реле электротепловое, Iуст.=12,0-18,0А, РТИ-1321, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Реле промежуточное РЭК77/4 10А 230В АС, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Разъем розеточный модульный РРМ77/4, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А х-ка D, ВА47-29 1Р 2А х-ка D, «Интерэлектрокомплект» (или эквивалент).

Провод установочный ПВ3 1.0, ГОСТ 6323-79.

35-мм DIN-рейка 60см.

Сальник PG 13,5

Клеммные зажимы ЗНИ-4

Провод соединительный ПВС 3х0,75, ГОСТ 7399-97.

Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5, 4х2,5, 4х4,0 ТУ 16.К71-310-2001.

Труба гибкая гофрированная легкого типа с зонтом ø16, ø20, ø25мм, ГОСТ 50827.1-2009, степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96.

Держатель с защелкой и дюбелем в комплекте с винтом, СТА10D-16-К41-100, СТА10D-20-К41-100, СТА10D-25-К41-100.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

___________/_________                                    ___________/___________

МП                                                                       МП