Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 25 июня  2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации лифтов.

- Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации лифтов в МБУЗ «ГП №2»  по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3 и Женской консультации по адресу г. Пермь ул. Подводников 15А.

- Заказчик:

2.1. МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий и свидетельств (СРО) на право осуществления заявленного вида деятельности.

- Основание для оказания услуг:

4.1.Выполнение требований Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03) утвержденные Постановлением Госгортехнадзором РФ от 16 мая 2003г. за №31.

4.2 Выполнение требований Технического регламента о безопасности лифтов, утвержденный постановлением Правительства РФ от 02.10.2009г. №782.

5. Технические характеристики лифтов:

5.1.  МБУЗ «ГП №2» (ул. Братьев Игнатовых 3)

| № | Тип лифта | Адрес объекта | Марка лифта, его регистрационный и заводской номер, | Характеристика, год изготовления и ввода в эксплуатацию, | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифт больничный | г. Пермь ул. Братьев Игнатовых-3 | Для зданий ЛПУ Рег. № 6539 Зав .№ 3474 мо | Грузоподъемность -500кг. Скорость – 0,5м/с Количество этажей-8 Высота подъема -23,1м. год изготовления 1987г. ввод в эксплуатацию 1989г. | 07.00-21.00 |
| 2 | Лифт больничный | г. Пермь ул. Братьев Игнатовых-3 | Для зданий ЛПУ Рег. № 6540 Зав. №3475 мо | Грузоподъемность- 500 кг. Скорость- 0.5м/с Количество этажей - 2 Высота подъема -3,3м. год изготовления 1987г. ввод в эксплуатацию 1989г. | Круглосуточный |
| 3 | Лифт пассажирский | г. Пермь ул. Братьев Игнатовых-3 | ПП-404А Рег. №6541 Зав. №1006 щ | Грузоподъемность- 500 кг. Скорость- 1.0м/с Количество этажей - 8 Высота подъема -23,1м. год изготовления 1988г. ввод в эксплуатацию 1989г. | 07.00-21.00 |
| 4 | Лифт пассажирский | г. Пермь ул. Братьев Игнатовых-3 | ПП-404А Рег. №6542 Зав. №1007 щ | Грузоподъемность- 500 кг. Скорость- 1.0м/с Количество этажей - 8 Высота подъема -23,1м. год изготовления 1988г. ввод в эксплуатацию 1989г. | 07.00-21.00 |
| 5 | Лифт пассажирский | Г. Пермь ул. Братьев Игнатовых-3 | ПП-404А Рег. №6565 Зав. №1008 щ | Грузоподъемность- 500 кг. Скорость- 1.0м/с Количество этажей - 9 Высота подъема -29,9м. год изготовления 1988г. ввод в эксплуатацию 1989г. | 07.00-21.00 |

5.2. МБУЗ «ГП №2» Женская консультация (ул. Подводников 15а)

| № | Тип лифта | Адрес объекта | Марка лифта, его регистрационный и заводской номер. | Характеристика, год изготовления и ввода в эксплуатацию. | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифт пассажирский | г. Пермь ул. Подводников 15А | Рег. № 5447 Зав .№ 33600 | Грузоподъемность -320кг. Скорость – 0,71м/с. Количество этажей- 4 Высота подъема – данные отсутствуют год изготовления – 1978г. ввод в эксплуатацию 1984г. | 07.00-21.00 |
| 2 | Лифт пассажирский | г. Пермь ул. Подводников 15А | Рег. 5446 Зав. №5036с-79 | Грузоподъемность- 320 кг. Скорость- 0.71м/с. Количество этажей - 9 Высота подъема –данных нет год изготовления 1979г. ввод в эксплуатацию 1984г. | 07.00-21.00 |

6. Состав и содержание работ при оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов:

| № п/п | Наименование Работ |  | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ при ежемесячном периодическом осмотре лифтов |  |  |  |
| 1. | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины |  | Вызов диспетчера ОДС. Оценка качества переговорной связи. Контроль за прохождением сигналов «Дверь шахты открыта» и «Пассажир в неподвижной кабине» на ОДС. |
| 2. | Проверка двухсторонней переговорной связи из машинного помещения и сигналов неисправности лифта, также контроля закрытия дверей |  | Проверка контроля закрытия двери машинного помещения. Контроль за прохождением сигнала «Нет фазы» на ОДС. Вызов диспетчера ОДС, оценка качества двусторонней связи из машинного помещения |
| 3. | Освещение |  | Проверка освещения купе. Проверка освещения шахты и приямка. Проверка освещения подходов к машинному помещению и машинного помещения. |
| 4. | Проверка точности остановок и работы лифта по вызовам |  | Проверка работы лифта по вызовам. Проверка световой сигнализации. Проверка точности остановок по этажам. |
| 5. | Проверка точности остановок и работы лифта по приказам |  | Проверка состояния и работы панели приказов. Проверка точности остановок по этажам. |
| 6. | Проверка ограждения и надежности запирания дверей шахты (ДШ) |  | Осмотр ограждения. Проверка наличия предупредительных плакатов. Проверка запирания дверей шахты. |
| 7. | Проверка купе кабины лифта |  | Визуальная оценка состояния купе кабины. Проверка исправности электрической цепи закрытия дверей и электрической цепи реверса привода дверей, работы кнопки «Стоп». Проверка надежности механического запирания дверей при движении лифта. Прочистка паза порожка дверей. |
| 8. | Проверка подвижного пола кабины |  | Проверка состояния пола. Прочистка зазоров по периметру. Проверка работы пола с нагрузкой 15 кгс. |
| 9 | Проверка электромагнитной отводки (ЭМО) |  | Проверка износа ЭМО. Проверка ЭМО в работе. |
| 10. | Проверка автоматических замков дверей шахты и кабины лифта с раздвижными дверями |  | Проверка автоматических замков дверей стандартным шаблоном. Проверка действия кнопки «Стоп». |
| 11. | Проверка санитарного состояния крыши кабины и приямка шахты |  | Проверка санитарного и противопожарного состояния крыши кабины и приямка шахты. Уборка. |
| 12. | Проверка машинного помещения |  | Проверка исправности замка двери. Визуальный осмотр оборудования. Поддержание санитарного состояния согласно требованиям. |
| Перечень работ при ежемесячном при оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов: (ТО №1) |  |  |  |
| 1. | Обслуживание оборудования машинного помещения |  | Проверка исправности замка двери. Визуальный осмотр оборудования. Техобслуживание вводного устройства. Проверка состояния защитного заземления, согласно РД 22-19-124-86; Проверка состояния и крепления проводки в шкафу управления, надежность электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к вводному устройству шкафа управления, электродвигателю и тормозному магниту. Техобслуживание тормоза (проверка и регулировка тормозного устройства). Техобслуживание редуктора и рамы лебедки (проверка уровня масла и долив масла, зазоров, вертикальности лебедки). Техобслуживание канатоведущего шкива (чистка и регулировка зазоров троса и глубины лунки). Техобслуживание электродвигателя (проводить в объеме и в сроки, предусмотренные нормативными документами ведомственных организации). Техобслуживание ограничителя скорости (смазка, проверка на срабатывание, удаление мусора). Техобслуживание конечного выключателя (проверка на срабатывание контактов). |
| 2. | Канаты тяговые или ограничителя скорости |  | Очистка канатов ограничителя скорости или тяговых при перемещении кабины от штурвала. Осмотр канатов и определение степени их износа. |
| 3. | Тормозное устройство |  | Осмотр тормозных колодок, контроль износа фрикционного материала колодок. Проверка, очистка, смазка шарнирных соединений. Регулировка рабочих зазоров. Проверка, подтяжка всех креплений. Очистка и проверка крепления тормозной полумуфты. Проверка в работе. |
| 4. | Шахта |  | Осмотр портальной части шахты. Очистка от загрязнений. Проверка креплений. |
| 5. | Двери шахты лифта |  | Проверка величины перекрытия роликов замков дверей шахты отводкой двери кабины. Проверка работы блокировочных контактов контроля запирания замков дверей шахты (ДЗ) и контактов дверей шахты, контролирующих их закрывание (ДШ). Проверка зазоров между линейками и контрроликами кареток створок. Проверка зазоров между упорами кареток и защелками замков. Проверка величины запаса перекрытия упора защелкой замка. Проверка состояния резиновых амортизаторов упора кареток. Проверка крепления направляющих линеек, роликов к кареткам, резинового профиля, створок к кареткам, башмаков створок. Проверка зазоров между нижним торцом створок и порогом закрытой двери шахты, створками и обрамлением дверного проема шахты. Проверка зазора между порогом дверей шахты и отводкой двери кабины. Проверка зазора порогом дверей кабины и роликами рычагов замков дверей шахты. |
| 6. | Обслуживание направляющих, шунтов, датчиков, электроаппаратов и электроразводки в шахте |  | Техобслуживание направляющих кабины и противовеса (смазка, проверка по штифмусу, устранение отклонений от нормы). Техобслуживание шунтов и датчиков. Техобслуживание электроаппаратов и электрических разводок. |
| 7. | Техническое обслуживание кабины |  | Проверка крепления щитов купе и их состояния. Проверка крепления вентиляционных решеток, люка и аппаратов, установленных в кабине. Проверка основного и аварийного освещения кабины, состояния плафона, чистка от пыли, замена ламп Проверка крепления кареток ДК и створок, их регулировка. Проверка состояния тросика связи створок, пружины закрытия ДК и их натяжение. Очистка купе кабины внутри. Чистка от пыли, устранение зазоров, проверка хода пола низа кабины. Проверка зазоров, чистка от пыли двери кабины. Обслуживание ловителей и механизма включения ловителей (чистка клиньев, проверка на срабатывание); Обслуживание, подвески кабины (проверка зазоров, выравнивание коромысла). |
| 8. | Редуктор главного привода |  | Проверка отсутствия нагрева подшипников. Очистка редуктора от загрязнения. Проверка целостности корпуса и крышек редуктора, течи масла из разъемов и уплотнений. Проверка рабочих зазоров в сцеплении червячной пары. Проверка крепления тормозной полумуфты. Смазка шарнирных соединений. |
| 9. | Электромагнит тормозного устройства |  | Проверка и подтяжка всех креплений электромагнита. Очистка магнитопровода и катушки. Проверка выработки ярма в нижней части. Устранение затирания якоря. Регулировка хода якоря. Контроль цепей электропитания и заземления. |
| 10. | Канатоведущий шкив (КВШ) |  | Проверка крепления канатоведущего шкива. Очистка ручьев КВШ. Проверка износа ручьев канатоведущего шкива. Проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке. Контроль поступления смазки на подшипники. |
| 11. | Башмаки противовеса |  | Осмотр башмаков. Очистка башмаков. Регулировка зазоров. Подтяжка крепления. Проверка действия. |
| Перечень работ при ежеквартальном оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов: (ТО №2) |  |  |  |
| 1. | Тормозное устройство | Осмотр тормозных колодок, контроль износа фрикционного материала колодок. Проверка, очистка, смазка шарнирных соединений. Регулировка рабочих зазоров. Проверка, подтяжка всех креплений. Очистка и проверка крепления тормозной полумуфты. Проверка в работе. |  |
| 2. | Электромагнит тормозного устройства | Проверка и подтяжка всех креплений электромагнита. Очистка магнитопровода и катушки. Проверка выработки ярма в нижней части. Устранение затирания якоря. Регулировка хода якоря. Контроль цепей электропитания и заземления. |  |
| 3. | Канатоведущий шкив (КВШ) | Проверка крепления канатоведущего шкива. Очистка ручьев КВШ. Проверка износа ручьев канатоведущего шкива. Проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке. Контроль поступления смазки на подшипники. |  |
| 4. | Шахта | Осмотр портальной части шахты. Очистка от загрязнений. Проверка креплений. |  |
| 5. | Двери шахты лифта | Проверка величины перекрытия роликов замков дверей шахты отводкой двери кабины. Проверка работы блокировочных контактов контроля запирания замков дверей шахты (ДЗ) и контактов дверей шахты, контролирующих их закрывание (ДШ). Проверка зазоров между линейками и контрроликами кареток створок. Проверка зазоров между упорами кареток и защелками замков. Проверка величины запаса перекрытия упора защелкой замка. Проверка состояния резиновых амортизаторов упора кареток. Проверка крепления направляющих линеек, роликов к кареткам, резинового профиля, створок к кареткам, башмаков створок. Проверка зазоров между нижним торцом створок и порогом закрытой двери шахты, створками и обрамлением дверного проема шахты. Проверка зазора между порогом дверей шахты и отводкой двери кабины. Проверка зазора порогом дверей кабины и роликами рычагов замков дверей шахты. |  |
| 6. | Подвеска кабины | Осмотр и очистка ветошью подвески кабины. Проверка целостности канатодержателей, тяг, осей, пальцев, шплинтов. Проверка горизонтального балансира. |  |
| 7. | Устройство слабины подъемных канатов (СПК) | Проверка и подтяжка креплений СПК. Проверка легкости хода. Очистка и смазка шарнирных соединений. Выверка зазора между рамкой и роликом контакта. |  |
| 8. | Крыша кабины и каркас | Осмотр оборудования крыши кабины и каркаса. Очистка от загрязнений, протирка ветошью. Осмотр и подтяжка разъемных соединений, осмотр сварных соединений. |  |
| 9. | Башмаки кабины | Осмотр башмаков. Очистка башмаков от загрязнений. Регулировка зазоров по штихмасу. Подтяжка креплений. Проверка состояния и действия пружин, регулировка. |  |
| 10. | Смазывающие аппараты в кабине | Проверка крепления. Очистка от загрязнений. Долив масла. |  |
| 11. | Ловители | Очистка системы ловителей от загрязнений. Проверка легкости хода и установочных размеров шарнирно-рычажного механизма. Смазывание шарниров. Проверка зазоров между клиньями. |  |
| 12. | Подвижный пол кабины | Осмотр и очистка нижней балки и деталей подвижного пола. Подтяжка креплений. Регулировка хода подвижного пола укорачиванием или удлинением тяг. Регулировка растворов и провалов подпольных контактов и зазоров между упорами и штоками контактов. Проверка работы пола. |  |
| 13. | Пост управления в кабине лифта | Осмотр поста управления лифтом в кабине со снятием крышек. Проверка работы контактных пар, исправности пружин, целостности кнопок. Подтяжка клемм. Закрепление крышки. |  |
| 14. | Кабина лифта | Проверка крепления щитов купе и их состояния. Проверка крепления вентиляционных решеток, люка и аппаратов, установленных в кабине. Проверка основного и аварийного освещения кабины, состояния плафона. Проверка крепления кареток ДК и створок, их регулировка. Проверка состояния троссика связи створок, пружины закрытия ДК и их натяжение. Очистка купе кабины внутри. |  |
| 15. | Привод дверей кабины | Очистка привода от загрязнений. Проверка надежности крепления редуктора, электродвигателя. Проверка надежности крепления и соосности шкивов. Проверка натяжения ремня и его износ. Проверка уровня масла в редукторе и долив до нормативного состояния. Проверка износа червячной пары редуктора. Проверка и регулировка блок-контактов открывания и закрывания дверей (ВКО и ВКЗ), микропереключателя реверса. Проверка крепления водила и элементов на нем (в том числе: кулачки, рычаг реверса, шток, ролик и т.п.) Проверка срабатывания реверса и привода в целом |  |
| 16. | Электромагнитная отводка (ЭМО) | Очистка от загрязнений электромагнита и механической части отводки. Контроль износа втулки магнита и шарниров механической части. Устранение повышенных люфтов в шарнирах. Закрепление отводки и регулировка рабочих зазоров. |  |
| 17. | Канаты тяговые или ограничителя скорости | Очистка канатов ограничителя скорости или тяговых при перемещении кабины от штурвала. Осмотр канатов и определение степени их износа. |  |
| 18 | Башмаки противовеса | Осмотр башмаков. Очистка башмаков. Регулировка зазоров. Подтяжка крепления. Проверка действия. |  |
| 19. | Смазывающее устройство | Проверка крепления. Очистка от загрязнений. Долив масла. |  |
| 20. | Направляющая кабины или противовеса | Выверка направляющих по штихмассу. Проведение замеров отклонения от вертикального положения. Выставление направляющих. Зачистка мест стыков. Проверка и подтяжка креплений направляющих. Проверка крепления закладных. Очистка направляющих от загрязнений. |  |
| 21. | Датчики селекции или точной остановки | Осмотр и подтяжка креплений датчика, шунта. Проверка зазоров между датчиком и шунтом. |  |
| 22. | Вызывные аппараты | Снятие крышки вызывного аппарата. Очистка контактов и подтяжка клемм. Закрытие аппарата, его закрепление, проверка в работе. |  |
| 23. | Натяжное устройство | Очистка натяжного устройства. Подтяжка креплений. Проверка смазки шарнира и подшипников. Проверка горизонтальности. Проверка срабатывания блок-контакта. |  |
| 24. | Электроаппараты, установленные в приямке | Осмотр, проверка, очистка от нагара. Регулировка провалов и растворов. Подтяжка клеммных соединений. Осмотр подвески к электроаппаратам. |  |
| 25. | Ограничитель скорости (ОС) | Снятие каната ограничителя скорости со шкива. Навеска каната на шкив. Осмотр и очистка корпуса ограничителя от загрязнений. Осмотр шкива ограничителя. Очистка рабочего ручья от загрязнений. Проверка отсутствия заеданий шарнирных соединений, состояния подвижных грузов. |  |
| 26. | Проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС) | Перебрасывание каната ОС на контрольный шкив и обратно. Включение лифта в работу в режиме управления из машинного помещения (пуск вниз) и проверка срабатывания ОС и ловителей. Снятие кабины с ловителей. Включение лифта в нормальный режим работы. |  |
| 27. | Проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС) | Перебрасывание каната ОС на контрольный шкив и обратно. Включение лифта в работу в режиме управления из машинного помещения (пуск вниз) и проверка срабатывания ОС и ловителей. Снятие кабины с ловителей. Включение лифта в нормальный режим работы. |  |
| 28. | Электропроводка в машинном помещении | Очистка открыто проложенной проводки. Устранение провисаний. Проверка состояния на выходах из труб, металлорукавов и на водах в электроаппараты, светильники. |  |
| 29. | Электропроводка в шахте лифта | Очистка открыто проложенной проводки. Устранение провисаний. Проверка состояния на выходах из труб, металлорукавов и на водах в электроаппараты, светильники. |  |
| 30. | Проверка работы лифта | Проверка работы лифта во всех режимах в соответствии с ПУБЭЛ («Нормальная работа», «Ревизия», Управление из машинного помещения»). |  |
| Перечень работ при полугодовом оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов: (ТО №3) |  |  |  |
| 1. | Электродвигатель главного привода |  | Проверка и подтяжка крепления электродвигателя. Проверка крепления и износа буферных пальцев. Проверка надежности крепления моторной полумуфты. Проверка соосности. Проверка смазки подшипников и их износа. Зачистка и подтяжка клеммных соединений электропроводки цепей питания и заземления. |
| 2. | Редуктор главного привода |  | Проверка отсутствия нагрева подшипников. Очистка редуктора от загрязнения. Проверка целостности корпуса и крышек редуктора, течи масла из разъемов и уплотнений. Проверка рабочих зазоров в сцеплении червячной пары. Проверка крепления тормозной полумуфты. Смазка шарнирных соединений. |
| 3. | Отводные блоки |  | Проверка крепления балок и блока на балках. Очистка и проверка износа ручьев. Проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке. Контроль поступления смазки на подшипники. |
| 4. | Шкаф управления лифтом |  | Очистка электроаппаратуры и шкафа управления от пыли. Проверка коммутационной аппаратуры и ее регулировка. Проверка клеммных соединений, разъемов и мест паек. Проверка и регулировка параметров электросхемы. Проверка состояния элементов, электронных плат, установленных в шкафу управления. Проверка номиналов установленной предохранительной аппаратуры. Проверка цепей заземления. Проверка исправности работы электроаппаратов во всех режимах работы лифта. |
| 5. | Трансформаторы |  | Очистка корпуса и обмоток. Подтяжка креплений и стяжка магнитопровода. Зачистка и подтяжка клеммных соединений. |
| 6. | Электропроводка в клеммной коробке кабины |  | Осмотр электропроводки. Вскрытие клеммной коробки кабины. Осмотр, очистка и подтяжка клеммных соединений. Восстановление маркировки. Закрытие клеммной коробки. |
| 7. | Электроаппараты на крыше кабины (КЛ, СПК, ДУСК, ДТО и др.) |  | Осмотр, проверка, очистка от нагара. Регулировка провалов и растворов контактов. Подтяжка клеммных соединений контактов в аппаратах. Осмотр подводки к электроаппаратам. |
| 8. | Подвесной кабель |  | Проверка креплений кабеля в шахте и под кабиной. Проверка отсутствия отклонения кабеля от вертикальности во времени движения. Визуальная проверка защитной изоляции и состояния мест разделки оболочки кабеля. |
| 9. | Подвеска противовеса |  | Очистка подвески противовеса. Проверка износа тяг и балки. Проверка состояния пружин, клиновых зажимов, обойм, втулок, осей, чашек. Проверка резьбовых соединений, состояния шплинтов. |
| 10. | Каркас противовеса |  | Очистка каркаса и груза от загрязнений. Проверка отсутствия перекоса. Проверка креплений верхней и нижней балок, стяжки стояков. Проверка крепления грузов и их состояние. |
| 11. | Этажные переключатели |  | Проверка и регулировка зазоров между торцом оси ролика и дном комбинированной отводки. Выверка положения этажного переключателя относительно комбинированной отводки. Установка зазора между корпусом переключателя и комбинированной отводкой. Проверка и регулировка провалов и растворов контактов. Подтяжка крепления всех деталей и клеммных соединений проводов. Смазка оси ролика. |
| 12. | Электропроводка в клеммной коробке шахты |  | Осмотр электропроводки. Вскрытие клеммной коробки шахты. Осмотр, очистка и подтяжка клеммных соединений. Восстановление маркировки. Закрытие клеммной коробки. |
| 13. | Конечный выключатель на лифтах |  | Проверка креплений контакта, рычага, грузов. Очистка контактных групп и подтяжка клемм контакта. Очистка шарнира рычага, смазка, проверка легкости работы. Регулировка срабатывания при переспуске-переподъеме кабины. |
| 14. | Буферное устройство |  | Пружинное буферное устройство (очистка пружин буфера; осмотр пружин; проверка креплений стаканов; проверка целостности тумб). Гидравлическое буферное устройство (очистка буфера; проверка уровня масла, долив, проверка действия выключателя). |
| 15. | Вводный рубильник |  | Внешний осмотр, очистка. Проверка состояния соединений проводов, контактных стоек, пинцетов. Проверка крепления рычага, траверсы ножей. Подтяжка клеммных соединений. Регулировка зазоров пинцетов. Проверка заземляющего проводника. |
| Перечень работ при годовом оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов: |  |  |  |
| 1. |  |  | Годовой ремонт – проводится не реже одного раза в год. В состав работ годового ремонта включаются все вышеперечисленные работы, и лифт предъявляется к периодическому техническому освидетельствованию. Регламентные работы проводятся по согласованному с Заказчиком графику. В остальное время суток производятся работы по аварийному обслуживанию, внеплановым ремонтам и устранению неисправностей, вызвавших внезапную остановку лифта. Работы проводятся незамедлительно (срочно) по поступившей заявке. |

7. Требования к материалам, используемым при оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов:

| Смазывание направляющих вкладышей | Смазка Класс вязкости по ISО 13,5 – 16,5; Плотность, при 20 0С г/см3 0,8 – 0,9; Температура вспышки 0С, не ниже 210; Температура застывания , 0С не выше -21; Смазка должна обладает отличной гидролитической и термоокислительной стабильностью |
| --- | --- |
| Заливка масла в редуктор привода дверей | Масло И-50А ГОСТ (ТУ) 38.101413-97 Класс вязкости ISO 100 мм2/с при 40° С Температура вспышек определяемая t-C° 225(215) Температура застывания – 15° С Плотность при 20° С кг/м3 не более 910 Стабильность против окисления приращения смол, % не более 3,0 |
| Заливка масла в редуктор лебедки | Должна отвечать ГОСТ 20799-88 100; Вязкость кинематическая при 40 °С, 99-110 мм2/с; Температура вспышки не ниже 220°С; Температура застывания не выше - 15°С; Содержание серы не более 1,1 % |

8. Общие требования:

8.1. Подрядчик должен иметь действующие документы, позволяющие оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования;

8.2. Подрядчик должен предоставить отзывы от организаций, в которых ведет техническое обслуживание лифтового оборудования;

8.3. Специалисты Подрядчика должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ПУБЭЛ;

8.4. Обязательно наличие у Подрядчика участка по наладке лифтов, а также специализированного оборудования по диагностированию и ремонту;

8.5. Подрядчик обязан в течение 5 дней после подписания Договора предоставить Заказчику:

- приказ о назначении ответственного за техническое облуживание лифтов;

- приказ о закреплении лифтов за электромехаником;

- график работ по техническому обслуживанию лифтов (ежемесячные осмотры, ТО-1; ТО-2;

ТО-3, годовое ТО  лифтов) и согласуется с Заказчиком,

8.6. Подрядчик должен иметь ремонтную аварийную службу для выполнения трудоемких восстановительных работ, прибытие аварийной службы в течение 30 мин.

9.  Подрядчик обязан:

9.1. При оказании услуг соблюдать все нормативные документы, принятые на территории Российской Федерации, регламентирующие выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования, в том числе:

- Технический регламент о безопасности лифтов, утвержденный постановлением Правительства РФ от 02.10. 2009г. № 782;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ10-558-03, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03г.№ 31;

- «Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации», утвержденное приказом Госстроя РФ от 30.06.1999г. № 158;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмое издание;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭП), утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6;

- ПБ при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00;

- выполнять работы в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией завода изготовителя.

9.2. Работы должны выполняться с использованием оборудования и инструмента, материалов и запасных частей Подрядчика, которые должны соответствовать требованиям СНиПа, ГОСТа, ТУ и другим нормативным документам.

10.	 Особые условия:

10.1. Услуги по устранению неисправностей и наладке лифтового оборудования, не вошедшие в состав работ по техническому обслуживанию,требующие оперативного выполнения, проводятся за счет сил и средств подрядчика и входят в стоимость договора на оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов, но не могут превышать 3000 (три тысячи) рублей.

10.2. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования проводятся на действующем объекте без нарушения лечебного процесса.

##### 11. Срок оказания услуг:

11.1. Начало оказания услуг с 16.07.2012г.

11.2. Окончание оказания услуг 31.12.2012г.

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |