Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «26» июня 2012 года  № 0356300051112000007

Техническое задание

Поставка медицинского оборудования (гинекологическое кресло)

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Фиксированная высота кресла | Наличие |  |
|  | Независимая и бесступенчатая регулировка наклонов секции спины и секции сиденья с помощью пневматических пружин с блокировкой | Наличие |  |
|  | Установлено на металлическое устойчивое основание на 4-х регулируемых по высоте ножках | Соответствие |  |
|  | Каркас кресла изготовлен из стали, электростатически покрытой порошковым лаком, устойчивым к механическим повреждениям. | Соответствие |  |
|  | Элементы крепления аксессуаров выполнены из нержавеющей стали | Соответствие |  |
|  | Сиденье и секция спины кресла имеют бесшовное наружное покрытие из кожзаменителя, устойчивого к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств | Соответствие |  |
|  | Регулировка опор для колен по высоте и углу наклона | Наличие |  |
|  | Съемные чехлы для опоры для колен в цвет обивки кресла | Наличие |  |
|  | Размер ложа (2 секции) | Не менее 1250 × 600 мм |  |
|  | Ширина кресла общая | Не менее 650 мм |  |
|  | Высота | Не менее 900 мм |  |
|  | Диапазон регулировки угла наклона спинки | Не менее 0 – 60 ° |  |
|  | Диапазон регулировки Тренделенбург | Не менее 0 – 25 ° |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Гинекологическое кресло | 1 шт. |  |
|  | Выдвижной гинекологический лоток из нержавеющей стали | 1 шт. |  |
|  | Опоры для колен по Геппелю | 1 пара |  |
|  | Упоры для рук | 1 пара |  |
|  | Держатель гигиенических простыней, прикрепленный к спинке в комплекте с рулоном | 1 шт. |  |
|  | Вмонтированная складная ступенька (жесткая) | 1 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 60 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 3 |  |
|  | Цена ед, руб. | Указать |  |
|  | ИТОГО сумма, руб. | Указать |  |

Главный врач МБУЗ «ГП № 3»			                                                      Ю.Б. Власова