РЕГИОН – ПОДРЯД

614081 г. Пермь                                                                                                     факс (342) 244-70-51

ул. Кронштадтская, 35                                                                                           тел. (342) 244-72-22

E-mail: office@new-ground.ru

Экз. ___

Здание МАДОУ «Детский сад №238» по адресу: г. Пермь, ул. Горького, 42

Рабочая документация

Ремонт здания

Усиление стены подвала.

2197.1-АС

Том 1

2011

РЕГИОН – ПОДРЯД

614081 г. Пермь                                                                                                     факс (342) 244-70-51

ул. Кронштадтская, 35                                                                                            тел. (342) 244-72-22

E-mail: office@new-ground.ru

Здание МАДОУ «Детский сад №238» по адресу: г. Пермь, ул. Горького, 42

Рабочая документация

Усиление стены подвала.

2197.1-АС

Том 1

Директор			                                                                 Ю.Г. Старцев

Начальник проектного отдела                                                  Г.А. Тимофеева

Главный инженер проекта      	                                             Н.А. Назарова

2011

Содержание тома

Содержание тома	3

Cостав рабочей документации 	5

Справка о соответствии действующим нормам и правилам 	6

1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 	7

1 Общие данные	8

1.1 Исходные данные для проектирования:	8

1.2 Сведения об объекте.	8

1.3  Инженерно-геологические условия площадки	8

2. Объемно-планировочная и конструктивная характеристика здания.	9

3  Конструктивные решения	10

3.1 Техническое решение по устройству грунтоцементных элементов	10

3.2 Техническое решение по устройству ж.б. обоймы	11

4. организация ремонта	11

4.1   Характеристика условий ремонта	11

4.2 Производство ремонтно-строительных работ	11

4.3 Подготовительный период	12

4.4 Общестроительные работы	12

4.5 Технология закрепления грунтов (устройство ГЦЭ)	12

Порядок производства работ.	13

4.5.1 Производство работ в зоне действия подземных коммуникаций	14

4.5.2 Контроль качества работ	14

4.6  Устройство железобетонной обоймы.	16

4.7 Скрытые работы	16

4.8. Приемочный контроль.	17

4.9 Охрана труда и техника безопасности	17

4.10 Противопожарные мероприятия при производстве строительно-монтажных работ	19

4.11  Мероприятия по охране окружающей природной среды	20

4.12. Потребность строительства в основных строительных машинах и оборудовании	21

ПРИЛОЖЕНИЯ 	22

Приложения 1. Задание на проектирование	23

Приложение 2. Свидетельство о допуске к работам 	24

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	26

АС-1. Общие данные ..	27

АС-2. Ведомость объемов работ...	28

АС-3. Схема расположения ГЦЭ на плане подвале. Схема расположения ГЦЭ на плане 1 этажа. Разрез 1-1, 2-2, 3-3. Ведомость ГЦЭ...	29

АС-4. План железобетонной обоймы (на плане подвала)  Разрез 4-4……………………30

АС-5.  Ведомость отделки помещений. Экспликация полов………………………………..31

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (сметная документация)	32

Пояснительная записка…………………………………………………………………..………..33

Сводный сметный расчет стоимости строительства по состоянию на 2001г………………………………………………………………………………………...………..34

Локальный сметный расчет 02-01-01  до цен 2001г……………………………………..…...35

Сводный сметный расчет стоимости строительства по состоянию на 2 кв. 2011г……...54

Локальный сметный расчет 02-01-01 в ценах на 2 кв. 2011г…………………………..…...55

Потребное количество ресурсов к локальному сметному расчету 02-01-01………..…...85

Приложения:

- Опросный лист (Перечень исходных данных для расчета сметной стоимости) ……...89

- Смета на проектные работы №012-01-01………………………………………………..…...90

- Расчет стоимости экспертных услуг в ценах 2001г………………………..…………..…...91

- Расчет стоимости экспертных услуг в ценах 2 кв. 2011г…………………..………….…...92

Состав рабочей документации

| № тома | Шифр | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2197.1-АС | Здание МАДОУ «Детский сад №238» по адресу: г. Пермь, ул. Горького, 42 Усиление стены подвала. |  |

Справка

о соответствии действующим нормам и правилам

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, стандартов, действующих на территории РФ, исходных данных, технических условий, выданных органами государственного надзора и заинтересованными организациями, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом.

ГИП                                                                                           Н.А. Назарова

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

# 1 Общие данные

Рабочая документация на усиление стены подвала по оси «Б» в здании МАДОУ    «Детский   сад №238» по  адресу: г. Пермь, ул. Горького, 42,  выполнена на основании договора № 2197.1/П от 16 мая 2011г. и задания на проектирование.

Подрядчик  выполненных работ -  ООО «Регион-Подряд». Свидетельство о допуске к работам №Д-63-5905022786-18022011-493 от 18.02.2011г., выдано НП «Союз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского Края»

Заказчик – МАДОУ «Детский   сад №238» г.Пермь.

## Исходные данные для проектирования:

- Задание на проектирование от  1.06.2011г.

- Заключение о техническом состоянии строительных конструкций здания МДОУ «Детский сад №238»,   шифр 2197-ТО, ООО «Регион-Подряд», 2010г.

-  Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте «МДОУ Детский сад  №238», шифр 2197-ИЗ, ООО «Регион-Подряд», 2010г.

## 1.2 Сведения об объекте.

Здание детского сада  расположено в г. Перми,  ул. М. Горького, 42. Территория вокруг здания заасфальтирована, благоустроена.

Здание оборудовано центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией,  вентиляцией,  электроснабжением и слаботочными  устройствами (радио, телефон).

## 1.3  Инженерно-геологические условия площадки

По данным изысканий ООО «Регион-Подряд» (шифр 2197-ИЗ) установлено:

- Площадка на глубину 10,0м сложена суглинками мягко - текучепластичной консистенции (ИГЭ-1). Суглинки - чрезмернопучинистые.

- С поверхности залегают насыпные грунты мощностью до 1,4м.

Подземные воды в период изысканий (июль 2010г.) до глубины 10,0м не вскрыты. В периоды снеготаяния, обильных дождей, а также в результате техногенных утечек возможно появление  «верховодки» в суглинках на глубине 1,7м от поверхности земли. Нормативная глубина промерзания суглинков  1,9м.

# 2. Объемно-планировочная и конструктивная характеристика здания.

Здание детского сада 2-х этажное, кирпичное с подвалом под частью здания, прямоугольной формы с  размерами в осях 25,26х10,82м. Высота здания - 8,7м. Год постройки - 1957г. По конструктивной схеме – здание бескаркасное, с несущими продольными и поперечными  стенами.

Высота подвала - от  2,1 до 2,38м, высота 1-го  этажа – 3,1м, высота 2-го этажа – 3,4м. Подвал  находится под частью здания в осях «3-11» и «Б-Д». В подвале  расположены: прачечная, гладильная, помещение для сушки белья.

На 1 этаже расположены: помещения групповых, кухня, туалеты, кабинеты, кладовая, хозяйственные помещения,  на 2 этаже -  помещения групповых, медицинский кабинет, приемная, кабинеты.

Фундамент - ленточный,  мелкого заложения на естественном основании. Выполнен из бетона, не армирован (заполнитель песок, гравий, галька, включения кирпичного боя), в верхней части – кирпичная кладка. Поперечные стены выше пола подвала – кирпичная кладка.

Наружные стены -  кирпичные из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 640мм.

Внутренние стены - из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 380мм.

Перегородки - из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 120мм  и  дощатые . Оштукатурены и окрашены.

Междуэтажные перекрытия - сборные многопустотные железобетонные плиты.

Чердачное перекрытие - сборные железобетонные плиты по несущим стенам и частично по железобетонным балкам. Утеплитель – шлак.

Лестницы - железобетонные наборные ступени по металлическим косоурам, в подвале - металлическая, наружные эвакуационные - металлические.

Оконные блоки - стеклопакеты.

Дверные блоки -  филенчатые деревянные, пластиковые, металлическая не утепленная (центральный вход).

Полы -  бетонные, керамические, дощатые, линолеумные.

Крыша -  двускатная чердачная по деревянным наслонным  стропилам.

Кровля - листовая кровельная сталь по деревянной обрешетке, водосток наружный организованный.

В результате технического обследования, выполненного в 2010 году                 ООО «Регион-Подряд», выявлены следующие дефекты стен подвала:

- Сырость фундамента и стен

- Частичное обрушение штукатурного слоя стен, образование грибка и высолов на поверхности стен.

- Выветривание раствора в швах кирпичной кладки на 10-15см

Прочность бетона фундамента внутренней стены подвала ,по оси Б, в осях 4-11, R сж = 3,2…7,3МПа. Бетон соответствует классу В2,5-В5.

Рекомендовано выполнить усиление бетонного  фундамента внутренней стены  подвала по оси Б, путем устройства железобетонной обоймы.

# 3  Конструктивные решения

Строительными решениями проекта предусмотрено усиление внутренней стены подвала по оси «Б» путем устройства 2-х сторонней обоймы. Со стороны грунта обойма запроектирована из секущих грунтоцементных элементов (ГЦЭ) диаметром 600мм, со стороны подвала – монолитная железобетонная. Совместная работа обоймы и существующей стены обеспечивается установкой анкеров.

Преимущества данного конструктивного решения:

  - Малый объем земляных работ (не нарушается структура грунта, не оголяется фундамент)

  - Увеличивается опорная площадь фундамента

  - Сокращаются сроки строительно-монтажных работ

## 3.1 Техническое решение по устройству грунтоцементных элементов

Грунтоцементные элементы (ГЦЭ) диаметром 600мм  выполнить с отметок пола подвала и 1-го этажа.

ГЦЭ выполняются по однокомпонентной технологии струйной цементации грунтов «jet grouting», основанной на использовании энергии струи цементного раствора для перемешивания природного грунта с частичным его замещением цементным раствором. Технология характеризуется отсутствием динамических воздействий и безопасна для существующих фундаментов. Грунтоцемент обладает высокими прочностными, деформационными и противофильтрационными характеристиками.

Грунтоцементные элементы  выполнять с шагом  450мм.

Угол наклона ГЦЭ - 00, 100.   Длина  ГЦЭ – 1,1…3,4м.

Характеристики грунтоцемента:

-  удельный вес грунтоцемента 1,8т/куб.м.

-  прочность грунтоцемента на сжатие Rсж28≥3МПа.

- 3.2 Техническое решение по устройству ж.б. обоймы

Железобетонную обойму  выполнять из бетона кл. В15, толщиной 100мм.  Армировать сварными сетками диаметром 12А400С по ГОСТ 5781-82, шаг ячейки 200х200мм. Сетку крепить к стене при помощи анкеров из арматуры 16А400С.

По всей площади ж.б. обоймы выполнить вертикальную гидроизоляцию материалом Ceresit CR65.

# 4. организация ремонта

- 4.1   Характеристика условий ремонта

Строительные работы вести с закрытием детского дошкольного учреждения.

Работы ведутся в стесненных условиях. Стесненность условий связана:

- с работой вблизи существующих стен;

- стесненность условий складирования материалов на строительной площадке.

- работой  в  подвале высотой до 2,5м.

Для подъезда к стройплощадке использовать существующие автодороги.

Доставку грузов на стройплощадку осуществлять автотранспортом. Доставку оборудования и механизмов производить с технологической базы предприятия.  Складирование материалов и оборудования осуществлять в местах, указанных Заказчиком.

Электроснабжение и водоснабжение строительной площадки  производится от  точек предоставленных Заказчиком.

Работы необходимо производить  в соответствии  с требованиями соответствующих  глав СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»; СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;  СНиП 12-03-2001   «Безопасность труда в строительстве»; ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской федерации».

- 4.2 Производство ремонтно-строительных работ

К  началу производства работ  необходимо иметь:

-     рабочие чертежи,

-    ППР или технологическую схему,

- план здания с нанесенными инженерными коммуникациями (водопровод, канализация, кабельная сеть, связь и др.), письменно согласованный с лицами,  эксплуатирующими эти сети (получает Заказчик).

- 4.3 Подготовительный период

Подготовительные и вспомогательные работы.

- Вынести места расположения действующих  коммуникаций, находящихся вблизи участка работ;

- Осуществить вынос или демонтаж коммуникаций, попадающих в зону производства работ.

- Для сбора отработанной воды и пульпы установить шламоотстойники,   установить ограждение участка работ .

- Подготовить бригаду исполнителей,  предварительно прошедших курс обучения технологии производства работ.

- Завезти и смонтировать предусмотренный проектом комплект оборудования и материалы;

- Подключить временное электроснабжение и водопровод. Электроэнергии -  50кВт/час, напряжение – 380В, вода с учетом расхода в 5м3/час, с давлением 0,4МПа.

- В местах движения людей, транспорта на расстоянии 1,5м выставить ограждение  рукавов высокого давления из оградительной ленты.

- Доставка цемента на стройплощадку производится по мере необходимости автоцементовозом. Цемент сгружается в силос вместимостью  25т.

- 4.4 Общестроительные работы

Проектом предусматривается выполнить следующие виды работ:

- разборка полов, отбивка штукатурки стен

- устройство грунтоцементных элементов;

- санация стены подвала

- устройство железобетонной обоймы;

- вертикальная гидроизоляция стены подвала;

- восстановление полов;

- отделочные работы;

- 4.5 Технология закрепления грунтов (устройство ГЦЭ)

Технологические параметры устройства ГЦЭ:

- Бурение технологических скважин - колонковое Ø 112мм с промывкой глинистым раствором или водой.

- Раствор цементный с  В/Ц = 1,0 (по массе), плотность раствора ρ =1,51 г/см3.

- Расход цемента – 250 кг/п.м  ГЦЭ.

- Рабочее давление подачи раствора– 450 атм.

### Порядок производства работ.

1. Бурение технологической  скважины (прямой ход).

Установить буровую машину на точку бурения. Бурение  скважины производить до проектной отметки  подошвы сваи.  Работы выполнять буровым станком УКБ или буровым станком СБГ-ПМ2.2 «СТЕРХ».

2. Приготовление цементного раствора.

Приготовление цементного раствора производить в миксерной установке NG-2 по мере необходимости.

3. Изготовление свай   (обратный ход буровой колонны).

После достижения скважиной  проектной глубины, выполнять подъем буровой колонны с закреплением  грунтов. Закрепление грунтов выполнять до верхней проектной отметки закрепления

Раствор к буровой подается из насоса струйной цементации МР/7/Е/СО по рукавам высокого давления.

Устройство ГЦЭ сопровождается изливом из технологической скважины шлама (грунтоцементной смеси)  в количестве  50% от объема изготавливаемых  ГЦЭ. Для перехвата изливающейся пульпы, вокруг скважины при производстве работ установить инвентарное ограждение. Пульпу собирать по мере поступления лопатами и выносить носилками в специально вырытый отстойник глубиной 1.0м сечением 3.0х3.0м. Периодически, раз в  два дня, затвердевшую пульпу  разбивать отбойным молотком и вывозить вместе с другим строительным мусором  на свалку.

Если в процессе производства работ будет установлено, что глубина заложения подошвы и конструкция  фундаментов отличаются от проектных, необходимо обратиться в проектную организацию. В случае необходимости, авторами проекта будут внесены  в проект коррективы.

Порядок устройства ГЦЭ:

Для исключения разрушения ранее изготовленных грунтоцементных элементов, ГЦЭ выполнять поочередно через три: 1-ю, 5-ю, 9-ю и  т.д.  Работа на соседних скважинах возможна не ранее 48 часов.

Без согласования с авторами проекта изменения в порядке производства работ не допускаются.

### 4.5.1 Производство работ в зоне действия подземных коммуникаций

- Предварительно (до начала работ) необходимо произвести обнаружение и обозначение трасс кабельных сетей, сетей связи и коммуникаций  на территории строительной площадки.

- При производстве работ в местах расположения подземных коммуникаций, силовых сетей, газопроводов, сетей связи, телевидения, работы производить  при наличии письменного разрешения  организаций эксплуатирующих  указанные сети и в присутствии их представителя. Работы в местах прохождения магистральных сетей связи и телевидения, производить только  при наличии письменного разрешения  Технического узла Магистральных сетей и в присутствии их представителя.

- Работы следует осуществлять под непосредственным руководством производителя работ (прораба, мастера).

- Строго соблюдать технологические параметры нагнетания по глубине.

- Во время нагнетания раствора, необходимо  следить  за возможными выходами цементного раствора в систему подземных коммуникаций и каналов. Наблюдение за выходом раствора, в момент нагнетания,  следует  вести через открытые люки  канализационных колодцев и каналов, расположенных  вблизи участка закрепления.

- При работах вблизи канализационных трубопроводов, следует обеспечить максимальный поток воды по канализационным трубам, для чего  во время нагнетания скрепляющего раствора следует  открыть все водопроводные краны в здании вблизи участка закрепления.

- Следить за количеством пульпы, поступающей из скважины при нагнетании раствора. Нагнетание растворов остановить: при  прекращении излива пульпы из скважины, при выходе раствора в подземные коммуникации и каналы.  Выполнить  назначенные авторским надзором  мероприятия по ликвидации прорывов.

### 4.5.2 Контроль качества работ

Состав контроля качества и контролируемые показатели.

Контроль качества работ включает:

- Входной контроль

- Операционный контроль

- Приемочный контроль.

Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем  и методы контроля должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1. Контроль качества  работ

| Наименование операций подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав | Требования |  | Контроль (метод и объем) | Привлекаемые службы |  |
| 1. Входной контроль |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Приобретение материалов | Проверка сертификатов качества строительных материалов | Должны соответствовать проекту |  | Регистрационный | ОМТС |  |
| 2. Операционный контроль качества. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Разбивка мест бурения скважин | В соответствии с проектом. Точки бурения скважин фиксируются металлическими штырями. |  | + 50мм | Измерительный: (теодолит, стальная компарированная рулетка) |  | Мастер |
| 2.2. Бурение скважин | Замеры: -отклонения оси скважин от проектного направления -глубины скважин |  | ≤2% от глубины ≤2% | Измерительный (угломер-гониометр, стальная компарированная рулетка) |  | Мастер |
| 2.3. Приготовление цементного раствора | Замеры: -плотность раствора -температура раствора - водоцементное соотношение |  | ρ = 1,51г/см3 не ≤+5град.С В/Ц = 1:1 Отклонение не более 5%. | Измерительный: Ареометр, термометр. Дозирующее устройство Замеры - периодически (ежесменно) |  | Мастер |
| 2.4. Режим нагнетания и другие технологические параметры | Замеры: -частота вращения -линейная скорость перемещения -расход цементного раствора -давление нагнетания -интервал закрепления по глубине - последовательность нагнетания скважин - температура окружающей среды |  | ≤15% ≤15% ≤15% ≤15% ≤1% согласно проекта - 20град. С | Измерительный визуальный, дозатор манометр компарированная рулетка визуально термометр |  | Мастер |
| 3. Контроль соответствия требования проекта характеристик закрепленного грунта, форм и сплошности закрепления |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Выбуривание и определение прочности грунтоцемента на одноосное сжатие. -отклонение стандартных размеров образца цилиндрической формы: - Ø 93мм - отношение высоты к диаметру 2:1 - непараллельность торцевых поверхностей образца -снижение прочности контрольных образцов относительно расчетной: (Rсж – 3,0МПа) |  |  | ±2мм ±10% ≤15% ≤10% | Лабораторный Не ранее чем через 14сут. после закрепления. 2 скважины Количество – 6 образцов (по 3 из каждой скважины). Линейка Линейка Линейка, угольник Гидравлический пресс |  | Строительная лаборатория |

Контроль  показателей качества грунтоцемента

Цель работ – проверка соответствия проекту прочностных  характеристик грунтоцемента. Проходку контрольных скважин осуществлять не ранее чем через 14 суток после устройства ГЦЭ. Количество контрольных скважин - 2 шт., L=3,74м.

Контрольное бурение осуществляется колонковым способом, диаметром  93мм.

Из  скважин в интервале струйной цементации отобрать по 3 образца (керна) грунтоцемента. Извлекаемые при бурении керны описать, одновременно визуально оценивая качество и сплошность закрепления. Отобранные образцы завернуть во влажную марлю, герметично упаковывать в полиэтиленовый пакет и отправить в строительную лабораторию.

Прочностные характеристики грунтоцемента должны соответствовать проектным расчетным значениям. После отбора кернов ствол скважин залить цементным раствором.

- 4.6  Устройство железобетонной обоймы.

Работы по устройству ж.б. обоймы выполнять из помещений подвала. Перед устройством обоймы устраиваются грунтоцементные элементы  (см. п.4.5).

Последовательность выполнения работ смотри на листе 2197.1-АС-4.

Все работы вести на основании проекта производства работ и в соответствии с требованиями  СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции”, Руководства по производству бетонных работ,  СНиП 111-4-80* “Техника безопасности в строительстве”.

- 4.7 Скрытые работы

Все работы   подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс.

Таблица 2. Перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 Бурение технологических скважин |  |
|  | 1.2 Устройство грунтоцементных элементов |  |
|  | 1.3 Контроль качества грунтоцемента |  |
|  | 1.4 Прием законченных железобетонных конструкций |  |
|  | 1.5 Прием смонтированной арматуры и сварка стыковых соединений |  |
|  | 1.6 Устройство гидроизоляции |  |

- 4.8. Приемочный контроль.

При сдаче и приемке законченных работ необходимо предъявить следующую документацию:

- акты освидетельствования скрытых работ см. таблицу 2;

- исполнительные чертежи;

- общий журнал работ;

- журнал  устройства ГЦЭ;

- журнал бетонных работ;

- акт контрольного бурения и  испытания образцов грунтоцемента;

- технические паспорта  и документы с результатами проверки качества исходных

материалов.

Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным

конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11. СНиП 3.03.01-87.

- 4.9 Охрана труда и техника безопасности

При производстве  строительно-монтажных  работ следует строго соблюдать требования СНиП   12-03-2001ч.1, 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве»,  ПБ–10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», а также правил техники безопасности, утвержденных органами государственного надзора и соответствующими министерствами.

Расположение постоянных и временных транспортных путей, сетей электроснабжения, механизированных установок, складских площадок  и других устройств должно строго соответствовать указанному в проекте.

На территории объекта  должны быть установлены указатели проездов и проходов. Опасные для движения зоны следует ограждать, либо выставлять на их границах предупредительные надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время.

Металлические части строительных машин и механизмы с электроприводом  должны быть заземлены.

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом конкретном случае должны быть согласованы со всеми участникам строительства, службами техники безопасности, а также инспекцией Госгортехнадзора.

Скорость движения автотранспорта  у строительных объектов не должна превышать 10 км/час, а на поворотах и в рабочей зоне кранов -  5 км/час.

На строительной площадке  провести инструктаж всех участников строительно-монтажных работ.

Обеспечить безопасное ведение работ с электрооборудованием, с легко воспламеняемыми веществами, при сварочных работах, при работе с грузоподъемными машинами и механизмами.

Все работающие на строительной площадке  должны быть в защитных касках.

Техника безопасности при производстве работ по струйной цементации:

- Рабочее место должно быть обеспечено индивидуальными средствами защиты, а также полевой аптечкой с бинтами, растворами аммиака, йода, соды и борной кислоты для оказания первой помощи. Аптечка должна быть установлена в непосредственной близости от рабочего места.

- Рабочее место рабочих, занятых приготовлением скрепляющего раствора, должно хорошо проветриваться.

- Электродвигатели и пусковая аппаратура на растворном и инъекционном узлах должны быть надежно защищены от попадания на них растворов.

- Применение нагнетательных шлангов разрешается только после их испытания при давлении, в 1,5 раза превышающее рабочее.

- Перед опусканием инъектора в скважину необходимо убедиться в его исправности.   Не   допускается   нахождение   рабочих   непосредственно   вблизи скважины во время нагнетания раствора.

- Перед производством инъекционных работ ежедневно в начале смены необходимо тарировать манометры на насосах.

- Отсоединение шлангов от инъектора разрешается производить только после сброса давления в  системе.  Перегибать шланги под давлением категорически запрещается.

Запрещается:

- Работать вблизи инъекционного комплекса без защитной каски.

- Включать и выключать агрегаты без предупреждения персонала и оператора.

- Допускать присутствие посторонних людей у установок с вращающимися элементами во время их работы.

- Устранять неисправности в установках и производить смазку механизмов на ходу.

- Разбирать напорную систему при работающем насосе.

- Подниматься на мачты и стойки механизмов во время их работы.

Техника безопасности при производстве бетонных работ:

- Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается.

- Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном заданной прочности) с разрешения производителя работ.

- Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах.

- 4.10 Противопожарные мероприятия при производстве строительно-монтажных работ

При  производстве строительно-монтажных  работ  необходимо  строго  соблюдать  «Правила  пожарной  безопасности  в РФ»  ППБ-01-03.

Ответственность  за  соблюдение  правил  пожарной  безопасности  несет  в  целом   за  объект  -  начальник  строительства,  а  за  отдельные  участки  -  должностные  лица,  в  ведении  которых  находятся  эти  участки.

До  начала ремонтно-строительных работ  необходимо  обеспечить  устройство  проездов  и  дорог, обеспечить объект  водой  в  противопожарных  целях  по  возможности  из  постоянной существующей   сети,  при невозможности этого варианта - из  автоцистерн.

Все  дороги  и  проезды  должны  быть  свободны,  а  в  ночное  время  освещены.

Складировать сгораемые строительные  материалы  в  противопожарных  разрывах  запрещено.

Сварочные  и  другие  огневые  работы,  связанные  с  применением  открытого  пламени,  можно  вести  лишь  с  письменного   разрешения  в  строгом  соответствии  с  ППБ-01-03 «Правилами  пожарной  безопасности» и 12-03-2001       «Безопасность труда  в  строительстве».

Электрические  сети  и  электрооборудование  на  строительной  площадке  должны  соответствовать  «Правилам  устройства  электроустановок»,    СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда  в  строительстве»,  «Инструкции  по  монтажу  электрооборудования  пожароопасных  установок  до  1000В ».

Курить  при  производстве  строительно-монтажных  работ  разрешается  в  специально  отведенных  местах.  На  видных  местах  вывешиваются  предупредительные  надписи  о  запрещении  курения,  плакаты  на  противопожарные  темы.

Обеспечить строительную площадку  огнетушителями (не менее двух  на объект и не менее двух на этаж  внутри помещений), ящиками с песком.

- 4.11  Мероприятия по охране окружающей природной среды

При  выполнении  всех  строительно-монтажных  работ  необходимо  строго  соблюдать  требования  защиты  окружающей  природной  среды,  сохранения ее устойчивого  экологического  равновесия  и  не  нарушать  условия землепользования, установленные  законодательством  об  охране  природы.

Строительная  организация,   выполняющая  работы,  несет  ответственность  за  соблюдение  проектных  решений,  связанных  с  охраной  окружающей  природной  среды,  а  также  за  соблюдение  государственного  законодательства  и  международных  соглашений  по  охране  природы.

Производство  строительно-монтажных  работ,  движение  машин  и  механизмов,  складирование  и  хранение  материалов,  в  местах, не  предусмотренных  проектом,  запрещается.

На  производства работ установить  контейнеры отдельно  для  бытового  и строительного мусора.  Вывозить  мусор  в  места  указанные в  «Разрешении на размещение отходов».

Запрещается  мыть  технику и сливать отработанные  машинные  масла на  территории  строительства. Для очистки колес от грязи предусмотреть специальную площадку на территории строительной площадки.

Производство работ вести наиболее прогрессивными и индустриальными методами с наименьшим количеством отходов и вредных выбросов, по возможности используя изделия заводского изготовления.

Содержать  в  исправном  состоянии  технику,  не  допуская  ее  работу  на  холостом  ходу с целью уменьшения  количества  токсичных  выбросов  в  атмосферу.

После  окончания  строительно-монтажных  работ произвести очистку территории от строительного мусора.

- 4.12. Потребность строительства в основных строительных машинах и оборудовании

| № п.п. | Наименование | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровая установка | УКБ или СБГ-ПМ2.2 «СТЕРХ». | 1 |
| 2 | Автомобиль | КАМАЗ 43101 с прицепом ТЦ-11Б | 1 |
| 3 | Миксерная установка | NG-2 | 1 |
| 4 | Насос струйной цементации | МР/7/Е/СО | 1 |
| 5 | Цементный силос | СЦ-20 | 1 |
| 6 | Автомобиль | КАМАЗ-55102 | 1 |
| 7 | Автобетоносмеситель | СБ-92 |  |
| 8 | Сварочный трансформатор | ВД-306 | 1 |
| 9 | Ручная электрическая шлифовальная машина | SPARV-600 | 1 |
| 10 | Электрический отбойный молоток | BOSCH 11Е | 1 |

Машины  и  механизмы,  указанные  в  таблице,  могут  заменяться  на  другие,  с  аналогичными  характеристиками.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ