МКУ УЭАЗ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт системы отопления  в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников»  (г. Пермь, ул. Ленина,23).

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 645505,63 руб.

- Средства  на оплату труда 150923,19 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортзал (лежанка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-15-4 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода | 0,05 | 8948,1 | 1151,8 | 277 5,22 | 7519,3 | 447,41 | 57,59 | 13,85 0,26 | 375,97 | 130 6,5 | 0,45 0,02 |
| 2 | ФЕРр65-15-3 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,11 | 5493,93 | 983,46 | 172,66 3,48 | 4337,81 | 604,33 | 108,18 | 18,99 0,38 | 477,16 | 111 12,21 | 0,3 0,03 |
| 3 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,05 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 187,63 | 40,31 | 3,29 0,12 | 144,03 | 91 4,55 | 0,2 0,01 |
| 4 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,09 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 215,90 | 71,21 | 4,85 0,10 | 139,84 | 89,3 8,04 | 0,1 0,01 |
| 5 | ФССЦ-301-1307 прим. Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Краны воздушные радиаторов диаметром 15 мм | шт. | 2 | 2,34 | 0 | 0 0 | 2,34 | 4,68 |  |  | 4,68 |  |  |
| 6 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 6 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 477,90 | 265,44 | 29,64 | 182,82 | 4,46 26,76 |  |
| 7 | ФЕР18-03-004-08 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м труб нитки регистра | 0,11 | 130,66 | 94,51 | 36,15 0,76 | 0 | 14,37 | 10,40 | 3,97 0,08 |  | 10,42 1,15 | 0,056 0,01 |
| 8 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных 3 рад.*12 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0576 | 34183,59 | 679,03 | 387,89 31,82 | 33116,67 | 1968,97 | 39,11 | 22,34 1,83 | 1907,52 | 75,7 4,36 | 2,72 0,16 |
| 9 | ФЕРр65-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов | 0,06 | 2571,41 | 1887,84 | 104,22 10,21 | 579,35 | 154,28 | 113,27 | 6,25 0,61 | 34,76 | 216 12,96 | 0,88 0,05 |
| 10 | ФЕРр65-21-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов | 0,09 | 542,38 | 242,97 | 52,11 5,1 | 247,3 | 48,81 | 21,87 | 4,69 0,46 | 22,25 | 27,8 2,5 | 0,44 0,04 |
| Магистраль у серверной (подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРр65-15-7 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | 100 м трубопровода | 0,5 | 4687,97 | 1760,46 | 64,59 0 | 2862,92 | 2343,99 | 880,23 | 32,30 | 1431,46 | 183 91,5 |  |
| Лежанка (подвал правое, левое крыло здания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРр65-15-4 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода | 1 | 8948,1 | 1151,8 | 277 5,22 | 7519,3 | 8948,10 | 1151,80 | 277,00 5,22 | 7519,30 | 130 130 | 0,45 0,45 |
| 2 Бокс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРр69-1-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича | 100 отверстий | 0,02 | 1289,34 | 1289,34 | 0 0 | 0 | 25,79 | 25,79 |  |  | 165,3 3,31 |  |
| 14 | ФЕР29-01-253-01 прим. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм | 10 шт. гильз | 0,2 | 82,38 | 81,63 | 0,28 0 | 0,47 | 16,48 | 16,33 | 0,06 | 0,09 | 9 1,8 |  |
| 15 | ФЕРр65-15-4 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода | 0,4 | 8948,1 | 1151,8 | 277 5,22 | 7519,3 | 3579,24 | 460,72 | 110,80 2,09 | 3007,72 | 130 52 | 0,45 0,18 |
| 16 | ФССЦ-302-1176 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | шт. | 2 | 404,2 | 0 | 0 0 | 404,2 | 808,40 |  |  | 808,40 |  |  |
| 17 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 8 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 637,20 | 353,92 | 39,52 | 243,76 | 4,46 35,68 |  |
| 18 | ФССЦ-302-1135 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -8 | 18,32 | 0 | 0 0 | 18,32 | -146,56 |  |  | -146,56 |  |  |
| 19 | ФССЦ-302-1130 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм | шт. | 8 | 27,02 | 0 | 0 0 | 27,02 | 216,16 |  |  | 216,16 |  |  |
| 20 | ФЕР16-07-003-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 4 | 112,23 | 44,24 | 4,94 0 | 63,05 | 448,92 | 176,96 | 19,76 | 252,20 | 4,46 17,84 |  |
| 21 | ФЕР16-07-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 2 | 97,49 | 44,24 | 4,94 0 | 48,31 | 194,98 | 88,48 | 9,88 | 96,62 | 4,46 8,92 |  |
| 22 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,04 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 150,10 | 32,25 | 2,63 0,09 | 115,22 | 91 3,64 | 0,2 0,01 |
| 1 Бокс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕРр65-15-4 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода | 0,026 | 8948,1 | 1151,8 | 277 5,22 | 7519,3 | 232,65 | 29,95 | 7,20 0,14 | 195,50 | 130 3,38 | 0,45 0,01 |
| Гараж прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕРр65-15-4 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода | 0,14 | 8948,1 | 1151,8 | 277 5,22 | 7519,3 | 1252,73 | 161,25 | 38,78 0,73 | 1052,70 | 130 18,2 | 0,45 0,06 |
| ул. Ленина, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕРр65-15-4 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода | 0,2 | 8948,1 | 1151,8 | 277 5,22 | 7519,3 | 1789,62 | 230,36 | 55,40 1,04 | 1503,86 | 130 26 | 0,45 0,09 |
| Лежанка (переход м/у зданием по ул. Ленина, 23 и 2-м боксом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр65-15-4 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода | 0,2 | 8948,1 | 1151,8 | 277 5,22 | 7519,3 | 1789,62 | 230,36 | 55,40 1,04 | 1503,86 | 130 26 | 0,45 0,09 |
| 4 этаж, кабинет 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,042 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 157,61 | 33,86 | 2,76 0,10 | 120,99 | 91 3,82 | 0,2 0,01 |
| 28 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,015 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 35,98 | 11,87 | 0,81 0,02 | 23,30 | 89,3 1,34 | 0,1 |
| 4 этаж, кабинет 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,09 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 337,73 | 72,56 | 5,91 0,21 | 259,26 | 91 8,19 | 0,2 0,02 |
| 30 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,14 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 335,85 | 110,77 | 7,54 0,16 | 217,54 | 89,3 12,5 | 0,1 0,01 |
| 31 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 8 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 637,20 | 353,92 | 39,52 | 243,76 | 4,46 35,68 |  |
| 32 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (7 секций*7,22 кг)*4 шт | 100 шт. | 0,04 | 935,72 | 865,7 | 70,02 25,98 | 0 | 37,43 | 34,63 | 2,80 1,04 |  | 110 4,4 | 2,24 0,09 |
| 33 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных 4 рад.*10 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,048 | 34183,59 | 679,03 | 387,89 31,82 | 33116,67 | 1640,81 | 32,59 | 18,62 1,53 | 1589,60 | 75,7 3,63 | 2,72 0,13 |
| 34 | ФССЦ-301-0555 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -4,8 | 320 | 0 | 0 0 | 320 | -1536,00 |  |  | -1536,00 |  |  |
| 35 | ФССЦ-301-0833 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт | 4,8 | 286,77 | 0 | 0 0 | 286,77 | 1376,50 |  |  | 1376,50 |  |  |
| 36 | ФЕРр65-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов | 0,08 | 2571,41 | 1887,84 | 104,22 10,21 | 579,35 | 205,71 | 151,03 | 8,34 0,82 | 46,34 | 216 17,28 | 0,88 0,07 |
| 37 | ФЕРр65-21-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов | 0,04 | 542,38 | 242,97 | 52,11 5,1 | 247,3 | 21,70 | 9,72 | 2,08 0,20 | 9,90 | 27,8 1,11 | 0,44 0,02 |
| 4 этаж кабинет 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,04 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 95,96 | 31,65 | 2,15 0,05 | 62,16 | 89,3 3,57 | 0,1 |
| 39 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 2 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 159,30 | 88,48 | 9,88 | 60,94 | 4,46 8,92 |  |
| 40 | ФЕРр65-19-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (14 секций*7,22 кг)*1 шт | 100 шт. | 0,01 | 1362,87 | 1243,46 | 119,41 44,31 | 0 | 13,63 | 12,44 | 1,19 0,44 |  | 158 1,58 | 3,82 0,04 |
| 41 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*14 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0168 | 34183,59 | 679,03 | 387,89 31,82 | 33116,67 | 574,28 | 11,41 | 6,52 0,53 | 556,35 | 75,7 1,27 | 2,72 0,05 |
| 42 | ФССЦ-301-0555 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -1,68 | 320 | 0 | 0 0 | 320 | -537,60 |  |  | -537,60 |  |  |
| 43 | ФССЦ-301-0833 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт | 4,8 | 286,77 | 0 | 0 0 | 286,77 | 1376,50 |  |  | 1376,50 |  |  |
| 44 | ФЕРр65-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов | 0,08 | 2571,41 | 1887,84 | 104,22 10,21 | 579,35 | 205,71 | 151,03 | 8,34 0,82 | 46,34 | 216 17,28 | 0,88 0,07 |
| 45 | ФЕРр65-21-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов | 0,04 | 542,38 | 242,97 | 52,11 5,1 | 247,3 | 21,70 | 9,72 | 2,08 0,20 | 9,90 | 27,8 1,11 | 0,44 0,02 |
| 4 этаж кабинет 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,01 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 23,99 | 7,91 | 0,54 0,01 | 15,54 | 89,3 0,89 | 0,1 |
| 47 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,045 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 168,87 | 36,28 | 2,96 0,10 | 129,63 | 91 4,1 | 0,2 0,01 |
| 48 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 2 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 159,30 | 88,48 | 9,88 | 60,94 | 4,46 8,92 |  |
| 49 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (9 секций*7,22 кг)*2 шт | 100 шт. | 0,02 | 935,72 | 865,7 | 70,02 25,98 | 0 | 18,71 | 17,31 | 1,40 0,52 |  | 110 2,2 | 2,24 0,04 |
| 50 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных 2рад.*12 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0288 | 34183,59 | 679,03 | 387,89 31,82 | 33116,67 | 984,49 | 19,56 | 11,17 0,92 | 953,76 | 75,7 2,18 | 2,72 0,08 |
| 51 | ФССЦ-301-0555 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -2,88 | 320 | 0 | 0 0 | 320 | -921,60 |  |  | -921,60 |  |  |
| 52 | ФССЦ-301-0833 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт | 2,88 | 286,77 | 0 | 0 0 | 286,77 | 825,90 |  |  | 825,90 |  |  |
| 53 | ФЕРр65-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов | 0,04 | 2571,41 | 1887,84 | 104,22 10,21 | 579,35 | 102,86 | 75,51 | 4,17 0,41 | 23,18 | 216 8,64 | 0,88 0,04 |
| 54 | ФЕРр65-21-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов | 0,06 | 542,38 | 242,97 | 52,11 5,1 | 247,3 | 32,54 | 14,58 | 3,13 0,31 | 14,83 | 27,8 1,67 | 0,44 0,03 |
| 4 этаж, кабинет 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,01 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 23,99 | 7,91 | 0,54 0,01 | 15,54 | 89,3 0,89 | 0,1 |
| 56 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,045 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 168,87 | 36,28 | 2,96 0,10 | 129,63 | 91 4,1 | 0,2 0,01 |
| 57 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 4 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 318,60 | 176,96 | 19,76 | 121,88 | 4,46 17,84 |  |
| 58 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (7 секций*7,22 кг)*2 шт | 100 шт. | 0,02 | 935,72 | 865,7 | 70,02 25,98 | 0 | 18,71 | 17,31 | 1,40 0,52 |  | 110 2,2 | 2,24 0,04 |
| 59 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных 2 рад.*9 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0216 | 34183,59 | 679,03 | 387,89 31,82 | 33116,67 | 738,37 | 14,67 | 8,38 0,69 | 715,32 | 75,7 1,64 | 2,72 0,06 |
| 60 | ФССЦ-301-0555 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -2,16 | 320 | 0 | 0 0 | 320 | -691,20 |  |  | -691,20 |  |  |
| 61 | ФССЦ-301-0833 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт | 2,16 | 286,77 | 0 | 0 0 | 286,77 | 619,42 |  |  | 619,42 |  |  |
| 62 | ФЕРр65-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов | 0,04 | 2571,41 | 1887,84 | 104,22 10,21 | 579,35 | 102,86 | 75,51 | 4,17 0,41 | 23,18 | 216 8,64 | 0,88 0,04 |
| 4 этаж, кабинет 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,03 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 71,97 | 23,74 | 1,62 0,03 | 46,61 | 89,3 2,68 | 0,1 |
| 64 | ФЕРр65-19-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (16 секций х 7,22 кг)*1 шт. | 100 шт. | 0,01 | 1362,87 | 1243,46 | 119,41 44,31 | 0 | 13,63 | 12,44 | 1,19 0,44 |  | 158 1,58 | 3,82 0,04 |
| 65 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*14 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0168 | 34183,59 | 679,03 | 387,89 31,82 | 33116,67 | 574,28 | 11,41 | 6,52 0,53 | 556,35 | 75,7 1,27 | 2,72 0,05 |
| 66 | ФССЦ-301-0555 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -1,68 | 320 | 0 | 0 0 | 320 | -537,60 |  |  | -537,60 |  |  |
| 67 | ФССЦ-301-0833 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт | 1,68 | 286,77 | 0 | 0 0 | 286,77 | 481,77 |  |  | 481,77 |  |  |
| 68 | ФЕРр65-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов | 0,02 | 2571,41 | 1887,84 | 104,22 10,21 | 579,35 | 51,43 | 37,76 | 2,08 0,20 | 11,59 | 216 4,32 | 0,88 0,02 |
| 69 | ФЕРр65-21-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов | 0,05 | 542,38 | 242,97 | 52,11 5,1 | 247,3 | 27,12 | 12,15 | 2,61 0,26 | 12,36 | 27,8 1,39 | 0,44 0,02 |
| 4 этаж, кабинет 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ФЕРр65-25-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: пробко-спускных кранов | 100 шт. | 0,01 | 2982,04 | 356,55 | 0 0 | 2625,49 | 29,82 | 3,57 |  | 26,25 | 41,8 0,42 |  |
| 71 | ФССЦ-302-0474 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | -1 | 25,09 | 0 | 0 0 | 25,09 | -25,09 |  |  | -25,09 |  |  |
| 72 | ФССЦ-302-0031 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 | шт. | 1 | 41,41 | 0 | 0 0 | 41,41 | 41,41 |  |  | 41,41 |  |  |
| 3 этаж, кабинет 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,17 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 637,94 | 137,06 | 11,17 0,39 | 489,71 | 91 15,47 | 0,2 0,03 |
| 74 | ФЕР16-03-001-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разборка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,085 | 452,53 | 433,35 | 19,18 0,38 | 0 | 38,47 | 36,84 | 1,63 0,03 |  | 44,4 3,77 | 0,028 |
| 75 | ФЕР16-03-001-02 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,085 | 3311,44 | 1083,36 | 47,96 0,95 | 2180,12 | 281,47 | 92,09 | 4,08 0,08 | 185,30 | 111 9,44 | 0,07 0,01 |
| 76 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 8 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 637,20 | 353,92 | 39,52 | 243,76 | 4,46 35,68 |  |
| 77 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (7 секций*1,95 кг)*4 шт | 100 шт. | 0,04 | 935,72 | 865,7 | 70,02 25,98 | 0 | 37,43 | 34,63 | 2,80 1,04 |  | 110 4,4 | 2,24 0,09 |
| 78 | ФЕР18-03-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: стальных биметаллических 4 рад.*10 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,054 | 18725,7 | 588,43 | 232,69 15,01 | 17904,58 | 1011,19 | 31,78 | 12,57 0,81 | 966,84 | 65,6 3,54 | 1,28 0,07 |
| 79 | ФССЦ-301-0559 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -5,4 | 167 | 0 | 0 0 | 167 | -901,80 |  |  | -901,80 |  |  |
| 80 | ФССЦ-301-1002 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Радиаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 4 | шт. | 8 | 920,69 | 0 | 0 0 | 920,69 | 7365,52 |  |  | 7365,52 |  |  |
| 81 | ФССЦ-301-1001 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Радиаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1 | шт. | 8 | 237,56 | 0 | 0 0 | 237,56 | 1900,48 |  |  | 1900,48 |  |  |
| 3 этаж кабинет 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,05 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 119,95 | 39,56 | 2,69 0,06 | 77,70 | 89,3 4,47 | 0,1 0,01 |
| 83 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,09 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 337,73 | 72,56 | 5,91 0,21 | 259,26 | 91 8,19 | 0,2 0,02 |
| 84 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 4 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 318,60 | 176,96 | 19,76 | 121,88 | 4,46 17,84 |  |
| 85 | ФЕРр65-19-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (16 секций*7,22 кг)*2 шт | 100 шт. | 0,02 | 1362,87 | 1243,46 | 119,41 44,31 | 0 | 27,26 | 24,87 | 2,39 0,89 |  | 158 3,16 | 3,82 0,08 |
| 86 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных 2 рад.*11 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0264 | 34183,59 | 679,03 | 387,89 31,82 | 33116,67 | 902,45 | 17,93 | 10,24 0,84 | 874,28 | 75,7 2 | 2,72 0,07 |
| 87 | ФССЦ-301-0555 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -2,64 | 320 | 0 | 0 0 | 320 | -844,80 |  |  | -844,80 |  |  |
| 88 | ФССЦ-301-0833 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт | 2,64 | 286,77 | 0 | 0 0 | 286,77 | 757,07 |  |  | 757,07 |  |  |
| 89 | ФЕРр65-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов | 0,04 | 2571,41 | 1887,84 | 104,22 10,21 | 579,35 | 102,86 | 75,51 | 4,17 0,41 | 23,18 | 216 8,64 | 0,88 0,04 |
| 90 | ФЕРр65-21-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов | 0,04 | 542,38 | 242,97 | 52,11 5,1 | 247,3 | 21,70 | 9,72 | 2,08 0,20 | 9,90 | 27,8 1,11 | 0,44 0,02 |
| 3 этаж кабинет 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,03 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 71,97 | 23,74 | 1,62 0,03 | 46,61 | 89,3 2,68 | 0,1 |
| 92 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,09 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 337,73 | 72,56 | 5,91 0,21 | 259,26 | 91 8,19 | 0,2 0,02 |
| 93 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 2 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 159,30 | 88,48 | 9,88 | 60,94 | 4,46 8,92 |  |
| 94 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (8 секций*7,22 кг)*1 шт | 100 шт. | 0,01 | 935,72 | 865,7 | 70,02 25,98 | 0 | 9,36 | 8,66 | 0,70 0,26 |  | 110 1,1 | 2,24 0,02 |
| 95 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*10 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,012 | 34183,59 | 679,03 | 387,89 31,82 | 33116,67 | 410,20 | 8,15 | 4,65 0,38 | 397,40 | 75,7 0,91 | 2,72 0,03 |
| 96 | ФССЦ-301-0555 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -1,2 | 320 | 0 | 0 0 | 320 | -384,00 |  |  | -384,00 |  |  |
| 97 | ФССЦ-301-0833 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт | 1,2 | 286,77 | 0 | 0 0 | 286,77 | 344,12 |  |  | 344,12 |  |  |
| 98 | ФЕРр65-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов | 0,02 | 2571,41 | 1887,84 | 104,22 10,21 | 579,35 | 51,43 | 37,76 | 2,08 0,20 | 11,59 | 216 4,32 | 0,88 0,02 |
| 99 | ФЕРр65-21-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов | 0,01 | 542,38 | 242,97 | 52,11 5,1 | 247,3 | 5,42 | 2,43 | 0,52 0,05 | 2,47 | 27,8 0,28 | 0,44 |
| 3 этаж кабинет VIP буфет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,052 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 124,74 | 41,14 | 2,80 0,06 | 80,80 | 89,3 4,64 | 0,1 0,01 |
| 101 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,072 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 270,19 | 58,05 | 4,73 0,17 | 207,41 | 91 6,55 | 0,2 0,01 |
| 102 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 4 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 318,60 | 176,96 | 19,76 | 121,88 | 4,46 17,84 |  |
| 103 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (4 секций*7,22 кг)*2 шт | 100 шт. | 0,02 | 935,72 | 865,7 | 70,02 25,98 | 0 | 18,71 | 17,31 | 1,40 0,52 |  | 110 2,2 | 2,24 0,04 |
| 104 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных 2 рад.*7 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0224 | 34183,59 | 679,03 | 387,89 31,82 | 33116,67 | 765,71 | 15,21 | 8,69 0,71 | 741,81 | 75,7 1,7 | 2,72 0,06 |
| 3 этаж (переход м/у новым буфетом и VIP буфетом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,03 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 71,97 | 23,74 | 1,62 0,03 | 46,61 | 89,3 2,68 | 0,1 |
| 106 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 2 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 159,30 | 88,48 | 9,88 | 60,94 | 4,46 8,92 |  |
| 107 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*10 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,012 | 34183,59 | 679,03 | 387,89 31,82 | 33116,67 | 410,20 | 8,15 | 4,65 0,38 | 397,40 | 75,7 0,91 | 2,72 0,03 |
| 108 | ФССЦ-301-0555 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -1,2 | 320 | 0 | 0 0 | 320 | -384,00 |  |  | -384,00 |  |  |
| 109 | ФССЦ-301-0833 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт | 1,2 | 286,77 | 0 | 0 0 | 286,77 | 344,12 |  |  | 344,12 |  |  |
| 110 | ФЕРр65-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов | 0,02 | 2571,41 | 1887,84 | 104,22 10,21 | 579,35 | 51,43 | 37,76 | 2,08 0,20 | 11,59 | 216 4,32 | 0,88 0,02 |
| 111 | ФЕРр65-21-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов | 0,01 | 542,38 | 242,97 | 52,11 5,1 | 247,3 | 5,42 | 2,43 | 0,52 0,05 | 2,47 | 27,8 0,28 | 0,44 |
| 112 | ФЕР46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 0,06 | 191,54 | 73,01 | 118,53 11,57 | 0 | 11,49 | 4,38 | 7,11 0,69 |  | 8,24 0,49 | 1,15 0,07 |
| 113 | ФЕР15-02-016-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,01 | 2046,91 | 806,9 | 109,64 64,6 | 1130,37 | 20,47 | 8,07 | 1,10 0,65 | 11,30 | 85,84 0,86 | 6,29 0,06 |
| 114 | ФЕР15-04-005-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 1654,12 | 384,81 | 13,7 0,23 | 1255,61 | 16,54 | 3,85 | 0,14 | 12,55 | 42,9 0,43 | 0,02 |
| 115 | ФССЦ-101-3456 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунтовка акриловая CAPASOL, CAPAROL | л | 0,15 | 30,67 | 0 | 0 0 | 30,67 | 4,60 |  |  | 4,60 |  |  |
| 1 этаж новый буфет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,03 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 71,97 | 23,74 | 1,62 0,03 | 46,61 | 89,3 2,68 | 0,1 |
| 117 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,072 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 270,19 | 58,05 | 4,73 0,17 | 207,41 | 91 6,55 | 0,2 0,01 |
| 118 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 2 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 159,30 | 88,48 | 9,88 | 60,94 | 4,46 8,92 |  |
| 119 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (4 секций*7,22 кг)*1 шт | 100 шт. | 0,01 | 935,72 | 865,7 | 70,02 25,98 | 0 | 9,36 | 8,66 | 0,70 0,26 |  | 110 1,1 | 2,24 0,02 |
| 120 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*7 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0112 | 34183,59 | 679,03 | 387,89 31,82 | 33116,67 | 382,86 | 7,61 | 4,34 0,36 | 370,91 | 75,7 0,85 | 2,72 0,03 |
| 1 этаж (экономико-финансовый отдел хоз. управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,085 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 203,91 | 67,25 | 4,58 0,10 | 132,08 | 89,3 7,59 | 0,1 0,01 |
| 122 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,192 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 720,50 | 154,80 | 12,61 0,45 | 553,09 | 91 17,47 | 0,2 0,04 |
| 123 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 10 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 796,50 | 442,40 | 49,40 | 304,70 | 4,46 44,6 |  |
| 124 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (4 секций*7,22 кг)*5 шт | 100 шт. | 0,05 | 935,72 | 865,7 | 70,02 25,98 | 0 | 46,79 | 43,29 | 3,50 1,30 |  | 110 5,5 | 2,24 0,11 |
| 125 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных 5рад.*7 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,056 | 34183,59 | 679,03 | 387,89 31,82 | 33116,67 | 1914,28 | 38,03 | 21,72 1,78 | 1854,53 | 75,7 4,24 | 2,72 0,15 |
| 1 этаж кабинет 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,04 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 95,96 | 31,65 | 2,15 0,05 | 62,16 | 89,3 3,57 | 0,1 |
| 127 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,072 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 270,19 | 58,05 | 4,73 0,17 | 207,41 | 91 6,55 | 0,2 0,01 |
| 1 этаж кабинет 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ФЕРр65-15-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,01 | 2398,91 | 791,2 | 53,86 1,16 | 1553,85 | 23,99 | 7,91 | 0,54 0,01 | 15,54 | 89,3 0,89 | 0,1 |
| 1 этаж кабинет 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ФЕРр65-15-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,072 | 3752,61 | 806,26 | 65,7 2,32 | 2880,65 | 270,19 | 58,05 | 4,73 0,17 | 207,41 | 91 6,55 | 0,2 0,01 |
| Заголовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ФССЦ-301-1224 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 50 | 11,98 | 0 | 0 0 | 11,98 | 599,00 |  |  | 599,00 |  |  |
| 131 | ФЕР15-04-030-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 | 837,52 | 359,63 | 2,93 0,12 | 474,96 | 460,64 | 197,80 | 1,61 0,07 | 261,23 | 40,59 22,32 | 0,01 0,01 |
| 132 | ФЕР15-04-030-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 | 1107,48 | 629,59 | 2,93 0,12 | 474,96 | 143,97 | 81,85 | 0,38 0,02 | 61,74 | 71,06 9,24 | 0,01 |
| 133 | ФЕР15-04-030-04 прим. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | 1107,48 | 629,59 | 2,93 0,12 | 474,96 | 166,12 | 94,44 | 0,44 0,02 | 71,24 | 71,06 10,66 | 0,01 |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ФССЦпг01-01-01-014 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 2,1 | 8,43 | 0 | 8,43 0 | 0 | 17,70 |  | 17,70 |  |  |  |
| 136 | ФССЦпг03-02-01-025 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 2,1 | 31,12 | 0 | 31,12 0 | 0 | 65,35 |  | 65,35 |  |  |  |
| 137 | ФССЦпг01-01-02-014 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 2,1 | 8,43 | 0 | 8,43 0 | 0 | 17,70 |  | 17,70 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 536312,42 |  |  |  | 1329,85 | 4,47 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 57667,33 | 9663,60 | 1396,88 40,28 | 46606,85 | 1049,76 | 3,46 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 61109,75 | 12629,11 | 1873,79 53,51 | 46606,85 | 1329,85 | 4,47 |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-8, 17-18, 20-21, 31, 33-35, 39, 41-43, 48, 50-52, 57, 59-61, 65-67, 74-76, 78-81, 84, 86-88, 93, 95-97, 102, 104, 106-109, 118, 120, 123, 125, 113-115, 131-134) |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,81 | 568,39 | 122,42 3,06 |  | 58,4475 | 0,265 |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-5, 9-12, 15-16, 19, 22-30, 36-38, 44-47, 53-56, 62-63, 68-73, 82-83, 89-92, 98-101, 105, 110-111, 116-117, 121-122, 126-130, 6-8, 17-18, 20-21, 31, 33-35, 39, 41-43, 48, 50-52, 57, 59-61, 65-67, 74-76, 78-81, 84, 86-88, 93, 95-97, 102, 104, 106-109, 118, 120, 123, 125, 13-14, 32, 40, 49, 58, 64, 77, 85, 94, 103, 119, 124, 112-115, 131-135, 137, 136) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350,26 | 2046,40 | 303,86 8,67 |  | 221,642 | 0,746 |
| ТЧ. Затраты на тепловые испытания систем отопления и пуске систем, включая наружный осмотр смонтируемого оборудования при опробировании и сдаче-приемке системы отопления. ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3% (Поз. 1-5, 9-12, 15-16, 19, 22-30, 36-38, 44-47, 53-56, 62-63, 68-73, 82-83, 89-92, 98-101, 105, 110-111, 116-117, 121-122, 126-130, 6-8, 17-18, 20-21, 31, 33-35, 39, 41-43, 48, 50-52, 57, 59-61, 65-67, 74-76, 78-81, 84, 86-88, 93, 95-97, 102, 104, 106-109, 118, 120, 123, 125, 32, 40, 49, 58, 64, 77, 85, 94, 103, 119, 124) |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,35 | 350,70 | 50,64 1,50 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 323075,93 | 150286,41 | 10597,69 636,78 | 162191,83 | 1329,85 | 4,47 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 137173,49 |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 3512,17) (Поз. 32, 40, 49, 58, 64, 77, 85, 94, 103, 119, 124) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2212,67 |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 368,31) (Поз. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,08 |  |  |  |  |  |
| 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 82608,25) (Поз. 1-5, 9-12, 15-16, 19, 22-30, 36-38, 44-47, 53-56, 62-63, 68-73, 82-83, 89-92, 98-101, 105, 110-111, 116-117, 121-122, 126-130) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72695,26 |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6352,58) (Поз. 113-115, 131-134) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5082,06 |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 72,47) (Поз. 112) |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,87 |  |  |  |  |  |
| 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57776,17) (Поз. 6-8, 17-18, 20-21, 31, 33-35, 39, 41-43, 48, 50-52, 57, 59-61, 65-67, 74-76, 78-81, 84, 86-88, 93, 95-97, 102, 104, 106-109, 118, 120, 123, 125) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56620,65 |  |  |  |  |  |
| 111% = 145%*(0.9*0,85) ФОТ (от 233,24) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,90 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 76063,00 |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3880,48) (Поз. 13, 32, 40, 49, 58, 64, 77, 85, 94, 103, 119, 124) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1552,19 |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6352,58) (Поз. 113-115, 131-134) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350,45 |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 82608,25) (Поз. 1-5, 9-12, 15-16, 19, 22-30, 36-38, 44-47, 53-56, 62-63, 68-73, 82-83, 89-92, 98-101, 105, 110-111, 116-117, 121-122, 126-130) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39651,96 |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 72,47) (Поз. 112) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,79 |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*(0.85*0,8) ФОТ (от 233,24) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,95 |  |  |  |  |  |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57776,17) (Поз. 6-8, 17-18, 20-21, 31, 33-35, 39, 41-43, 48, 50-52, 57, 59-61, 65-67, 74-76, 78-81, 84, 86-88, 93, 95-97, 102, 104, 106-109, 118, 120, 123, 125) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32354,66 |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 281412,82 |  |  |  | 750,11 | 2,06 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 230144,58 |  |  |  | 477,67 | 1,49 |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,71 |  |  |  | 3,97 |  |
| Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,79 |  |  |  | 2,16 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7158,54 |  |  |  | 35,3 | 0,73 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,19 |  |  |  | 0,59 | 0,08 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15273,35 |  |  |  | 60,05 | 0,11 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,35 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,09 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 536312,42 |  |  |  | 1329,85 | 4,47 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 162191,83 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10597,69 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 150923,19 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 137173,49 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 76063,00 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10726,25 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 547038,67 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 98466,96 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 645505,63 |  |  |  | 1329,85 | 4,47 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)