МКУ УЭАЗ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на  Текущий ремонт кабинетов по ул. Сибирская, 15; ул. Г.Звезда, 9

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 176751,89 руб.

- Средства  на оплату труда 31843,74 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. ул. Сибирская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабинет № 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,219 | 29,41 | 29,41 | 0 0 | 0 | 6,44 | 6,44 |  |  | 3,77 0,83 |  |
| 2 | ФЕР11-01-049-01 | Разборка металлического накладного профиля (порога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | 100 м профиля | 0,009 | 117,98 | 101,8 | 16,18 0 | 0 | 1,06 | 0,92 | 0,14 |  | 11,648 0,1 |  |
| 3 | ФЕРр57-2-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 покрытия | 0,32 | 185,8 | 177,68 | 8,12 3,02 | 0 | 59,46 | 56,86 | 2,60 0,97 |  | 22,78 7,29 | 0,26 0,08 |
| 4 | ФЕРр57-2-7 прим. В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,32 | 90,25 | 86,5 | 3,75 1,39 | 0 | 28,88 | 27,68 | 1,20 0,44 |  | 11,09 3,55 | 0,12 0,04 |
| 5 | ФЕРр57-1-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,096 | 136,03 | 136,03 | 0 0 | 0 | 13,06 | 13,06 |  |  | 17,44 1,67 |  |
| 6 | ФЕРр57-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,096 | 59,83 | 59,83 | 0 0 | 0 | 5,74 | 5,74 |  |  | 7,67 0,74 |  |
| 7 | ФЕР11-01-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,096 | 2068,77 | 304,86 | 28,6 2,09 | 1735,31 | 198,60 | 29,27 | 2,75 0,20 | 166,58 | 35,74 3,43 | 0,18 0,02 |
| 8 | ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,096 | 9007,76 | 569,04 | 126,14 8,82 | 8312,58 | 864,75 | 54,63 | 12,11 0,85 | 798,01 | 66,71 6,4 | 0,76 0,07 |
| 9 | ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,32 | 4505,23 | 413,34 | 90,89 6,73 | 4001 | 1441,67 | 132,27 | 29,08 2,15 | 1280,32 | 47,84 15,31 | 0,58 0,19 |
| 10 | ФССЦ-101-0699 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,3286 | 3834 | 0 | 0 0 | 3834 | -1259,85 |  |  | -1259,85 |  |  |
| 11 | ФССЦ-102-0305 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 32,86 | 46,34 | 0 | 0 0 | 46,34 | 1522,73 |  |  | 1522,73 |  |  |
| 12 | ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,64 | 263,84 | 47,94 | 39,73 0,46 | 176,17 | 168,86 | 30,68 | 25,43 0,29 | 112,75 | 5,1 3,26 | 0,04 0,03 |
| 13 | ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,32 | 7888,38 | 352,34 | 54,53 4,06 | 7481,51 | 2524,28 | 112,75 | 17,45 1,30 | 2394,08 | 42,4 13,57 | 0,35 0,11 |
| 14 | ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,219 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 0 | 1357,27 | 313,09 | 13,39 | 2,46 | 297,24 | 6,66 1,46 |  |
| 15 | ФЕР11-01-049-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | 248,94 | 145,43 | 23,11 0 | 80,4 | 2,24 | 1,31 | 0,21 | 0,72 | 16,64 0,15 |  |
| 16 | ФССЦ-206-1369 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 43,51 | 0 | 0 0 | 43,51 | 43,51 |  |  | 43,51 |  |  |
| кабинет № 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,121 | 29,41 | 29,41 | 0 0 | 0 | 3,56 | 3,56 |  |  | 3,77 0,46 |  |
| 18 | ФЕР11-01-049-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Разборка металлического накладного профиля (порога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м профиля | 0,009 | 117,98 | 101,8 | 16,18 0 | 0 | 1,06 | 0,92 | 0,14 |  | 11,648 0,1 |  |
| 19 | ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,0966 | 92,9 | 88,84 | 4,06 1,51 | 0 | 8,97 | 8,58 | 0,39 0,15 |  | 11,39 1,1 | 0,13 0,01 |
| 20 | ФЕРр57-2-7 прим. В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,0966 | 90,25 | 86,5 | 3,75 1,39 | 0 | 8,72 | 8,36 | 0,36 0,13 |  | 11,09 1,07 | 0,12 0,01 |
| 21 | ФЕРр57-1-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,0966 | 136,03 | 136,03 | 0 0 | 0 | 13,14 | 13,14 |  |  | 17,44 1,68 |  |
| 22 | ФЕРр57-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,0966 | 59,83 | 59,83 | 0 0 | 0 | 5,78 | 5,78 |  |  | 7,67 0,74 |  |
| 23 | ФЕР11-01-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,0966 | 2068,77 | 304,86 | 28,6 2,09 | 1735,31 | 199,84 | 29,45 | 2,76 0,20 | 167,63 | 35,74 3,45 | 0,18 0,02 |
| 24 | ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,0966 | 9007,76 | 569,04 | 126,14 8,82 | 8312,58 | 870,15 | 54,97 | 12,19 0,85 | 802,99 | 66,71 6,44 | 0,76 0,07 |
| 25 | ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,0966 | 4505,23 | 413,34 | 90,89 6,73 | 4001 | 435,21 | 39,93 | 8,78 0,65 | 386,50 | 47,84 4,62 | 0,58 0,06 |
| 26 | ФССЦ-101-0699 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,0992 | 3834 | 0 | 0 0 | 3834 | -380,33 |  |  | -380,33 |  |  |
| 27 | ФССЦ-102-0305 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 9,92 | 46,34 | 0 | 0 0 | 46,34 | 459,69 |  |  | 459,69 |  |  |
| 28 | ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,1984 | 263,84 | 47,94 | 39,73 0,46 | 176,17 | 52,35 | 9,51 | 7,88 0,09 | 34,96 | 5,1 1,01 | 0,04 0,01 |
| 29 | ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,0966 | 7888,38 | 352,34 | 54,53 4,06 | 7481,51 | 762,02 | 34,04 | 5,27 0,39 | 722,71 | 42,4 4,1 | 0,35 0,03 |
| 30 | ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,121 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 0 | 1357,27 | 172,99 | 7,40 | 1,36 | 164,23 | 6,66 0,81 |  |
| 31 | ФЕР11-01-049-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | 248,94 | 145,43 | 23,11 0 | 80,4 | 2,24 | 1,31 | 0,21 | 0,72 | 16,64 0,15 |  |
| 32 | ФССЦ-206-1369 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 43,51 | 0 | 0 0 | 43,51 | 43,51 |  |  | 43,51 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕРр62-16-2 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3725 | 1517,64 | 173,58 | 8,36 1,16 | 1335,7 | 565,32 | 64,66 | 3,11 0,43 | 497,55 | 20,09 7,48 | 0,1 0,04 |
| кабинет № 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,139 | 29,41 | 29,41 | 0 0 | 0 | 4,09 | 4,09 |  |  | 3,77 0,52 |  |
| 35 | ФЕР11-01-049-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Разборка металлического накладного профиля (порога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м профиля | 0,009 | 117,98 | 101,8 | 16,18 0 | 0 | 1,06 | 0,92 | 0,14 |  | 11,648 0,1 |  |
| 36 | ФЕРр57-2-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: разборка в 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: разборка в 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 покрытия | 0,132 | 278,7 | 266,52 | 12,18 4,53 | 0 | 36,79 | 35,18 | 1,61 0,60 |  | 34,17 4,51 | 0,39 0,05 |
| 37 | ФЕРр57-2-7 прим. В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,132 | 90,25 | 86,5 | 3,75 1,39 | 0 | 11,91 | 11,42 | 0,49 0,18 |  | 11,09 1,46 | 0,12 0,02 |
| 38 | ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,132 | 4505,23 | 413,34 | 90,89 6,73 | 4001 | 594,69 | 54,56 | 12,00 0,89 | 528,13 | 47,84 6,31 | 0,58 0,08 |
| 39 | ФССЦ-101-0699 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,1356 | 3834 | 0 | 0 0 | 3834 | -519,89 |  |  | -519,89 |  |  |
| 40 | ФССЦ-102-0305 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 13,56 | 46,34 | 0 | 0 0 | 46,34 | 628,37 |  |  | 628,37 |  |  |
| 41 | ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,264 | 263,84 | 47,94 | 39,73 0,46 | 176,17 | 69,65 | 12,66 | 10,49 0,12 | 46,50 | 5,1 1,35 | 0,04 0,01 |
| 42 | ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,132 | 7888,38 | 352,34 | 54,53 4,06 | 7481,51 | 1041,27 | 46,51 | 7,20 0,54 | 987,56 | 42,4 5,6 | 0,35 0,05 |
| 43 | ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,139 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 0 | 1357,27 | 198,72 | 8,50 | 1,56 | 188,66 | 6,66 0,93 |  |
| 44 | ФЕР11-01-049-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | 248,94 | 145,43 | 23,11 0 | 80,4 | 2,24 | 1,31 | 0,21 | 0,72 | 16,64 0,15 |  |
| 45 | ФССЦ-206-1369 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 43,51 | 0 | 0 0 | 43,51 | 43,51 |  |  | 43,51 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ФЕРр62-16-2 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3901 | 1517,64 | 173,58 | 8,36 1,16 | 1335,7 | 592,03 | 67,71 | 3,26 0,45 | 521,06 | 20,09 7,84 | 0,1 0,04 |
| 47 | ФЕРр63-6-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,04 | 1632,89 | 478,34 | 11,84 1,16 | 1142,71 | 65,32 | 19,13 | 0,47 0,05 | 45,72 | 54,73 2,19 | 0,1 |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ФЕРр63-12-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (смена плиток "Байкал") | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,0144 | 2656,61 | 366,38 | 23,06 2,09 | 2267,17 | 38,26 | 5,28 | 0,33 0,03 | 32,65 | 41,92 0,6 | 0,18 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 1 | 79,65 | 44,24 | 4,94 0 | 30,47 | 79,65 | 44,24 | 4,94 | 30,47 | 4,46 4,46 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2 | 42,98 | 42,98 | 0 0 | 0 | 85,96 | 85,96 |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦпг03-21-01-025 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 2 | 17,32 | 0 | 17,32 0 | 0 | 34,64 |  | 34,64 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ул. Сибирская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80103,49 |  |  |  | 167,37 | 1,48 |
| Раздел 2. ул. Г.Звезда, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,148 | 29,41 | 29,41 | 0 0 | 0 | 4,35 | 4,35 |  |  | 3,77 0,56 |  |
| 53 | ФЕР11-01-049-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Разборка металлического накладного профиля (порога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м профиля | 0,009 | 117,98 | 101,8 | 16,18 0 | 0 | 1,06 | 0,92 | 0,14 |  | 11,648 0,1 |  |
| 54 | ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,1333 | 92,9 | 88,84 | 4,06 1,51 | 0 | 12,38 | 11,84 | 0,54 0,20 |  | 11,39 1,52 | 0,13 0,02 |
| 55 | ФЕРр57-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,01 | 90,25 | 86,5 | 3,75 1,39 | 0 | 0,90 | 0,87 | 0,03 0,01 |  | 11,09 0,11 | 0,12 |
| 56 | ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,01 | 4505,23 | 413,34 | 90,89 6,73 | 4001 | 45,05 | 4,13 | 0,91 0,07 | 40,01 | 47,84 0,48 | 0,58 0,01 |
| 57 | ФССЦ-101-0699 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,0103 | 3834 | 0 | 0 0 | 3834 | -39,49 |  |  | -39,49 |  |  |
| 58 | ФССЦ-102-0305 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 1,03 | 46,34 | 0 | 0 0 | 46,34 | 47,73 |  |  | 47,73 |  |  |
| 59 | ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,02 | 263,84 | 47,94 | 39,73 0,46 | 176,17 | 5,28 | 0,96 | 0,79 0,01 | 3,53 | 5,1 0,1 | 0,04 |
| 60 | ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,1333 | 7888,38 | 352,34 | 54,53 4,06 | 7481,51 | 1051,52 | 46,97 | 7,27 0,54 | 997,28 | 42,4 5,65 | 0,35 0,05 |
| 61 | ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,148 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 0 | 1357,27 | 211,59 | 9,05 | 1,66 | 200,88 | 6,66 0,99 |  |
| 62 | ФЕР11-01-049-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | 248,94 | 145,43 | 23,11 0 | 80,4 | 2,24 | 1,31 | 0,21 | 0,72 | 16,64 0,15 |  |
| 63 | ФССЦ-206-1369 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 43,51 | 0 | 0 0 | 43,51 | 43,51 |  |  | 43,51 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ФЕРр62-16-2 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 | 1517,64 | 173,58 | 8,36 1,16 | 1335,7 | 607,06 | 69,43 | 3,34 0,46 | 534,29 | 20,09 8,04 | 0,1 0,04 |
| кабинет № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,19 | 29,41 | 29,41 | 0 0 | 0 | 5,59 | 5,59 |  |  | 3,77 0,72 |  |
| 66 | ФЕР11-01-049-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Разборка металлического накладного профиля (порога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м профиля | 0,009 | 117,98 | 101,8 | 16,18 0 | 0 | 1,06 | 0,92 | 0,14 |  | 11,648 0,1 |  |
| 67 | ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,2016 | 92,9 | 88,84 | 4,06 1,51 | 0 | 18,73 | 17,91 | 0,82 0,30 |  | 11,39 2,3 | 0,13 0,03 |
| 68 | ФЕРр57-8-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 пола | 0,2016 | 2489,5 | 361,3 | 32,09 2,2 | 2096,11 | 501,88 | 72,84 | 6,47 0,44 | 422,57 | 44,66 9 | 0,19 0,04 |
| 70 | ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,2016 | 4505,23 | 413,34 | 90,89 6,73 | 4001 | 908,25 | 83,33 | 18,32 1,36 | 806,60 | 47,84 9,64 | 0,58 0,12 |
| 71 | ФССЦ-101-0699 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,207 | 3834 | 0 | 0 0 | 3834 | -793,64 |  |  | -793,64 |  |  |
| 72 | ФССЦ-102-0305 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 20,7 | 46,34 | 0 | 0 0 | 46,34 | 959,24 |  |  | 959,24 |  |  |
| 73 | ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,4032 | 263,84 | 47,94 | 39,73 0,46 | 176,17 | 106,38 | 19,33 | 16,02 0,19 | 71,03 | 5,1 2,06 | 0,04 0,02 |
| 74 | ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,2016 | 7888,38 | 352,34 | 54,53 4,06 | 7481,51 | 1590,30 | 71,03 | 10,99 0,82 | 1508,28 | 42,4 8,55 | 0,35 0,07 |
| 75 | ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,19 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 0 | 1357,27 | 271,63 | 11,62 | 2,14 | 257,87 | 6,66 1,27 |  |
| 76 | ФЕР11-01-049-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | 248,94 | 145,43 | 23,11 0 | 80,4 | 2,24 | 1,31 | 0,21 | 0,72 | 16,64 0,15 |  |
| 77 | ФССЦ-206-1369 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 43,51 | 0 | 0 0 | 43,51 | 43,51 |  |  | 43,51 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ФЕРр62-16-2 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 | 1517,64 | 173,58 | 8,36 1,16 | 1335,7 | 865,05 | 98,94 | 4,77 0,66 | 761,34 | 20,09 11,45 | 0,1 0,06 |
| Кабинет № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,148 | 29,41 | 29,41 | 0 0 | 0 | 4,35 | 4,35 |  |  | 3,77 0,56 |  |
| 80 | ФЕР11-01-049-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Разборка металлического накладного профиля (порога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м профиля | 0,009 | 117,98 | 101,8 | 16,18 0 | 0 | 1,06 | 0,92 | 0,14 |  | 11,648 0,1 |  |
| 81 | ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,127 | 92,9 | 88,84 | 4,06 1,51 | 0 | 11,80 | 11,28 | 0,52 0,19 |  | 11,39 1,45 | 0,13 0,02 |
| 82 | ФЕРр57-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,01 | 90,25 | 86,5 | 3,75 1,39 | 0 | 0,90 | 0,87 | 0,03 0,01 |  | 11,09 0,11 | 0,12 |
| 83 | ФЕР11-01-035-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) в 2 слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 покрытия | 0,01 | 9010,46 | 826,68 | 181,78 13,46 | 8002 | 90,10 | 8,27 | 1,82 0,13 | 80,01 | 95,68 0,96 | 1,16 0,01 |
| 84 | ФССЦ-101-0699 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,0205 | 3834 | 0 | 0 0 | 3834 | -78,60 |  |  | -78,60 |  |  |
| 85 | ФССЦ-102-0305 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 2,05 | 46,34 | 0 | 0 0 | 46,34 | 95,00 |  |  | 95,00 |  |  |
| 86 | ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,04 | 263,84 | 47,94 | 39,73 0,46 | 176,17 | 10,55 | 1,92 | 1,59 0,02 | 7,04 | 5,1 0,2 | 0,04 |
| 87 | ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,127 | 7888,38 | 352,34 | 54,53 4,06 | 7481,51 | 1001,82 | 44,75 | 6,93 0,52 | 950,14 | 42,4 5,38 | 0,35 0,04 |
| 88 | ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,148 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 0 | 1357,27 | 211,59 | 9,05 | 1,66 | 200,88 | 6,66 0,99 |  |
| 89 | ФЕР11-01-049-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | 248,94 | 145,43 | 23,11 0 | 80,4 | 2,24 | 1,31 | 0,21 | 0,72 | 16,64 0,15 |  |
| 90 | ФССЦ-206-1369 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 43,51 | 0 | 0 0 | 43,51 | 43,51 |  |  | 43,51 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ФЕРр62-16-2 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 | 1517,64 | 173,58 | 8,36 1,16 | 1335,7 | 667,76 | 76,38 | 3,68 0,51 | 587,70 | 20,09 8,84 | 0,1 0,04 |
| Помещение вахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1142 | 29,41 | 29,41 | 0 0 | 0 | 3,36 | 3,36 |  |  | 3,77 0,43 |  |
| 93 | ФЕР11-01-049-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Разборка металлического накладного профиля (порога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м профиля | 0,009 | 117,98 | 101,8 | 16,18 0 | 0 | 1,06 | 0,92 | 0,14 |  | 11,648 0,1 |  |
| 94 | ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,11 | 92,9 | 88,84 | 4,06 1,51 | 0 | 10,22 | 9,77 | 0,45 0,17 |  | 11,39 1,25 | 0,13 0,01 |
| 95 | ФЕРр57-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,11 | 90,25 | 86,5 | 3,75 1,39 | 0 | 9,93 | 9,52 | 0,41 0,15 |  | 11,09 1,22 | 0,12 0,01 |
| 96 | ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,11 | 4505,23 | 413,34 | 90,89 6,73 | 4001 | 495,58 | 45,47 | 10,00 0,74 | 440,11 | 47,84 5,26 | 0,58 0,06 |
| 97 | ФССЦ-101-0699 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,113 | 3834 | 0 | 0 0 | 3834 | -433,24 |  |  | -433,24 |  |  |
| 98 | ФССЦ-102-0305 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 11,3 | 46,34 | 0 | 0 0 | 46,34 | 523,64 |  |  | 523,64 |  |  |
| 99 | ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,22 | 263,84 | 47,94 | 39,73 0,46 | 176,17 | 58,04 | 10,55 | 8,74 0,10 | 38,75 | 5,1 1,12 | 0,04 0,01 |
| 100 | ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,1132 | 7888,38 | 352,34 | 54,53 4,06 | 7481,51 | 892,96 | 39,88 | 6,17 0,46 | 846,91 | 42,4 4,8 | 0,35 0,04 |
| 101 | ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1142 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 0 | 1357,27 | 163,27 | 6,98 | 1,28 | 155,01 | 6,66 0,76 |  |
| 102 | ФЕР11-01-049-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | 248,94 | 145,43 | 23,11 0 | 80,4 | 2,24 | 1,31 | 0,21 | 0,72 | 16,64 0,15 |  |
| 103 | ФССЦ-206-1369 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 43,51 | 0 | 0 0 | 43,51 | 43,51 |  |  | 43,51 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ФЕРр62-16-2 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 | 1517,64 | 173,58 | 8,36 1,16 | 1335,7 | 516,00 | 59,02 | 2,84 0,39 | 454,14 | 20,09 6,83 | 0,1 0,03 |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,5 | 42,98 | 42,98 | 0 0 | 0 | 64,47 | 64,47 |  |  |  |  |
| 106 | ФССЦпг03-21-01-025 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 17,32 | 0 | 17,32 0 | 0 | 25,98 |  | 25,98 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 ул. Г.Звезда, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66748,60 |  |  |  | 133,18 | 1,01 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 23079,51 | 2107,08 | 360,79 20,40 | 20611,64 | 230,59 | 1,77 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 23815,49 | 2704,28 | 499,57 28,55 | 20611,64 | 300,57 | 2,49 |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 7-11, 13-16, 18, 23-27, 29-32, 35, 38-40, 42-45, 53, 56-58, 60-63, 66, 70-72, 74-77, 80, 83-85, 87-90, 93, 96-98, 100-103, 12, 28, 41, 59, 73, 86, 99, 49) |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,17 | 171,55 | 65,61 3,37 |  | 19,8705 | 0,295 |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3-6, 17, 19-22, 34, 36-37, 52, 54-55, 65, 67-68, 79, 81-82, 92, 94-95, 2, 7-11, 13-16, 18, 23-27, 29-32, 35, 38-40, 42-45, 53, 56-58, 60-63, 66, 70-72, 74-77, 80, 83-85, 87-90, 93, 96-98, 100-103, 12, 28, 41, 59, 73, 86, 99, 33, 46, 64, 78, 91, 104, 47-49) |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,81 | 425,64 | 73,16 4,76 |  | 50,094 | 0,414 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 106028,57 | 31503,99 | 2796,07 339,75 | 71728,51 | 300,57 | 2,49 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25804,30 |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%*0.85 ФОТ (от 349,74) (Поз. 47-48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,33 |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 11358,67) (Поз. 1, 3-6, 17, 19-22, 34, 36-37, 52, 54-55, 65, 67-68, 79, 81-82, 92, 94-95, 33, 46, 64, 78, 91, 104) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7723,90 |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1420,63) (Поз. 12, 28, 41, 59, 73, 86, 99) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1278,57 |  |  |  |  |  |
| 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16874,91) (Поз. 2, 7-11, 13-16, 18, 23-27, 29-32, 35, 38-40, 42-45, 53, 56-58, 60-63, 66, 70-72, 74-77, 80, 83-85, 87-90, 93, 96-98, 100-103) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15862,42 |  |  |  |  |  |
| 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 726,61) (Поз. 49) |  |  |  |  |  |  |  |  | 712,08 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15019,82 |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 6619,25) (Поз. 33, 46, 64, 78, 91, 104, 47-48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2647,70 |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1420,63) (Поз. 12, 28, 41, 59, 73, 86, 99) |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,87 |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 5089,16) (Поз. 1, 3-6, 17, 19-22, 34, 36-37, 52, 54-55, 65, 67-68, 79, 81-82, 92, 94-95) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2748,15 |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16874,91) (Поз. 2, 7-11, 13-16, 18, 23-27, 29-32, 35, 38-40, 42-45, 53, 56-58, 60-63, 66, 70-72, 74-77, 80, 83-85, 87-90, 93, 96-98, 100-103) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8606,20 |  |  |  |  |  |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 726,61) (Поз. 49) |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,90 |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12819,53 |  |  |  | 53,82 | 0,41 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 99795,56 |  |  |  | 164,1 | 1,66 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4988,06 |  |  |  | 12,56 | 0,12 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24819,95 |  |  |  | 60,58 | 0,3 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 993,91 |  |  |  | 3,35 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993,33 |  |  |  | 6,16 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113,18 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,17 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 146852,69 |  |  |  | 300,57 | 2,49 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 71728,51 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2796,07 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31843,74 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25804,30 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15019,82 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2937,05 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 149789,74 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 26962,15 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 176751,89 |  |  |  | 300,57 | 2,49 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)