| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на Текущий ремонт здания (полы и стены), МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 266" |  |  |  |  |
| адрес: г. Пермь, ул. Чайковского, 8 |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| 1 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100м2 покрытия | 1,7 |
| 2 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из | 100м | 2,24 |
|  |  | пластмассовых материалов | плинтуса |  |
| 3 | ФЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов: | 100м2 | 0,2 |
|  |  | простильных полов | основания |  |
| 4 | ФЕРр57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из | 100м2 | 0,2 |
|  |  | досок и брусков | основания |  |
| 5 | ФЕР11-01- | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100м2 | 0,2 |
|  | 012-01 |  | пола |  |
| 6 | ФЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100м2 покрытия | 0,2 |
| 7 | ФЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых 927,32 = 2 590,23 - 0,102 х 16 303,00 | 100м2 покрытия | 0,2 |
| 8 | ФССЦ-101-0780 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 20,4 |
| 9 | ФЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых 927,32 = 2 590,23 - 0, 702 х 16 303,00 | 100м2 покрытия | 0,03 |
| 10 | ФССЦ-101-0780 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 3,06 |
| 11 | ФЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа | 1 т конструкций | 0,02 |
| 12 | ФССЦ-201-0382 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0,02 |
| 13 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,5 |
| 14 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 1 1-01-01 1-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2) | 100м2 стяжки | 1,5 |
| 15 | ФЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках 399,10 = 7314,70- 102x67,80 | 100м2 покрытия | 1,7 |
| 16 | ФССЦ-101-4201 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ РК1МО РШЗ" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность П, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 173,4 |
| 17 | фрр-М-01 040-03 | УГ-Т-ПОЙСТВО апинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100м плинтуса | 2.24 |
| 18 | ФЕР11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100м профиля | 0,36 |
| 19 | ФССЦ-206-1369 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 40 |
| 20 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100м2 очищаем ой поверхности | 2 |
| 21 | ФЕРр62-41- | Очистка вручную поверхности фасадов от | 100м2 | 3 |
|  | 1 | ерхлорвиниловых и масляных красок: с | расчищенной |  |
|  |  | емли и лесов | поверхности |  |
| 22 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по | 100м2 | 0,764 |
|  |  | камню и бетону цементно-известковым | отремонтированной |  |
|  |  | раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | поверхности |  |
| 23 | ФЕР15-02- | Сплошное выравнивание внутренних | 100м2 | 3,236 |
|  | 019-03 | поверхностей (однослойное | оштукату |  |
|  |  | оштукатуривание)из сухих растворных | риваемой |  |
|  |  | смесей толщиной до 10 мм: стен | поверхности |  |
| 24 | ФЕР15-04- | Окраска поливинилацетатными | 100м2 | 4 |
|  | 005-03 | водоэмульсионными составами | окрашиваемой |  |
|  |  | улучшенная: по штукатурке стен | поверхности |  |
| 25 | ФЕРр62-39 | Промывка поверхности, окрашенной | 100м2 | 2,3 |
|  | 2 | масляными красками: потолков | промытой |  |
|  |  |  | поверхности |  |
| 26 | ФЕРр61-4-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и | 100м2 | 0,4 |
|  |  | бетону цементно-известковым раствором, | отремонт |  |
|  |  | площадью отдельных мест: до 1 м2 | ированной |  |
|  |  | толщиной слоя до 20 мм | поверхности |  |
| 27 | ФЕР15-02- | Сплошное выравнивание внутренних | 100м2 | 3,1 |
|  | 019-04 | поверхностей (однослойное | оштукату |  |
|  |  | оштукатуривание)из сухих растворных ; | риваемой |  |
|  |  | смесей толщиной до 10 мм: потолков | поверхности |  |
| 28 | ФЕР15-04- | Окраска поливинилацетатными | 100м2 | 3,8 |
|  | 005-04 | водоэмульсионными составами | окрашиваемой |  |
|  |  | улучшенная: по штукатурке потолков | поверхности |  |
| 29 | ФЕР15-02- | Сплошное выравнивание внутренних | 100м2 | 0,224 |
|  | 019-05 | поверхностей (однослойное | оштукату |  |
|  |  | оштукатуривание)из сухих растворных | риваемой |  |
|  |  | смесей толщиной до 10 мм: оконных и | поверхности |  |
|  |  | дверных откосов плоских |  |  |
| 30 | ФЕР15-04- | Улучшенная окраска масляными составами | 100 м2 | 0,32 |
|  | 025-04 | по дереву: заполнений дверных проемов | окрашиваемой |  |
|  |  |  | поверхности |  |
| 31 | ФЕР15-04- | Улучшенная окраска масляными составами | 100м2 | 0,14 |
|  | 025-05 | по дереву: заполнений оконных проемов | окрашиваемой |  |
|  |  |  | поверхности |  |
| 32 | ФЕР15-04- | Улучшенная окраска масляными составами | 100м2 | 0,1 |
|  | 025-08 | по штукатурке: стен | окрашиваемой |  |
|  |  |  | поверхности |  |
| 33 | ФЕР15-04- | Улучшенная окраска масляными составами | 100 м2 | 0,12 |
|  | 025-03 | по дереву: полов | окрашиваемой |  |
|  |  |  | поверхности |  |
| 34 | ФССЦпг01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 6,1134 |
| 35 | ФССЦпг03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на растоянии до 30 км I класс груза | 1 т груза | 6,1134 |
| Заведующий МБДОУ 266 ________________ Троцюк О.Г. |  |  |  |  |