Приложение № 2

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

№  ______________________ от __________________  2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт здания Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

«Детский сад № 80» г.Перми

1. Общие требования к качественным характеристикам:

Замена оконных блоков:

- Предварительные замеры оконных проемов, подоконников, отливов и изготовление окон по эскизам заказчика.

- На все используемые материалы иметь Сертификаты качества, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и противопожарной безопасности.

- Фурнитура окон по требованию заказчика должна меняться и регулироваться в течение гарантийного срока (60 месяцев)

- Срок изготовления и монтажа 20 календарных дней

- Профиль ПВХ 3-х камерный, система КВЕ или эквивалент (3-х камерный профиль - оконная система из  многокамерных профилей), с поворотно-откидным регулируемым открыванием; цвет профиля - белый, монтажная глубина- не менее 58 мм, Плотность при растяжении 43,6-44,2 МПА, сопротивление теплопередачи не менее 0,677 м2*С/ВТ, толщина стеклопакета не менее 32 мм. Изделия должны быть оснащены оконными  приборами и петлями, обеспечивающие их надежную эксплуатацию. Стеклопакет: количество камер - 2, количество стекол - 3 шт., толщина стекла - 4 мм, марка стекла М1,сопротивление теплопередаче на менее 0,529 кв.м*С/Вт ,звукоизоляция не менее 38,0 ДБА, коэффициент пропускания света стеклопакета не менее 73%, сопротивление  теплопередачи не более 0,54(м2*С)/Вт.

- Подоконные доски: материал – ПВХ цвет белый, толщина не менее 35мм.

- Оконная фурнитура типа МАСО или эквивалент (способ открывания поворотная, поворотно-откидная, количество безотказных циклов не менее 20000; диапазон регулировки прижима в ножницах не менее 1,5 мм, диапазон регулировки  прижима в запорных цапвах не менее 0,75 мм.

- Открывающиеся фрамуги  оборудованы фрамужным устройством и противомоскитными сетками.

- Отделка откосов декоративным ПВХ уголком: цвет белый, диапазон температур от -30С до +60С

- Для  устройства теплоизоляционного монтажного шва необходимо применить пенополиуретановый герметик (пена монтажная). Для  заполнения швов использовать однокомпонентый  акриловый герметик. Основа полиакрилат. Паропроницаемость не более 0,17 м2/мч Па/мг. Сопротивление паропроницанию  не менее 0,3 м2ч.Па/мг.; адгезионная прочность не менее 1,38 кгс/см. Долговечность не менее 20 условных лет. Плотность не менее 1400 кг/м3, диапазон температур нанесение от -17С до +30С. Диапазон температур эксплуатации от -50С до +70С.

Замена лежанки ГВС и ХВС

- На все используемые материалы иметь Сертификаты качества, соответствующие требованиям Роспотребнадзора.

- При замене лежанки использовать трубы напорные полиэтиленовые  низкого давления среднего типа.

- Срок демонтажа и  монтажа 20 календарных дней.

- После выполнения работ произвести гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения.

- Физические свойства труб должны обеспечивать максимальную герметичность в течение всего срока эксплуатации.

- Присоединительные муфты должны быть из нержавеющей стали.

- По требованию заказчика в течении гарантийного срока (60 месяцев) при разрывах сварных швов соединений трубопроводов  должны быть устранены.

При выполнении всех работ соблюдать требования ГОСТ 30971-2002.

Ежедневно на протяжении всего срока выполнения работ, по окончанию рабочего дня, осуществлять вынос строительного мусора.

2. Ведомость объемов работ и затрат.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Система ХГВС |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,56 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопровода | 1,35 |
| 3 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | 1 соединение | 1 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |
| 5 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 1 |
| 6 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 15 |
| 7 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 14 |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 1,91 |
| 9 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15 |
| 10 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм | шт. | 3 |
| 11 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
| 12 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
| 13 | тройник 50*32*50мм | шт. | 14 |
| 14 | тройник50*25*50 мм | шт. | 6 |
| 15 | тройник 50*20*50 мм | шт. | 2 |
| 16 | тройник 40*25*40 мм | шт. | 9 |
| 17 | тройник 50 мм | шт. | 2 |
| 18 | тройник 20 мм | шт. | 1 |
| 19 | угольник 50 мм | 10 шт. | 0,9 |
| 20 | угольник 40 мм | 10 шт. | 0,3 |
| 21 | угольник 32 мм | 10 шт. | 0,8 |
| 22 | угольник 20 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 23 | муфта 50*32 мм | шт. | 1 |
| 24 | муфта 40*32 мм | шт. | 1 |
| 25 | муфта комбин .50*2" н.р. | шт. | 3 |
| 26 | муфта комбин.32*1" н.р. | шт. | 14 |
| 27 | муфта комбин.20*1" н.р. | шт. | 15 |
| 28 | муфта комбин.20*1/2 н.р. | шт. | 1 |
| 29 | муфта комбин.50*2" н.р. | шт. | 2 |
| 30 | муфта комбин. 40*1 1/4" н.р. | шт. | 2 |
| 31 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 2 1,91+0,09 |
| Раздел 2. Раздел 3. Замена оконных блоков |  |  |  |
| 32 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 1,458 5,4*1,8*15/100 |
| 33 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,15 |
| 34 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,405 (5,4*0,5*15)/100 |
| 35 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1,458 5,4*1,8*15/100 |
| 36 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом площадью более 3,5 м2 | м2 | -145,8 |
| 37 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом площадью более 3,5 м2 | м2 | 145,8 |
| 38 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м | 0,81 5,4*15/100 |
| 39 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 81 5,4*15 |
| 40 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,81 5,4*15/100 |
| 41 | Облицовка оконных и дверных откосов пластиком ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,405 (1,8*2*0,3*15+5,4*0,3*15)/100 |
| 42 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,432 (1,8*0,4*15+5,4*0,4*15)/100 |
| 43 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (наружная отделка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4455 0,55*5,4*15/100 |
| Раздел 3. Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |
| 44 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9 |
| 45 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 9 |

Локальный  сметный расчет размещен отдельными файлами в электронном вида, в формате Excel.

В случае, если в локальном сметном расчете и техническом задании содержатся  указания на торговые марки, товарные знаки, читать такие торговые марки, товарные знаки в редакции «… или эквивалент» в соответствии с ч.3ст.34 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ