УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ «УС г.Перми»

________С.А. Селиванов

«__»_________________2012г

Техническое задание

на строительство канализации в микрорайоне  Кислотные Дачи Орджоникидзевского района г. Перми

| 1. Вид строительства | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- |
| 2 Назначение объекта Местоположение объекта | Канализация для водоотведения жилых домов, мкрн. Кислотные Дачи Орджоникидзевского района г. Перми |  |
| 3.Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми» |  |
| 4. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектно-сметная документация |  |
| 6.Обязательные требования. |  | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Геодезическую разбивку трассы производит Подрядчик. Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование. Предоставление исполнительной документации. |
| 7. Охрана окружающей среды |  | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора, технических отходов |
| 8. Организация строительства |  | До начала работ Подрядчик разрабатывает и представляет для ознакомления Заказчику проект производства работ, тех.карты в случае необходимости |
| 9. Дополнительные требования и рекомендации |  | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129. и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |
| 10. Срок выполнения работ |  | с момента заключения муниципального контракта до 22 мая 2013г. |
| 11. Гарантийные обязательства |  | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

1.Труба ПП PRAGMA DN/OD 160 и 250 Труба гофрированная двухслойная PRAGMA из полипропилена блоксополимера для наружной канализации и водоотведения в соответствии с ТУ 2248-001-76167990-2005 Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Разрешение Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на применение труб из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения в соответствии с ТУ 2248-001-76167990-2005. Внешний вид труб - гладкая наружная и внутренняя поверхность, не имеющая пузырей и трещин.

2. Труба ПЭ80 Д=355х26.1 и 450х33.1 SDR 13.6. Трубы из полиэтилена для канализации в соответствии с ГОСТ 18599-2001. Разрешение Госстандарта России на применение труб из полиэтилена ПЭ80 с SDR 6-41 диаметром от 10 до 1600 мм включительно. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Труба должна иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности, допускаются незначительные продольные полосы и волнистость.

3. Труба стальная Д=150 и 250 мм. Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91. Сталь марки В-Ст2сп. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р

4. Стальные фасонные части Д=150 и 250 мм. Отводы бесшовные приварные крутоизогнутые из углеродистой и низколегированной стали, изготовленные по ГОСТу 17380-2001. Марка стали ст-20. Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р.

5. Железобетонные изделия для устройства ж/б канализационных колодцев Д=1000 и 1500 мм. Железобетонные изделия для колодцев: кольца КС-10-9 и КС-15-9, днище ПН -10-1 и ПН-15-1, плита перекрытия ПП-15-1 и ПП-10-1, кольцо опорное КО-6 из бетона М200 В-15 по ГОСТ 8020-90.

6. Люк чугунный тип Т. Люк чугунный тип тяжелый ГОСТ 3634-99 устанавливаются на смотровых канализационных колодцах на автодорогах, тротуарах, автостоянках. Материал: чугун Сч20 ГОСТ 1412-85. Номинальная нагрузка -25 т.

7. Песок природный для строительных: работ средний по ГОСТ 8736 – 93

8. Щебневидный керамзит, фракция: 20-40 мм марка 250 по ГОСТ 9757-90.

9. Мастика «Изол» изготовлена по ТУ 21-27-37-89. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р.

10. Асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона, мелко и крупнозернистые, песчаные) марки I, тип А Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р.

11. Щебень фракции 40-70 мм по ГОСТ 8267-93.

12. Камень бортовой БР 100-30-15 по ГОСТ 6665-91

13. Гравий по ГОСТ 8267-93

14. Товарный бетон по ГОСТ 7473-94.

Составил:				                       Ведущий инженер ПТО МКУ «УС г.Перми»

Д.О. Шайхединов

Проверил:	Начальник ПТО МКУ «УС г.Перми»

О.Г. Кирьянова

Согласовал:                                                               Зам. директор МКУ «УС г.Перми»

Д.А.Шваб