Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок от 19.07.2012

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию скверов, садов Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы "Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми" № п/п; Наименование работ; Ед.изм.; Общая площадь обьекта; Объем лето; Объем зима. 1; Сад им.250-летия г.Перми1. содержание площадок и дорожек, плиточное покрытие; м2; 9569,9; 9569,9. содержание урн; шт.; 41; 41. содержание скамей в том числе длиной скамьи; шт.; 44; 44. содержание газонов; м2; 43150; 43150. Содержание цветников из однолетних растений, в том числе в вазонах(6м2); м2; 793. Содержание деревьев, кустарников, кустарников в ЖИ, кустарников в группах, молодых кустарников и молодых деревьев; м2; 1238,5. Итого по объекту; м2; 54453.7. 2; Сквер им.Новоселова2. содержание дорожек (в том числе лестниц и подходов); м2; 3553,80; 3553,80. содержание урн; шт.; 8; 8. содержание скамей; шт.; 8; 8. содержание газонов; м2; 10667,50; 10667,50. содержание цветников из однолетних растений(в т.ч. в вазонах); м2; 158. содержание кустарников в ж/изгороди, деревьев, кустарников одиночных и в группах; м2; 249,9. содержание памятника и часов; м2; 5,5. Итого по объекту; 14459,2. 3; Сквер им. Есенина3. содержание дорожек, асфальтовое покрытие; м2; 1087,20; 1087,20. содержание урн; шт.; 10; 10. содержание скамей; шт.; 14; 14. содержание газонов; м2; 7746,3; 7746,3. содержание цветников из однолетних растений; м2; 92. содержание кустарников в группах, деревьев; м2; 1251. содержание памятника; м2; 15,80. Итого по объекту; 8925,5. - 1- Паспорт объекта зеленых насаждений сад им.250-летия г.Перми от 15.12.2011г. и на основании Технического паспорта № 300 от 09.09.2008г. - 2- Паспорт комплексного благоустройства сквера им.О.Новоселова от 27.12.2010г. - 3- Технический паспорт Сквера по ул.Есенина от 08.09.2008г № 308 Все работы по содержанию мест массового отдыха должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г., Эксплутационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования г.Перми решение № 147 от 23.06.2009г., постановлений администрации г.Перми № 888 от 19.11.2009г. и № 904 от 25.11.2009г., прилагаемового перечня объектов, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации. Уборка мест массового отдыха производится с целью ликвидации загрязненности, обеспечивает в том числе безопасность посетителей.

| Технические требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ | Состав работ | Периодич-ность выполнения | Нормативы выполнения | Период выполнения работы |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | уборка дорожек ручная | уборка рыхлого снега вручную | 10 раз в месяц |  | весь зимний период |
|  |  | уборка снега у бортов с откидыванием его на газон | 15 раз в месяц |  |  |
|  |  | очистка плотного снега, примерзшего к асфальту | 5 раз в месяц | 50% от всей площади |  |
|  |  | подсыпка обледенелых дорожек песком (с подвозом песка) | 10 раз в месяц | 60% от всей площади |  |
|  |  | Сбор случайного мусора с газонов и дорог, ежедневно. | Ежедневно | с погрузкой и вывозом мусора |  |
|  |  | Вывоз складированного снега с газонов | 3 раза в месяц | С погрузкой и вывозом | Весь зимний период |
| 2 | уборка дорожек механизированная | очистка дорожек трактором со щеткой и жестким ножом | 14 раз в месяц | МТЗ-82, нож КО-707 | весь зимний период |
|  |  | подсыпка обледенелых дорожек песком (с подвозом песка) | 10 раз в месяц | 60% от всей площади |  |
|  |  | очистка дорожек трактором со щеткой и жестким ножом | 1 раз в месяц | МТЗ-82, нож КО-707 | 1 раз за весь период: декабрь |
|  |  | очистка и расширение дорожек от примерзшего снега автогрейдером | 1 раз в месяц | толщина уплотненного снега после очистки не более 2 см |  |
|  |  | уборка снега у бортов с откидыванием его на газон | 1 раз в месяц | вручную |  |
| 3 | содержание урн | ежедневная очистка от мусора с вывозкой | ежедневно | с вывозом мусора на свалку | зимний период |
| 4 | содержание скамей | Сметание снега с диванов и скамей | 10 раз в месяц | скамьи и диваны должны быть свободны от снега и мусора | зимний период |
| 5 | вывоз снега | Сгребание снега с бордюра и участка газона между тротуаром и живой изгородью механизировано. Погрузка в автотранспорт, вывоз на свалку. | По заданию заказчика | по мере заужения тротуара снежными валами у бордюров | зимний период |
| 6 | Содержание газонов | Рыхление снега на газонах | В течении месяца | Вручную | Март -апрель |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | содержание дорожек (асф-т) | Подметание с очисткой от мусора | ежедневно | с вывозом мусора | летний период |
|  |  | удаление сорной растительности у бортового камня | 1 раз в месяц | с вывозом мусора |  |
| 2 | содержание урн | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | ежедневно | с вывозом мусора | весь период |
| 3 | покраска урн | Промывка, покраска | 1 раз в сезон |  | май |
| 4 | покраска скамей | Промывка, острожка, покраска, покрытие лаком | 1 раз в сезон |  | май |
| 5 | содержание газонов | Кошение газона моторной косилкой с вывозом скошенной травы | 1 раз в месяц | высота травостоя после скашивания 3-5 см., сбор и вывоз скошенной травы в течение 2-х дней после скашивания | 5 раз за сезон (май, июнь, июль, август, сентябрь) |
|  |  | Очистка от мусора и листвы ежедневно | ежедневно | с вывозом мусора | весь период |
|  |  | Комплексная очистка газонов от листвы и мусора в апреле и октябре | 2 раза за сезон | с вывозом мусора | 2 раза (апрель и октябрь) |
|  |  | рыхление снега на газонах, образовавшегося от уборки дорожек и площадок | 1 раз в сезон | разбрасывание слежавшегося снега по газону | 1 раз, апрель |
| 6 | устройство цветников из однолетников | Планировка (граблями) поверхности после зимы с выравниванием земли и очисткой от мусора | 1 раз в сезон | Разработка эскиза цветника, согласование с куратором из МБУ | до 6 июня |
|  |  | перекопка почвы |  | на глубину 25см |  |
|  |  | выравнивание вскопанной почвы (граблями) |  | с уборкой камней и корней |  |
|  |  | перевозка и погрузка рассады |  |  |  |
|  |  | полив перед и после посадки |  | 10л на 1м2 |  |
|  |  | разметка перед посадкой |  | согласно утвержденному эскизу с помощью кольев и шпагата |  |
|  |  | посадка цветов (рыхление почвы во время посадки) |  | на 1м2 рассады 40 шт. |  |
|  |  | уборка мусора после посадки |  | с вывозом с объекта |  |
| 7 | содержание цветников из однолетников | Механизированный полив цветников с распылением (с учетом затрат на автотранспорт) | 10 раз в месяц | 10 л на 1 м2 | июнь |
|  |  | Рыхление почвы в цветниках 1 раз в месяц. | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Механизированный полив цветников с распылением (с учетом затрат на автотранспорт) | 20 раз в месяц | 10 л.на 1м2. | июль |
|  |  | Прополка с рыхлением почвы | 2 раза в месяц | с вывозом сорняков |  |
|  |  | Внесение минеральных удобрений (растворимых, через механизированный полив) | 2 раза в месяц | Норма 6г. азота на 1м2 |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров | 2 раза в месяц | (с вывозкой травы с землей). |  |
|  |  | Механизированный полив цветников с распылением (с учетом затрат на автотранспорт) | 10 раз вмесяц | 10 л на 1 м2 | август |
|  |  | Прополка с рыхлением почвы | 2 раза в месяц | с вывозом сорняков |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров | 2 раза в месяц | (с вывозкой травы с землей). |  |
|  |  | Прополка с рыхлением почвы | 1 раз в месяц | с вывозом сорняков | сентябрь |
|  |  | Очистка цветников от сухих стеблей и цветов (уборка растительных остатков) | 1 раз в сезон | с вывозкой мусора | 1 раз (октябрь) |
|  |  | Перекопка почвы в цветнике | 1 раз в сезон | на глубину 20 см. |  |
| 8 | содержание кустарников в живой изгороди | Стрижка формовочная, прополка и рыхление приствольных канавок с вывозкой веток и травы | 1 раз в месяц | высота ЖИ после стрижки должна быть одинаковой на всей протяженности, поверхность изгороди должна иметь правильную форму | 4 месяца (июнь, июль, август, сентябрь) |
|  |  | Прочистка (санитарная обрезка) живой изгороди ножовкой и секатором, прополка и рыхление приствольных канавок | 1 раз в месяц | с вывозкой веток и травы | 2 месяца (май, октябрь) |
| 9 | содержание цветников из многолетников | Полив машиной | 2 раза в месяц | 15л. на 1м2 | 2 месяца (май, август) |
|  |  | прополка и рыхление цветников | 1 раз в месяц | с вывозом травы с землей |  |
|  |  | Внесение удобрений 1 раз вмесяц | 1 раз в месяц | аммиачная селитра 25г/м2 ; суперфосфат 60г/м2; сульфат калия 30г/м2 |  |
|  |  | Полив машиной | 2 раза в месяц | 15 л на 1м2 | 3 месяца (июнь, июль, сентябрь) |
|  |  | прополка и рыхление цветников | 1 раз в месяц | с вывозом травы с землей |  |
| 10 | содержание кустарников в группах | Прополка и рыхление приствольных кругов | 1 раз в месяц | с вывозом травы, | 4 месяца (июнь, июль, август, сентябрь) |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных кругов, подкормка сухими минеральными удобрениями | 1 раз в сезон | аммиачная селитра 80г/м2 ; суперфосфат 70г/м2; сульфат калия 70г/м2 | апрель |
|  |  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника, прополка и рыхление приствольных кругов | 1 раз в месяц | с вывозом веток и травы | 2 месяца (май, октябрь) |
| 11 | содержание деревьев | Уборка поросли | 1 раз в месяц | отсутствие поросли по стволу на высоту 1.5 м от почвы, и вокруг дерева. С вывозом веток | весь летний период |
|  |  | прополка и рыхление приствольных кругов, полив механизированный | 1 раз в месяц | 60 л/на 1 дерево, с вывозом мусора | 2 месяца (май, октябрь) |

В выходные и праздничные дни периодичность уборки увеличивается в два раза!!!

Стрижка живых изгородей должна производиться в соответствии с: параграфом Е 18-31 ЕНиР 18(зеленое строительство)

Содержание газонов включает: кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора с апреля по октябрь, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре, рыхление снега на газонах образовавшегося при уборке дорог и площадок.

Кошение газонов проводится моторной косилкой с вывозом скошенной травы и листвы на санкционированную свалку в течение суток. Высота травы не должна превышать 15 см.

Комплексная уборка газонов от листвы и мусора в апреле и октябре.