Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от  «18» июля 2012 г. №0856300000212000042

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «____»__________2012 г. №______)

Техническое задание

на выполнение работ по строительству светофорного объекта

- Разработка проектной документации

  - Разработать проект строительства светофорного объекта вызывного действия на пешеходном переходе на ул. Екатерининская  вблизи дома № 174 в городе Перми с учетом установки дорожных знаков, ограждений и дорожной разметки, в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с изменением № 1), ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации движения. знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТ Р 50597-1993 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Состав и оформление проекта принять в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Согласовать проект с отделом ГИБДД УВД по городу Перми, балансодержателем автодороги, департаментом дорог и транспорта администрации города Перми, утвердить у Заказчика.

  - Проектная документация на строительство светофорного объекта должна содержать соответствующие изменения в проекте организации дорожного движения, согласованные и утвержденные в установленном порядке (Заказчик, отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Перми, балансодержатель автодороги, департамент дорог и транспорта администрации г. Перми). Разработку изменений в проекте организации дорожного движения выполнять в масштабе 1:500. При подготовке документов, входящих в состав проекта организации дорожного движения, руководствоваться порядком разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах, утвержденным приказом Федерального дорожного агентства от 7 августа 2006  г. № 01-29/5313.

  - Получить технические условия на проведение работ от всех собственников объектов, попадающих в зону проведения работ.

  - По окончании работ передать Заказчику комплект проектной документации в двух экземплярах на бумажном носителе.

- Место выполнения работ.

Выполнить работы по строительству светофорного объекта вызывного действия на пешеходном переходе на ул. Екатерининская  вблизи дома № 174 в Ленинском районе города Перми.

- Подготовка к выполнению работ

  - Разработать план производства работ.

  - Разработать и согласовать в установленном порядке схемы движения транспорта при производстве работ, связанных с ограничением движения транспортных средств.

  - Согласовать в установленном порядке производство земляных работ.

- Объем и технические требования к выполняемым работам

  - Оборудовать светофорный объект транспортными светофорами (исполнение Т1 по ГОСТ Р 52282-2004,  диаметром 300 мм (все сигналы)) для направления движения транспорта по ул. Екатерининская  и светофорами для пешеходов, переходящих ул. Екатерининская  (исполнение П1 по ГОСТ Р 52282-2004) согласно разработанной проектной документации. Светофоры должны соответствовать ГОСТ Р 52282-2004, СНиП 2.05.02-85 и «Правил устройства электроустановок».

  - Оборудовать светофорный объект дорожным контроллером типа «КДУ 3.2» или эквивалентным.

  - Дорожный контроллер установить в монтажный шкаф уличного всепогодного вандалоустойчивого исполнения. Монтажный шкаф оборудовать необходимым оборудованием электропитания (в т.ч. электрозащиты и учета электроэнергии). Монтажный шкаф разместить в непосредственной близости от светофорного объекта.

  - Выполнить работы по подключению светофорных секций светофорного объекта к дорожному контроллеру.

  - Оборудовать светофорный объект кнопками вызова для пешеходов.

  - Оборудовать светофорный объект устройством звукового сопровождения для слабовидящих пешеходов  (далее - УЗС), предназначенным для обеспечения безопасности слабовидящих граждан при пересечении проезжей части в зоне регулируемого пешеходного перехода за счёт получения ими информации о режиме работы светофора с помощью звукового сигнала, в соответствии с ГОСТ Р 51648-2000 «Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых и слепоглухих людей», ГОСТ 17187-81 «Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний»,  ГОСТ 23457-86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения». В утреннее и вечернее время суток звуковой сигнал излучается на пониженной громкости, в ночное время суток – отключается полностью.

  - Задать минимальное время длительности горения зеленого сигнала транспортного светофора от момента включения зеленого сигнала транспортного светофора и до момента включения красного сигнала транспортного светофора после нажатия пешеходом кнопки вызова.

  - Выполнить необходимые согласования и получить разрешение на подключение светофорного объекта к постоянному электропитанию. Выполнить работы по подключению светофорного объекта к электропитанию.

  - Технические характеристики используемого при выполнении работ оборудования установлены в приложении к настоящему техническому заданию.

- Ввод светофорного объекта в эксплуатацию

5.1. Провести пуско-наладочные работы.

  - Создать и оформить в виде документа и библиотеки программы координации (в графической и табличной формах с подробными комментариями) светофорного объекта. Согласовать программы координации с отделом ГИБДД УВД, утвердить у Заказчика, оформить приложением к паспорту светофорного объекта.

  - Произвести запуск светофорного объекта в эксплуатацию.

  - Разработать и передать Заказчику паспорт светофорного объекта. Паспорт светофорного объекта должен содержать перечень установленного оборудования, с местом расположения оборудования и номеров производителя оборудования. В паспорте предусмотреть возможность отображения в дальнейшем информации о проводимых работах, замене, ремонте оборудования, изменения режима работы.

  - Установить срок тестовой эксплуатации светофорного объекта, в течение которого Подрядчик выполняет работы по изменению режима работы светофорного объекта по требованию Заказчика – 2 (Два) месяца с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке светофорного объекта.

  - Установить гарантийный срок на выполненные работы – 12  (Двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке светофорного объекта.

Заказчик:                                                                               Подрядчик:

| _______________ / ______________/ | ________________/_____________/ |
| --- | --- |
| м.п. | м.п. |