Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:_____________

Главный врач МБУЗ «ГП №7»

Шеина Ю.В.

Техническое задание

на выполнение работ капитального ремонта кровли над пристроем к зданию поликлиники №2 ул. Крупской, 57 «А»

Состав и объём работ определён локальным сметным расчётом.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Крупской,57 «А» - пристрой к пятиэтажному зданию (над регистратурой и ОПУ).

Максимальная цена договора -  1 288 039,93 руб.

Источник финансирования – субсидии в рамках долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края».

Максимальный срок выполнения работ- 30 календарных дней.

Гарантийный срок на выполненные работы – 60 месяцев

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%.

В состав работ  входят следующие основные виды работ:

| № п\п |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных материалов : карнизных свесов | 100 м | 0,386 |  |  |  |
| 2 |  | Утепление покрытий керамзитом | 1 мЗ утеплителя | 13,01 |  |  |  |
| 3 |  | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 6,09 |  |  |  |
| 4 |  | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | мЗ | 25,09 |  |  |  |
| 5 |  | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 | 100 м2 утепляемого покрытия | 6,09 |  |  |  |
| 6 |  | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | мЗ | -25,09 |  |  |  |
| 7 |  | Пеноплекс-4450/1,18/3,33*1,065 | мЗ | 50,18 |  |  |  |
| 8 |  | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжки | 6,09 |  |  |  |
| 9 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 6.2 |  |  |  |
| 10 |  | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | -719,2 |  |  |  |
| 11 |  | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -706.8 |  |  |  |
| 12 |  | Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост Б" для первого слоя | м2 | 706,8 |  |  |  |
| 13 |  | Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя | м2 | 719.2 |  |  |  |
| 14 |  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,486 |  |  |  |
| 15 |  | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -122,5 |  |  |  |
| 16 |  | Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый | м2 | 122,5 |  |  |  |
| 17 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,48 |  |  |  |
| 18 |  | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 2 |  |  |  |
| 19 |  | Аэратор пластиковый 1500/1,18/3,33*1,065 | шт | 2 |  |  |  |
| 20 |  | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0,124 |  |  |  |
| 21 |  | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100м2 | 0.124 |  |  |  |
| 22 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза | 100м2 | 0.04 |  |  |  |
| Раздел 2. Мусор |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т |  | 1 т |  | 45,66 |  |  |
| 24 | Мусор строительный с погрузкой вручную |  | 1т |  | 45,66 |  |  |
| Раздел 3. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |  | 100м2 |  | 6.09 |  |  |
| 26 | Разборка покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в 1 слой |  | 100м2 |  | 6.09 |  |  |
| 27 | Разборка покрытий плит из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в 1 слой |  | 100м2 |  | 6.09 |  |  |
| 28 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |  | 100м2 |  | 6.09 |  |  |
| 29 | Разборка выравнивающих стяжек сборных из плоских асбоцементных листов |  | 100м2 |  | 6.09 |  |  |
| 30 | Разборка шлака |  | 1м3 |  | 13.7 |  |  |
| 31 | Разборка пенобетона |  | 1м3 |  | 21.31 |  |  |

2.Требования Заказчика к работам

Состав и объём работ по лоту определён техническим заданием документации об аукционе, выполненном в форме локального сметного расчёта.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе, локальным сметным расчётом, без права внесения каких либо изменений в виды и объёмы работ.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с существующим локальным сметным расчётом,  СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01-87.Изоляционные работы,  СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий, СНиП II-26-76. Кровли, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

-поставка материалов является обязанностью Подрядчика, используемые в работе материалы и изделия, должны соответствовать государственным стандартам и иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество;

- все работы сопутствующие демонтажу и монтажу кровли не должны нанести повреждения и ущерба существующим конструкциям, инженерным системам и имуществу Заказчика;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объём работ (100%) и должен составлять не менее 60 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации  обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком. Для участия в работе комиссии и составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Виды и сроки выполнения работ должны быть указаны в графике выполнения работ, составленном Подрядчиком и согласованным с Заказчиком, в графике должны быть учтены поэтапные сроки сдачи работ  Заказчику и представителю технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с кровли и прилегающей территории в процессе выполнения работ, с предоставлением Заказчику и тех. надзору документов об утилизации отходов.

Контроль качества и объёмов выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчётом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком при исполнении договора вправе изменить объём работ, предусмотренных договором, но не более чем на десять процентов объёма, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ.

Обеспечение общего порядка на объектах, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды является обязанностью Подрядчика.

3. ПРИЁМКА РАБОТ

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных договором. Заказчик и представитель технического надзора в процессе выполнения ремонтных работ осуществляют технический надзор и контроль качества и объёмами выполняемых работ, участвуют в оформлении актов на скрытые работы, актов выполненных работ, проверяют качество и соответствие используемых Подрядчиком материалов.

Подрядчик письменно и заблаговременно информирует Заказчика и технический надзор о приёмке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика и технического надзора, или они были проинформированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счёт.

В случае, если Заказчиком или представителем технического надзора будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчёта, СНиП, ППБ, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативов), то Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приёмка результата работ производится в течение 5-ти рабочих дней со дня следующего за днём получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом.