- СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

- Капитальный ремонт элементов благоустройства кладбища «Егошихинское»

| № № | # Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ремонт межквартальных проходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство межквартального прохода №1 |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 Тип Б марка II толщиной 5 см | - м2 | - 628 |  |
| 2 | Устройство основания из щебня М 600 фр 20-40 мм средней толщиной 10 см | - м2 | 628 |  |
|  | # Устройство площадки 3.5х6.0м |  |  |  |
| 3 | # Устройство покрытия на площадке из мелкозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 Тип Б марка II толщиной 5 см | - м2 | 21 |  |
| 4 | Устройство основания из щебня М 600 фр 20-40 мм средней толщиной 10 см | - м2 | 21 |  |
|  | Устройство пешеходной дорожки №1 (могила майора Теплова) |  |  |  |
| 5 | Устройство покрытия дорожки из бетонной тротуарной плитки размером 330х330х40 мм в две плитки | - м2 - п.м. - шт | - 92 - 139 - 845 |  |
| 6 | Устройство покрытия площадки размером 2.5х3.0 м из бетонной тротуарной плитки размером 330х330х40 мм | - м2 - шт | - 7.5 - 69 |  |
| 7 | Устройство основания дорожки из ПГС средней толщиной 10 см | - м2 | 92 |  |
| 8 | Устройство основания площадки из ПГС средней толщиной 10 см | - м2 | 7.5 |  |
|  | # Устройство площадки 3.0х2.5м |  |  |  |
| 9 | # Устройство покрытия на площадке из мелкозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 Тип Б марка II толщиной 5 см | - м2 | 7.5 |  |
| 10 | Устройство основания из щебня М 600 фр 20-40 мм средней толщиной 10 см | - м2 | 7.5 |  |
|  | Устройство межквартального прохода №2 |  |  |  |
| 11 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 Тип Б марка II толщиной 5 см | - м2 | - 164 |  |
| 12 | Устройство основания из щебня М 600 фр 20-40 мм средней толщиной 10 см | - м2 | 164 |  |
|  | Устройство пешеходной дорожки №2 (иудейский участок) |  |  |  |
| 13 | Устройство покрытия из плитки тротуарной разм. 500х500х50 мм | - м2 | - 72.5 |  |
| 14 | Устройство основания из ПГС природной средней толщиной 10 см | - м2 | 87 |  |
|  | Устройство межквартального прохода №3 |  |  |  |
| 15 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 Тип Б марка II толщиной 5 см | - м2 | - 277 |  |
| 16 | Устройство основания (выравнивающего слоя)из щебня М 600 фр 20-40 мм средней толщиной 10 см | - м2 | 277 |  |
|  | Устройство межквартального прохода №4 |  |  |  |
| 17 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 Тип Б марка II толщиной 5 см | - м2 | - 381 |  |
| 18 | Устройство основания (выравнивающего слоя)из щебня М 600 фр 20-40 мм средней толщиной 10 см | - м2 | 381 |  |

Составил                   Русских

Проверил                   Суптель