Приложение № 3 к

Извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнить работы по замене окон на ПВХ в здании по адресу: г. Пермь, ул. Каспийская, 15

Требования к работам:

- Работы выполнять в соответствии с локальным сметным расчётом,  по ГОСТ 30971-2002, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), техникой безопасности.

- Размеры окон уточнить по месту. Установочные зазоры уточнить по узлам фирмы изготовителя.

- При производстве работ применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Зазоры между стеной и рамой запенить монтажной пеной, которая должна быть нанесена равномерно и заполнить все выемки и полости проема.

- Вывоз мусора грузовыми автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т.

___________________ Заказчик                                                 ___________________ Подрядчик

Требования к материалам:

Оконные блоки: блоки из ПВХ профилей морозостойкого исполнения, двухкамерный стеклопакет не менее 40 мм по ГОСТ 24866-99) с сопротивлением теплопередачи 0,6 – 0,64 м2 град.С/Вт марки ОПМ-В1 по ГОСТ 30674-99.
Система поворотно-откидной фурнитуры: предохранитель произвольного самозахлапывания; усиленное крепление петли, антикоррозийное покрытие; степень взломостойкости; угол открывания створки до 100 град.; блокиратор ошибочного открывания, микропроветривание, микролифт.

Подоконные доски: ПВХ (цвет белый), 600 мм

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов): шириной до 0,4м;

Откосы: бумажно-слоистый пластиком или листами из синтетических материалов на клее (цвет белый).

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

___________/_________                                       __________/_________

МП                                                                       МП