Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наимено-вание | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бегосол HE или эквивалент. | Жидкость для замешивания поковочных масс (5000 мл.) – 1 канистра. | канистра | 2 |
|  | Воск базисный-02 или эквивалент. | Упаковка – (500 гр.) Для моделирования базисов съёмных протезов, изготовления прикусных шаблонов, формирования оттискных индивидуальных ложек, ложек – базисов, а также их частей | упак | 27 |
|  | Воск литниковый№3 (восков. проволока) или эквивалент. | Диаметр 3мм, цвет синий (250гр) – упаковка. Не имеет напряжения благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для производства. Восковая проволока средней твёрдости с высокой внутренней стабильностью. | упак | 1 |
|  | «Дуцерам плюс» жидкость д/глазури или эквивалент. | Для увлажнения порошка глазурь “Дуцерам плюс”. Флакон: 50мл. | фл | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ДА1. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ДА3. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 3 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ОА3. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 2 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | S3. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 2 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ДД2. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ДД3. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ДВ3. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ДС2. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ОС3. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ОД3. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ТС. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ОА1. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ОА3,5. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ДА3,5. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 2 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ДС4. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ДД4. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ОД4. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ОА4. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ОС4. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | # Диск отрезной, армированный стекловолокном (супердиск) | Диаметр 40 мм, 58-1040 Качественная недорогая версия. Для обрезки толстых литников и обработки каркасов модельного литья | шт | 2 |
|  | Клей Ликвиколь (2 фл по 20 гр) или эквивалент. | Жидкий циан-акрилатный клей для гипсовых поверхностей, штампиков, челюстного гребня, прикуса в целях достижения большей твёрдости или для краевой стабильности. (2 флакона по 20 г.) | упак | 1 |
|  | Кварц пылевидый. (5 кг) или эквивалент. | Для приготовления формовочных масс. ТУ 2643-004-45814830-2001 | уп | 1 |
|  | Круги прорезные стоматологические вулканитовые прямого профиля КПП-38-1 или эквивалент К-«Целит» или эквивалент. | Круги КПП-38-1 предназначены для обработки металлических конструкций зубных протезов из КХС и нержавеющей сталей. Подобранная абразивность вместе с высокой износостойкостью, хорошей режущей способностью и прочностью на изгиб и разрушение позволяет производить качественную обработку протяжных поверхностей и межзубных пространств. Круги диаметром 38мм, толщиной 1мм – 60 шт. | упак | 6 |
|  | Круги прорезные стоматологические вулканитовые прямого профиля КПП -20-0,5 №70 К-«Целит» или эквивалент. | Круги КПП-20-0,5 предназначены для обработки металлических конструкций зубных протезов из КХС и нержавеющих сталей. Диаметр 20 мм, толщина 0,5 мм, являются абразивным стоматологическим инструментом на бакелитовой связке. | уп | 10 |
|  | # Лак «Ваксфиниш» или эквивалент. | Для кондиционирования поверхности, для отличного литья, выгорает без остатка1553-0000. Состав: лак (15мл); растворитель (30мл) | уп | 1 |
|  | Нить ретракционная “Джинджи – Айд Нью” №00 (2,74м) или эквивалент. | Нить ретракционная “Джинджи – Айд Нью” №00 с сульфатом алюминия (2,74м), для ретракции десны. | уп | 2 |
|  | Нить ретракционная “Джинджи – Айд Нью” №1 (2,74м) или эквивалент. | Нить ретракционная “Джинджи – Айд Нью” №1 с сульфатом алюминия (2,74м), для ретракции десны. | уп | 2 |
|  | Пикосилк-спрей или эквивалент. | Для снятия поверхностного напряжения восковых моделей в технике изготовления коронок, мостов и модельного литья. Упаковка: 75мл | упак | 4 |
|  | "Полисет №1" (полирующая паста) или эквивалент. | Для полирования изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хромкобальтовых сплавов. Полирующая паста. Комплектность: 4 цилиндрических блока по 50гр. | упак | 2 |
|  | Порошок абразивный «Кобра» (оксид аллюминия) 250 мк или эквивалент. | Для пескоструйного аппарата. Канистра - 5кг | канистра | 1 |
|  | "Полисет" (порошок зуботехнический полировальный) или эквивалент. | Порошок зуботехнический полировальный, предназначен для зеркальной полировки пластмассовых и металлических съёмных зубных протезов. Упаковка 4кг. | упак | 3 |
|  | Припой серебряный (проволока) ПСрМЦ-37Е (40 гр) | Применяется в ортопедической стоматологии для пайки деталей зубных протезов, изготавливаемых из нержавеющей стали и из сплава кобальто-хромового. Представляет собой сплав серебра, марганца, цинка, никеля, кадмия, магния, меди. Упаковка-40 гр. | уп | 2 |
|  | Пластмасса самотвердеющая Протакрил –М. (310 гр) или эквивалент. | Предназначена для починки и реставрации съёмных пластиночных зубных протезов, а также для изготовления челюстнолицевых, ортодонтических аппаратов и съёмных шин-проитезов при заболеваниях пародонта. Комплектность: порошок Протакрил-М – 160 гр; жидкость Протакри -М – 100 гр; лак разделительный Изокол-69 – 50 гр | уп | 14 |
|  | Пластмасса для несъёмного протезирования Синма-М №12 или эквивалент. | Пластмасса одноцветная применяется в ортопедической стоматологии для изготовления коронок и облицовки несъёмных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Комплектность: 1) порошок-дентин одного из цветов:4,6,8,10,12,14,16,19,20,24 – 2 флакона по 40 гр. 2) жидкость – 1 флакон 40 гр. 3) инструкция по применению. | уп | 2 |
|  | Пластмасса для несъёмного протезирования Синма-М №14 или эквивалент. | Пластмасса одноцветная применяется в ортопедической стоматологии для изготовления коронок и облицовки несъёмных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Комплектность: 1) порошок-дентин одного из цветов:4,6,8,10,12,14,16,19,20,24 – 2 флакона по 40 гр. 2) жидкость – 1 флакон 40 гр. 3) инструкция по применению. | уп | 1 |
|  | Пластмасса для несъёмного протезирования Синма-М №16 или эквивалент. | Пластмасса одноцветная применяется в ортопедической стоматологии для изготовления коронок и облицовки несъёмных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Комплектность: 1) порошок-дентин одного из цветов:4,6,8,10,12,14,16,19,20,24 – 2 флакона по 40 гр. 2) жидкость – 1 флакон 40 гр. 3) инструкция по применению. | уп | 3 |
|  | Пластмасса для несъёмного протезирования Синма-М №19 или эквивалент. | Пластмасса одноцветная применяется в ортопедической стоматологии для изготовления коронок и облицовки несъёмных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Комплектность: 1) порошок-дентин одного из цветов:4,6,8,10,12,14,16,19,20,24 – 2 флакона по 40 гр. 2) жидкость – 1 флакон 40 гр. | уп | 3 |
|  | Сплав легкоплавкий зуботехнический (5 таблет.*60гр) | Состав: висмут-олово-свинец. Упаковка – 300 гр. ТУ 9391-046-10611791-2000 | уп | 2 |
|  | Пластмасса для базисов протезов "Фторакс" с прожилками или эквивалент. | (450 гр.) – упаковка. Для изготовления базисов съёмных протезов. Представляет собой пластмассу горячего отверждения на основе фторсодержащих акриловых сополимеров типа порошок-жидкость и окрашенных синтетических волокон. Комплектность: 300 гр. порошок, 150 гр. жидкость “Изокол 69” | упак | 34 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________А.И.Дорощук