Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 0356300126212000031 от 24.07. 2012  года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обустройству родников

по ул.Обросова, 24-28 (название в соответствии с контрактом,

территориально родник располагается у дома по ул.Обросова, 20),

ул.Соликамская, 74 на территории Мотовилихинского района г.Перми

Стоимость выполняемых работ: 155593,43 рублей

Срок выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта до «01»сентября 2012 года

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Стоимость руб. |
| --- | --- |
| Работы по ремонту (восстановлению) родников (ключей, ключей-моек, колодцев) | 155593,43 |
| 1. Родник по ул.Обросова, 24-28 (название в соответствии с контрактом, территориально родник располагается у дома по ул.Обросова, 20) |  |
| Состав работ: 1). Разборка существующих конструкций. - разборка деревянных элементов навеса (32 м2 – 1,6 м3); - разборка металлических элементов (водопропускная труба 5 п.м. – 0,024 т); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,144 т). 2). Восстановление навеса. - разработка грунта (копание ям вручную 4 шт. – 1,0 м3); - бетонирование опор (1,0 м3); - устройство опор (14 п.м. – 0,11676 т); - устройство лаг на швеллера (швеллер 12 п.м. – 0,103 т, лаги 3 шт. по 2 п.м. – 0,015 м3); - устройство пола (6 м2 – 0,3 м3); - устройство лотка (каркас из бруса 50*50 мм – 0,019 м3, размер обшивки 1,5 м*0,5 м*0,5 м – 0,14 м3); - устройство лавки (каркас из бруса 50*50 мм = 2,4 п.м. – 0,006 м3, деревянная лавка 0,45 м2 – 0,023 м3, доска обрезная); - обшивка стен досками (задняя стенка полностью, боковые наполовину, 19,3 м2 – 0,48 м3); - устройство стропил на уголки (уголок 10 п.м. – 0,058 т, стропила – 0,045 м3); - обшивка стропил досками (5,2 м2 – 0,13 м3); - антисептирование древесины: водными растворами (82,9 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по опорам, швеллерам под лаги и уголкам под стропила (10,04 м2); - устройство кровли (11,25 м2); - разработка грунта с обратной засыпкой (0,04 м3); - устройство водопропускной трубы (5 п.м. – 0,042 т); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по водопропускной трубе (1,39 м2). Материалы, используемые при ремонте: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор навеса 50*50*100 см; - опоры навеса из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - швеллера под лаги – горячекатаный швеллер № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - лаги из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности доски; - пол, лоток и лавка из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - каркас лотка и опоры лавки из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности доски; - обшивка стен и стропил досками из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная ширина 100 мм, толщина 25 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - уголок под стропила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 75х75х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - стропила из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности доски; - кровля скатная из рубероида, марки РКК-350; - водопропускная труба водогазопроводная стальная сварная черная обыкновенная (неоцинкованная) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - влагозащитный-антисептический состав; - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. |  |
| 2. Родник по ул.Соликамская, 74 |  |
| Состав работ: 1). Разборка существующих конструкций. - разборка деревянных элементов навеса (32 м2 – 1,6 м3); - разборка металлических элементов (водопропускная труба 5 п.м. – 0,024 т); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,144 т). 2). Восстановление навеса. - разработка грунта (для укладки бетона 12 м2 – 5,4 м3); - погрузка и перевозка грунта, на полигон ТБО для захоронения (9,18 т); - устройство приемного лотка (каркас из бруса 50*50 мм – 0,01 м3, размер обшивки 0,5 м*0,5 м*0,5 м – 0,0625 м3); - разработка грунта с обратной засыпкой (0,04 м3); - устройство водопропускной трубы (5 п.м. – 0,042 т); - устройство сливной трубы (6 п.м. – 0,05 т); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по водопропускной и сливной трубам (3,06 м2); - устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см, (12 м2); - устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм, марка М800 (12 м2); - устройство покрытия толщиной 15 см из бетона М300 класс В 22,5 (12 м2); - устройство навеса из оцилиндрованного бревна хвойных пород диаметром 200 мм (2,5 м*3,5 м*2,5 м = 3 м3); - обработка олифой конструкции навеса (56,62 м2); - устройство стропил (0,145 м3); - обшивка стропил досками (0,715 м3); - антисептирование древесины: водными растворами (87,02 м2); - устройство кровли из металочерепицы «Монтеррей» (или аналог) – 25 м2. Материалы, используемые при ремонте: - каркас лотка из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности доски; - лоток из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - водопропускная и сливная трубы водогазопроводные стальные сварные черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный; - олифа оксоль комбинированная по ГОСТ Р 51692-2000; - стропила из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности бруса; - обшивка стропил досками из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная ширина 100 мм, толщина 25 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - влагозащитный-антисептический состав; - металочерепица «Монтеррей» по ГОСТ 14918-80 (или аналог). |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик  предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям Приложения № 1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Древесина (обрезная доска) для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ. При ремонте деревянных конструкций толщина вновь устраиваемых настилов должна быть не менее 5 см, кроме случаев, указанных в техническом задании. Антисептирование древесины со всех сторон, в том числе и с торцов должно быть произведено перед монтажом. Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям  болтами строительными с шайбами и гайками, крепление головки болта потайное. Диаметр болта 6 мм.

Все поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений, кроме этого, поверхности существующих металлических конструкций  должны быть очищены от старой краски, пленок ржавчины или окалины. Нанесение лакокрасочных защитных материалов  должно выполняться в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- нанесение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные          материалы        перед       применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Покрывной слой  черного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками (цвет черный) - гарантийный срок 24 месяца.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после разборки существующих конструкций.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по обустройству родников на территории Мотовилихинского района г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 1 к техническому заданию: ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 2 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 3 | Места сварочных швов не обработаны, не зачищены, не окрашены | - 50 |
| 4 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | - 50 |
| 5 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 6 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных настилов | - 100 |
| 7 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 8 | Некачественное закрепление конструкций | - 100 |
| 9 | Бетонное основание не выровнено | - 100 |
| 10 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | - 100 |
| 11 | Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям не болтовое | - 100 |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 12 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 13 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 14 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 15 | ГОСТ 25192-89 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
| 16 | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| 17 | ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. |
| 18 | ГОСТ 2590-88 | Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-88 (сортамент). |
| 19 | ГОСТ 13663-86 | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 20 | ГОСТ 16523-97 | Прокат листовой холодно- и горячекатаный. |
| 21 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 22 | ГОСТ 8240-89 | Швеллер горячекатаный. |
| 23 | ГОСТ 6727-80 | Проволока для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, ВР-1. |
| 24 | ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. |
| 25 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | Трубы бесшовные холоднодеформированные. |
| 26 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | Трубы электросварные прямошовные. |
| 27 | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ Р 50602-93 | Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры. |
| 29 | ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. |
| 31 | ГОСТ 9462-88 | Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. |
| 32 | ГОСТ 9463-88 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. |
| 33 | Сборник 10. Дополнение 2. | Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита. |
| 34 | ГОСТ-25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 40 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 41 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 42 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 43 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ. |
| 44 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| 45 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 46 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| 47 | ГОСТ 13015.0-2003 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| 48 | ГОСТ 51692-2000 | Олифы. Общие технические условия. |
| 49 | ГОСТ 7931-76 | Олифа натуральная. Технические условия. Ред. от 01.12.1987 г. |
| 50 | ГОСТ 30884-2003 | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия. |
| 51 | ГОСТ 8292-85 | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия. Ред. 01.12.1991 г. |
| 52 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 53 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 54 | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия. |
| 55 | ГОСТ 23787.9-84 | Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа. |
| 56 | ### ГОСТ 30704-2001 | - Защитные средства для древесины. Методы контроля качества. |
| 57 | ### ГОСТ 10950-78 | - Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения. |
| 58 | ### ГОСТ 23951-80 | - Препарат ПБТ антисептический. Технические условия. |
| 59 | ### ГОСТ 26910-86 | - Составы влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Технические условия. |
| 60 | ### ГОСТ 7798-70 | - Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |
| 61 | ### ГОСТ 11371-78* | - Шайбы. Технические условия. |
| 62 | ### ГОСТ 5915-70 | - Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |
| 63 | ### ГОСТ 10923-93 | - Рубероид. Технические условия. |
| 64 | ### ГОСТ 14918-80 | ### Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. |