- Извещение

- о проведении запроса котировок

(Размещение заказа для субъектов малого предпринимательства)

| Номер извещения: | 0356300126212000031 |
| --- | --- |
| Наименование запроса котировок: | Выполнение работ по обустройству родников по ул.Обросова, 24-28, ул.Соликамская, 74 на территории Мотовилихинского района г.Перми |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |

- Заказчик

| Наименование: | муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |

- Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | mbubmr@mail.ru |
| Телефон: | +7 (342) 2660892 |
| Факс: | +7 (342) 2660830 |
| Контактное лицо: | Лепёшкин Юрий Анатольевич |

- Предмет контракта

| Предмет контракта: | Выполнение работ по обустройству родников по ул.Обросова, 24-28, ул.Соликамская, 74 на территории Мотовилихинского района г.Перми |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 155 593,43 Российский рубль |
| Обоснование максимальной цены контракта: | Смета прилагается в разделе "Сопроводительная документация" |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | В стоимость работ должны быть включены все выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и пошлины, а также иные расходы Подрядчика |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 4540030 Благоустройство территории |
| Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | 1. Родник по ул.Обросова, 24-28 (название в соответствии с контрактом, территориально родник располагается у дома по ул.Обросова, 20) Состав работ: 1). Разборка существующих конструкций. - разборка деревянных элементов навеса (32 м2 – 1,6 м3); - разборка металлических элементов (водопропускная труба 5 п.м. – 0,024 т); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,144 т). 2). Восстановление навеса. - разработка грунта (копание ям вручную 4 шт. – 1,0 м3); - бетонирование опор (1,0 м3); - устройство опор (14 п.м. – 0,11676 т); - устройство лаг на швеллера (швеллер 12 п.м. – 0,103 т, лаги 3 шт. по 2 п.м. – 0,015 м3); - устройство пола (6 м2 – 0,3 м3); - устройство лотка (каркас из бруса 50*50 мм – 0,019 м3, размер обшивки 1,5 м*0,5 м*0,5 м – 0,14 м3); - устройство лавки (каркас из бруса 50*50 мм = 2,4 п.м. – 0,006 м3, деревянная лавка 0,45 м2 – 0,023 м3, доска обрезная); - обшивка стен досками (задняя стенка полностью, боковые наполовину, 19,3 м2 – 0,48 м3); - устройство стропил на уголки (уголок 10 п.м. – 0,058 т, стропила – 0,045 м3); - обшивка стропил досками (5,2 м2 – 0,13 м3); - антисептирование древесины: водными растворами (82,9 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по опорам, швеллерам под лаги и уголкам под стропила (10,04 м2); - устройство кровли (11,25 м2); - разработка грунта с обратной засыпкой (0,04 м3); - устройство водопропускной трубы (5 п.м. – 0,042 т); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по водопропускной трубе (1,39 м2). Материалы, используемые при ремонте: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор навеса 50*50*100 см; - опоры навеса из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - швеллера под лаги – горячекатаный швеллер № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - лаги из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности доски; - пол, лоток и лавка из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - каркас лотка и опоры лавки из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности доски; - обшивка стен и стропил досками из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная ширина 100 мм, толщина 25 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - уголок под стропила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 75х75х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - стропила из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности доски; - кровля скатная из рубероида, марки РКК-350; - водопропускная труба водогазопроводная стальная сварная черная обыкновенная (неоцинкованная) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - влагозащитный-антисептический состав; - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. 2. Родник по ул.Соликамская, 74 Состав работ: 1). Разборка существующих конструкций. - разборка деревянных элементов навеса (32 м2 – 1,6 м3); - разборка металлических элементов (водопропускная труба 5 п.м. – 0,024 т); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,144 т). 2). Восстановление навеса. - разработка грунта (для укладки бетона 12 м2 – 5,4 м3); - погрузка и перевозка грунта, на полигон ТБО для захоронения (9,18 т); - устройство приемного лотка (каркас из бруса 50*50 мм – 0,01 м3, размер обшивки 0,5 м*0,5 м*0,5 м – 0,0625 м3); - разработка грунта с обратной засыпкой (0,04 м3); - устройство водопропускной трубы (5 п.м. – 0,042 т); - устройство сливной трубы (6 п.м. – 0,05 т); - нанесение лакокрасочных защитных ма |

- Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| --- | --- |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | с момента заключения муниципального контракта до «01»сентября 2012 года |
| Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: | Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение трех дней по выполнении работ. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным |

- Особенности размещения заказа

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

- Дополнительная информация о размещении заказа

| Код бюджетной классификации: | 933 0603 7963321 244 226 |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа: | Бюджет города Перми |

- Информация о запросе котировок

| Место подачи котировочных заявок: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| --- | --- |
| Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): | 25.07.2012 09:00 |
| Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): | 31.07.2012 10:00 |
| Форма котировочной заявки: | прилагается в разделе "Сопроводительная документация" |
| Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта: | Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

| Опубликовано: | 24.07.2012 |
| --- | --- |