Приложение № _2_

к Извещению о проведении

запроса котировок

Приложение № 1

к Контракту № _1__

от «__» ______ 2012 г.

| СОГЛАСОВАНО: Директор ______________/ | УТВЕРЖДАЮ: МКУ «АХССО» И. о. Директора ______________/Пшеничников А. А./ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий территории детского сада по адресу: г. Пермь, ул. Солдатова, 17а.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Заказчик и его адрес. | МКУ «АХССО», г. Пермь, ул. Сухобруса, 25. |
| - Исполнитель. |  |
| - Наименование объекта | Здание детского сада в г. Перми, ул. Солдатова, 17а |
| - Стадийность проектирования | Изыскания |
| - Источник финансирования. | Бюджетные средства. |
| - Характеристика объекта. | - Назначение объекта – здание нежилое, двухэтажное с подвальным помещением под бойлерную, неэксплуатируемое. - Год постройки – 1962 г. - Высота от первого этажа до низа плит покрытия – 6,45 м, высота подвала до низа плит перекрытия – 2,10 м. - Строительный объем – 4643м3; площадь – 1089,4м2. - Конструктивная схема здания – бескаркасная. Фундаменты – сборные ж/б блоки, стены – кирпичные, плиты перекрытия – сборные ж/б плиты, кровля – совмещенная, рулонная с наружным неорганизованным водостоком. |
| - Исходные данные. | - Технический паспорт БТИ. - Акты о проведенных осмотрах объекта. |
| - Перечень работ, выполняемых заказчиком. | - Обеспечить доступ к обследуемым конструкциям. |
| - Перечень работ, выполняемых исполнителем. | - Сбор и изучение технической документации. - Выполнение инженерных изысканий в соответствии со СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». - Выполнение инженерно-геологических изысканий в объеме, необходимом для подготовки проектной документации. - Составление отчетов об инженерных изысканиях. - Сдача пакета документов на согласование в МКУ « Управление строительства города Перми». - Получение положительных результатов по согласованию пакета документов в МКУ «Управление строительства города Перми». - Сдача работ Заказчику. |
| - Требование к результатам работ | 1. Передача Заказчику согласованного пакета документов осуществляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 1-м экземпляре на электронном носителе. |
| - Срок начала и окончания производства работ | ##### Согласно договору. |
| - Гарантийные обязательства | ##### Гарантийные обязательства на разработанную Подрядчиком техническую документацию не менее 24 месяцев с момента передачи документации Заказчику по акту приема-передачи работ. |
| - Особые условия | - Работы вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций. - Применять современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность. |

Представитель Заказчика, вед. инженер МКУ «АХССО»                                                   Л. Г. Карымова