Приложение № 1

Аукционной документации.

| СОГЛАСОВАНО: Директор ______________/ | УТВЕРЖДАЮ: МКУ «АХССО» И. о. Директора ______________/Пшеничников А. А./ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обследование строительных несущих и ограждающих конструкций и инженерных

сетей здания по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 18а.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Заказчик и его адрес. | МКУ «АХССО», г. Пермь, ул. Сухобруса, 25. |
| - Исполнитель. |  |
| - Наименование объекта | Здание в г. Перми, ул. Чердынская, 18а |
| - Вид обследования. | Несущие и ограждающие конструкции - детально-инструментальное обследование. Внутренние инженерные сети – визуальное обследование. |
| - Цель обследования. | Оценка технического состояния строительных конструкций здания и инженерных сетей с выдачей заключения для выполнения капитального ремонта и целесообразности его выполнения. При выполнении работ руководствоваться ГОСТ Р 53778-2010. |
| - Элементы объекта, подлежащие обследованию. | Несущие и ограждающие конструкции: фундаменты, стены, перегородки, перекрытия, перемычки, лестницы внутренние и наружные, крыльца, кровля, полы, окна, двери, внутренняя отделка. Внутренние инженерные сети: водопровод, водоотведение, отопление и вентиляция, электроосвещение, силовые распределительные сети. |
| - Источник финансирования. | Бюджетные средства. |
| - Характеристика объекта. | - Назначение объекта – здание нежилое, двухэтажное с подвальным помещением под тепловой узел, неэксплуатируемое. - Год постройки – 1986 г. - Высота от первого этажа до низа плит покрытия – 5,44 м, высота подвала до низа плит перекрытия – 2,36 м. - Строительный объем – 4332м3; площадь – 1161,8м2. - Конструктивная схема здания – бескаркасная. Фундаменты – сборные ж/б блоки, стены – кирпичные, плиты перекрытия – сборные ж/б плиты, кровля – совмещенная, рулонная с внутренним водостоком. |
| - Исходные данные. | - Технический паспорт БТИ. - Акты о проведенных осмотрах объекта. |
| - Перечень работ, выполняемых заказчиком. | - Обеспечить доступ к обследуемым конструкциям. - Обеспечить электропитанием 220 В для работы приборов и инструментов и необходимое отключение механизмов и электропроводки. |
| - Перечень работ, выполняемых исполнителем. | - Сбор и изучение технической документации. - Откопка шурфов для освидетельствования фундаментов и обратная засыпка, а так же откачка воды из шурфов (при необходимости). - Вскрытие и заделка узлов и элементов конструкций. При вскрытии строительных конструкций приглашать представителя заказчика. - Обмеры строительных конструкций в объеме, необходимом для проведения обследования. - Обмеры внутренних инженерных сетей. - Определение фактической конструктивной схемы здания. - Обнаружение дефектов элементов и узлов конструкций, составление дефектных ведомостей и схем с нанесением обнаруженных дефектов. - Фотографирование элементов, узлов, характерных дефектов. - Проведение испытаний материалов строительных конструкций неразрушающими методами контроля. - Лабораторные испытания образцов кирпича, раствора, бетона с определением их фактической марки. - Вскрытие кровли с определением состава гидроизоляционного ковра и утеплителя. - Вскрытие и определение конструкции полов. - Выполнение проверочных расчетов несущей способности строительных конструкций на фактические нагрузки с учетом дефектов и повреждений. - Выполнение теплотехнического расчета ограждающих конструкций. - Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций с учетом материалов, полученных в процессе обследования и проверочных расчетов. - Разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации строительных конструкций и здания в целом, как детского сада. - Оформление технического отчета. |
| - Срок начала и окончания производства работ | ##### В соответствии с контрактом. |
| - Особые условия | - Детально-инструментальное обследование выдать в 4 экз. - Заключение выдать с учетом технико-экономического обоснования проведения капитального ремонта. - Лестницы, стремянки для работы на высоте обеспечить исполнителю. - Стоимость работ по обследованию выполнить в соответствии с СБЦ на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, 1998 г. |

Представитель Заказчика, вед. инженер МКУ «АХССО»                                                                     Л. Г. Карымова