Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

№79 от 07 августа 2012 г.

Обустройство подходов к МБУЗ «ГДП№3», СДП раздаточный пункт детского питания по ул.Корсуньской 25 в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по обустройству подходов к МБУЗ "ГДП№3",СДП раздаточный пункт детского питания по ул.Корсуньской, 25 в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи № Техническое задание

Сметная стоимость 110 000,00 руб.

- Средства  на оплату труда 11255,6 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0912 | 2556,57 | 628,75 | 1927,82 231,52 | 233,16 | 57,34 | 175,82 21,11 | 77,72 7,09 | 16,85 1,54 |
| 2 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 21,88 | 3,53 |  | 3,53 | 77,24 |  | 77,24 |  |  |
| 3 | ФССЦпг03-21-01-005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 21,88 | 6,69 |  | 6,69 | 146,38 |  | 146,38 |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,1 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59 550,38 | 2641,13 | 30,20 | 436,56 55,04 | 36,96 3,7 | 41,95 4,2 |
| 5 | ФЕР01-02-057-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,026 | 920,40 | 920,40 |  | 23,93 | 23,93 |  | 118 3,07 |  |
| 6 | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,96 | 3896,72 | 643,64 | 79,64 9,18 | 3740,85 | 617,89 | 76,45 8,81 | 76,08 73,04 | 0,68 0,65 |
| 7 | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 96 | 22,36 |  |  | 2146,56 |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0199 | 663,75 | 663,75 |  | 13,21 | 13,21 |  | 88,5 1,76 |  |
| 9 | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,05 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 78,59 |  | 1,98 0,38 |  | 0,66 0,03 |
| 10 | ФЕР27-06-020-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 003,10 = 54 732,40 - 96,6 x 535,50 | 1000 м2 покрытия | 0,1 | 3003,10 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 300,31 | 36,85 | 238,62 26,25 | 38,3 3,83 | 19,08 1,91 |
| 11 | ФЕР27-06-021-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 6 485,89 - 12,1 x 535,50 | 1000 м2 покрытия | 0,1 | 12,68 | 1,74 | 6,20 | 1,27 | 0,17 | 0,62 | 0,18 0,02 |  |
| 12 | ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 12,08 | 480,00 |  |  | 5798,40 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 15201,03 | 779,59 | 1153,67 111,59 | 92,51 | 8,33 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 73188,48 | 9846,22 | 5087,78 1409,38 | 92,51 | 8,33 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2кв.2012г(общеотраслевой) ОЗП=12,63; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,63; МАТ=4,3 (Поз. 1, 4, 6-7, 9-12, 5, 8) |  |  |  |  |  |  |  | 56784,38 | 9066,63 | 3934,11 1297,79 |  |  |
| Индекс инфляции на перевозку грунта и стр.мусора ПЗ=6,38 (Поз. 2-3) |  |  |  |  |  |  |  | 1203,07 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 13043,69 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 469,08) (Поз. 5, 8) |  |  |  |  |  |  |  | 318,97 |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 990,82) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 871,92 |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 9795,7) (Поз. 4, 6-7, 9-12) |  |  |  |  |  |  |  | 11852,80 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 6988,21 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 469,08) (Поз. 5, 8) |  |  |  |  |  |  |  | 145,41 |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 990,82) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 475,59 |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 9795,7) (Поз. 4, 6-7, 9-12) |  |  |  |  |  |  |  | 6367,21 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 93220,34 |  |  | 92,51 | 8,33 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 57051,41 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 5087,78 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 11255,60 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 13043,69 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 6988,21 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 16779,66 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 110000,00 |  |  | 92,51 | 8,33 |