Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№79 от 07 августа 2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству подходов к МБУЗ «ГДП № 3», СДП раздаточный пункт детского питания по ул. Корсуньской, 25 в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения работ с момента подписания контракта по 20 сентября 2012 года.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Состав работ обустройства подходов к МБУЗ «ГДП № 3», СДП раздаточный пункт детского питания по ул. Корсуньской, 25:

- Разборка бетонного основания.

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 5 км на нужды района.

- Устройство оснований из щебня марка М800 толщиной 15 см фракции 40-70 с расклинцовкой щебнем фракции 5-10.

- Установка бортовых камней БР 100.20.8. с разработкой грунта вручную.

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Розлив битума (норма расхода с учетом потерь 0,5 кг/м2).

- Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси тип В марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 5 см.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

      - Работы вести в соответствии прилагаемой схемы, выдаваемой на момент заключения контракта.

      - Границы работ объектов обустройства подхода к молочной кухне уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

      - Строительный мусор и грунт использовать на нужды района по решению Заказчика.

Условия выполнения работ по обустройству подходов к МБУЗ «ГДП № 3», СДП раздаточный пункт детского питания по ул. Корсуньской, 25.

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ по обустройству подхода к молочной кухне должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения № 2.

- Ограждение мест производства работ по обустройству подхода к молочной кухне производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема обустройства подхода к молочной кухне с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы Подрядчиком по обустройству подходов к МБУЗ «ГДП № 3», СДП раздаточный пункт детского питания – не менее 24 месяца со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться лично подрядной организацией (без привлечения субподрядной организации).

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по капитальному ремонту подъездных дорог производятся согласно приложению № 1.

- Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения (СНиП 35-01-2001).

- Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м

Коэффициент уплотнения асфальтобетонного покрытия должен отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения № 2.

- Устройство газона производится на спланированное грунтовое основание, слой растительной земли, после раскладки должен составлять в уплотненном состоянии не менее 10 см. Далее производятся работы по планировке и посеву газона. Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры. Обработка почвы под газон производится на глубину 30 см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру и должна быть удобрена. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона. Газон необходимо пролить водой. Приемка газонного покрытия и оплата производится после всхожести травосмеси.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по обустройству подходов к МБУЗ «ГДП № 3», СДП раздаточный пункт детского питания по ул. Корсуньской, 25.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядной организации, осуществляющей обустройство подхода подходов к МБУЗ «ГДП № 3», СДП раздаточный пункт детского питания по ул. Корсуньской, 25 Орджоникидзевского района по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при капитальном ремонте подъездных дорог и тротуаров | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Общие параметры |  |
| Невыполнение предписаний Заказчика по следующим пунктам: - несвоевременное ведение исполнительной документации - отсутствие общего журнала производства работ на объекте - нарушение технологии ведения работ -производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 5 тыс.руб. за каждое выписанное предписание |
| Невыполнение в срок предписаний Заказчика по содержанию объекта (уборка бытового и строительного мусора) | 10 тыс.руб. за каждое неисполненное предписание |
| Основания и покрытия дорожных одежд из смеси, щебеночно-песчаной смеси, щебня |  |
| Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от требуемых размеров в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
| От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | 5 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15 см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
| От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 5 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Работа не принимается |
| Марка по дробимости щебня |  |
| Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85* | Снижение не производится |
| Не соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85 | работа не принимается с 1 партии |
| Асфальтобетонное покрытие |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | Работа не принимается |
| Ширина покрытия (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
| Отклонение от требуемого значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
| Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 5 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| Толщина покрытия |  |
| отклонение от требуемых значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
| отклонение от требуемых значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 25 тыс. руб. за каждую вырубку или работы не принимаются |
| отклонение от требуемых значений свыше "минус" 10мм | работы не принимаются |
| Ровность (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до 3 мм | Снижение не производится |
| До 5% результатов измерений могут иметь значение в пределах до 8мм остальные результаты измерений имеют значение просвета до 3 мм | - 5% за каждый замер |
| Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -10 % за каждый замер или работы не принимаются (усмотрение Заказчика) |
| Поперечные сопряжение |  |
| Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | Снижение не производится |
| На каждом стыке просвет под рейкой от 3 до 8 мм | 5 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 8 мм | Работа не принимается |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| Продольное сопряжение |  |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| Установка бортового камня |  |
| Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Превышение одного бортового камня над другим |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
| Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 22 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 24 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 9128-97 | С попр. (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 27 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 28 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 29 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 30 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 31 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 32 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 33 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 36 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территорий |
| 37 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 38 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 39 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 40 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 41 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 42 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 43 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 44 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| 45 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |

Приложение №3

к техническому заданию

Технические требования к выполнению работ по установке бортового камня БР 100.20.8:

Последовательность работ по установке бортовых камней следующая:

- устройство траншей под бетонное основание;

- инструментальная разбивка;

- подготовка земляного полотна;

- устройство подстилающего слоя из щебня;

- установка опалубки;

- устройство цементобетонного  основания;

- установка бортовых камней;

- укладка цементобетона в опалубку;

- заделка и расшивка швов;

- укладка асфальтобетона, толщиной 5см, шириной 0,5 м от борта.

Бортовые камни устанавливаются вручную с применением специальных приспособлений. Перед установкой бортовых камней по тщательно выровненному и уплотненному земляному полотну распределяется песчаный подстилающий слой толщиной 10 см, по которому устраивают бетонное основание толщиной 7 см (подушку). Установку бортовых камней производят по шнуру, натянутому между специальными металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верх  кромки камней. Верх бортового камня должен возвышаться над проезжей частью на 10 см. Верх бортового камня должен соответствовать верху асфальтобетонного покрытия тротуара. С двух сторон бортового камня устраивают бетонную обойму с высотой 5 см в деревянной или металлической опалубке. Лучшим материалом для основания является бетон. Обычно применяют бетон марки (по прочности на сжатие) 100-200.

Рис.1.

Рис.1. Схема установки бортового камня БР 100.20.8.

Приложение №4

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.