Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№80 от 07 августа 2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству родника на территории округа №25

в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения: с момента заключения контракта по 25.09.2012г.

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Состав работ по благоустройству родника на территории округа №25 в Орджоникидзевском районе города Перми.

- Очистка площадей от, кустарника и мелколесья вручную.

- Очистка бетонных ступеней от мусора и пыли.

- Выравнивание поверхности и ступеней бетонной сухой безусадочной быстротвердеющей смесью тиксотропного типа.

- Ремонт деревянных ступеней.

- Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,6м.

- Устройство металлических пешеходных ограждении, согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию.

- Бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза)

- Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического ограждения.

- Устройство скамьи с антисептической обработкой деревянных поверхностей.

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта, а также ограждение мест производства работ по текущему ремонту должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- план расположения - лестницы, ограждения;

- разбивочный чертеж;

- используемые материалы (конструкцию поручней перил).

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ.

При демонтаже существующих покрытий на данной территории, погрузка и перевозка строительного мусора выполняется в течение рабочей смены, текущего дня. Складирование материалов на объекте не допускается. На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории.

2. Стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

3. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений, порубочных остатков производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям, приложению №2 к техническому заданию и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением№1 к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком - 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядными организациями, осуществляющими текущий ремонт Орджоникидзевского района г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № п/п | Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту |
| --- | --- | --- |
|  | Ограждение и поручни перил у пандусов |  |
| 1 | Поверхность металлических каркасов имеет неоднородную окраску | -30 |
| 2 | Имеются не проваренные и не зачищенные участки. | -50 |
| 3 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70 |
| 4 | Сварочный шов имеет неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -80 |
| 5 | Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм. | -100 |

Методика качества принятия выполненных работ

Качество и % снижения стоимости работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 7 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 8 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 9 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 10 | ОДМ 218.011-98 |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 11 | СНиП 2.07.01-89* |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 12 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |