Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

№80 от 07 августа 2012 г

Благоустройство родника на территории округа №25 по ул.Кабельщиков в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по благоустройству родника на территории округа №25 по ул.Кабельщиков в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 100000,00 руб.

- Средства  на оплату труда 15587,56 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-119-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 0,2 | 77,28 | 77,28 |  | 15,46 | 15,46 |  | 9,06 1,81 |  |
| 2 | ФЕР27-09-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,15 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 | 204,50 | 60,91 | 15,30 | 48,46 7,27 |  |
| 3 | ФССЦ-201-8052 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Конструкции стальные перил | т | 0,114 | 12091,04 |  |  | 1378,38 |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-401-0166 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,612 | 626,36 |  |  | 383,33 |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР13-03-002-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 274,36 | 62,21 | 9,43 0,10 | 13,72 | 3,11 | 0,47 0,01 | 5,84 0,29 | 0,01 |
| 6 | ФЕР13-03-004-26 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 325,71 | 38,21 | 6,22 0,10 | 16,29 | 1,91 | 0,31 0,01 | 4,21 0,21 | 0,01 |
| 7 | ФЕРр62-31-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий. металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 693,65 | 179,28 | 1,04 | 27,75 | 7,17 | 0,04 | 20,75 0,83 |  |
| 8 | ФЕРр51-2-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления | 100 м3 грунта | 0,0055 | 4208,96 | 4208,09 | 0,87 | 23,15 | 23,15 |  | 524,7 2,89 |  |
| 9 | ФЕР46-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов | 1 м3 | 1,5 | 1432,80 | 195,29 | 56,60 3,11 | 2149,20 | 292,94 | 84,90 4,67 | 23,5 35,25 | 0,23 0,35 |
| 10 | ФССЦ-204-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т | 0,0033 | 8213,72 |  |  | 27,11 |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР15-02-019-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен 505,64 = 2 932,18 - 0,97 x 2 500,00 - 0,63 x 2,44 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12 | 505,64 | 476,35 | 29,29 19,06 | 60,68 | 57,17 | 3,51 2,29 | 51,89 6,23 | 1,87 0,22 |
| 12 | ФССЦ-401-1013 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая тиксотропного типа | кг | 432 | 5,97 |  |  | 2579,04 |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР15-04-006-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,12 | 159,42 | 157,00 | 2,06 0,12 | 19,13 | 18,84 | 0,25 0,01 | 16,32 1,96 | 0,01 |
| 14 | ФССЦ-101-2416 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Грунтовка для бетона и штукатурки | кг | 2,4 | 15,09 |  |  | 36,22 |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРр66-11-11 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Очистка каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м , глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 0,5 | 47,76 | 47,76 |  | 23,88 | 23,88 |  | 6,17 3,09 |  |
| 16 | ФЕР47-01-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Очистка ступеней,площадки от мусора,грязи | 100 м2 | 0,05 | 30,50 | 30,50 |  | 1,53 | 1,53 |  | 3,91 0,2 |  |
| 17 | ФЕРр59-5-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,03 | 1459,55 | 888,97 | 22,14 3,36 | 43,79 | 26,67 | 0,66 0,10 | 102,89 3,09 | 0,29 0,01 |
| 18 | ФЕР06-01-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подливки толщиной 20 мм 601,39 = 1 957,99 - 2,04 x 665,00 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,042 | 601,39 | 410,65 | 14,54 1,08 | 25,26 | 17,25 | 0,61 0,05 | 45,78 1,92 | 0,08 |
| 19 | ФССЦ-401-1013 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая тиксотропного типа | кг | 151,2 | 5,97 |  |  | 902,66 |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр59-5-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт ступеней: деревянных | 100 ступеней | 0,14 | 5239,00 | 2717,66 | 53,94 7,08 | 733,46 | 380,47 | 7,55 0,99 | 318,6 44,6 | 0,61 0,09 |
| 21 | ФЕР46-03-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм 2 030,50 = 2 031,09 + (0,2 - 0,443) x 2,44 | 100 отверстий | 0,12 | 2030,50 | 166,43 | 723,53 190,24 | 243,66 | 19,97 | 86,82 22,83 | 17,3 2,08 | 16,4 1,97 |
| 22 | ФЕР11-01-033-01 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм-скамейки | 100 м2 покрытия | 0,063 | 6972,33 | 517,94 | 97,78 6,73 | 439,26 | 32,63 | 6,16 0,42 | 60,72 3,83 | 0,58 0,04 |
| 23 | ФЕР09-05-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Постановка болтов: высокопрочных | 100 шт. болтов | 0,12 | 380,57 | 154,88 | 12,71 | 45,67 | 18,59 | 1,53 | 16,1 1,93 |  |
| 24 | ФССЦ-101-4475 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x150 мм | шт. | 12 | 6,43 |  |  | 77,16 |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР10-01-089-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Антисептирование водными растворами: покрытий,скамейки 216,00 = 216,39 - 0,16 x 2,44 | 100 м2 покрытий | 0,12 | 216,00 | 38,37 | 5,73 0,27 | 25,92 | 4,60 | 0,69 0,03 | 4,39 0,53 | 0,02 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 9496,21 | 1006,25 | 208,80 31,41 | 118,01 | 2,68 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 64495,62 | 15120,88 | 1344,01 466,68 | 140,2 | 3,17 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-6, 11-14, 19, 16, 18, 22-25) |  |  |  |  |  |  |  | 42,01 | 34,80 | 7,21 0,70 | 3,927 | 0,065 |
| 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-10, 21, 11-14, 19, 15-17, 20, 18, 22-25) |  |  |  |  |  |  |  | 188,59 | 156,16 | 32,40 4,82 | 18,291 | 0,4125 |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2кв.2012г(прочие объекты дороги) ОЗП=12,63; ЭМ=5,41; ЗПМ=12,63; МАТ=5,8 (Поз. 1-10, 21, 11-14, 19, 15-17, 20, 18, 22-25) |  |  |  |  |  |  |  | 54768,81 | 13923,67 | 1095,58 429,73 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12824,23 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 346,82) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  | 218,50 |  |  |  |  |
| 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 336,21) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  | 215,17 |  |  |  |  |
| 65% = 76%*0,85 ФОТ (от 5929,28) (Поз. 17, 20) |  |  |  |  |  |  |  | 3854,03 |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 362,48) (Поз. 1, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 246,49 |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 394,81) (Поз. 5-6, 23) |  |  |  |  |  |  |  | 304,00 |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 1600,48) (Поз. 11-14, 19, 18) |  |  |  |  |  |  |  | 1424,43 |  |  |  |  |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 4944,4) (Поз. 9-10, 21) |  |  |  |  |  |  |  | 4647,74 |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 25,51) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |
| 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 77,42) (Поз. 24-25) |  |  |  |  |  |  |  | 77,42 |  |  |  |  |
| 105% = 123%*0,85 ФОТ (от 552,68) (Поз. 22) |  |  |  |  |  |  |  | 580,31 |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 1017,47) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  | 1231,14 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7425,94 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 336,21) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  | 121,04 |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 258,28) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 80,07 |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 451,02) (Поз. 7, 15) |  |  |  |  |  |  |  | 180,41 |  |  |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1311,38) (Поз. 11-14, 19) |  |  |  |  |  |  |  | 485,21 |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 5929,28) (Поз. 17, 20) |  |  |  |  |  |  |  | 2846,05 |  |  |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 77,42) (Поз. 24-25) |  |  |  |  |  |  |  | 33,29 |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 289,1) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  | 127,20 |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 5028,64) (Поз. 5-6, 9-10, 21) |  |  |  |  |  |  |  | 2413,75 |  |  |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 552,68) (Поз. 22) |  |  |  |  |  |  |  | 281,87 |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 310,57) (Поз. 23) |  |  |  |  |  |  |  | 180,13 |  |  |  |  |
| 61% = 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 25,51) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  | 15,56 |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1017,47) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  | 661,36 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 84745,76 |  |  | 140,2 | 3,17 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 48030,73 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1344,01 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 15587,56 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12824,23 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7425,94 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 15254,24 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 100000,00 |  |  | 140,2 | 3,17 |