Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

от «03» августа 2012 г. №0856300000212000047

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2012 г. №__________)

Техническое задание
на выполнение работ по переносу жидкокристаллических панелей, входящих в комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением

1. Общие положения

1.1. Перенос жидкокристаллических панелей, входящих в комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, производится с целью оптимизации размещения оборудования.

1.2.   Адрес места проведения работ - г. Пермь, ул. Пермская д.164.

2. Состав работ

| Наименование | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж ЖК-панелей | шт | 18 |
| Демонтаж кронштейнов | шт | 18 |
| Демонтаж кабеля HDMI | м | 270 |
| Разборка покрытий полов | м2 | 6 |
| Монтаж ЖК-панелей | шт | 18 |
| Монтаж кронштейнов | шт | 18 |
| Монтаж HDMI кабеля с накладными скобами | м | 270 |
| Монтаж ВВГ кабеля с накладными скобами | м | 20 |
| Установка штепсельных розеток | шт | 6 |
| Восстановление покрытий полов | м2 | 6 |

3. Требования к проведению работ

3.1. Демонтаж оборудования производится в комнатах №1 и №2 и монтируется в комнате №1 в 3 ряда согласно Схеме размещения ЖК-панелей.

3.2. Демонтаж и монтаж жидкокристаллических панелей производится в соответствии с технической документации изготовителя оборудования.

3.3. После монтажа, настройки и подключения, смонтированное оборудование должно обеспечивать обзор с камер видеонаблюдения системы АСУДД, входящей в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением.

3.4. Все работы по монтажу, настройке и подключению жидкокристаллических панелей Подрядчик самостоятельно в установленном порядке согласовывает со всеми лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

3.5. Подрядчик выполняет пусконаладочные работы, обеспечивает связь видеосерверов с  жидкокристаллическими панелями с последующим выводом на них видеоизображения с видеокамер  входящих в состав КТСВ и УДД.

3.6. Все дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, необходимые при выполнении работ по монтажу и подключения, приобретаются Подрядчиком и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.

3.7. Подрядчик обеспечивает соблюдение своими работниками, а также работниками привлекаемых субподрядных организаций, условий конфиденциальности в отношении информации, содержащейся в базе данных КТСВ и УДД, не допускает её несанкционированного копирования и распространения.

Схема размещения ЖК-панелей