Приложение № 2
к документации об открытом
аукционе в электронной форме

Техническое задание

на поставку и установку информационных пассажирских табло
на остановочных пунктах города Перми
и стыковку с существующей подсистемой «МАЯК - пассажирское табло».

Объем услуг: информационные пассажирские табло должны быть установлены на 32 (тридцати двух) остановочных пунктах города Перми.

Установленные табло должны быть интегрированы с существующей системой и работать с существующим программным обеспечением центральной диспетчерской службы. Информационные табло должны быть подключены к электропитанию, каждый этап подключения должен быть согласован с Заказчиком.

- Назначение и цель установки информационных пассажирских табло

Установка информационных пассажирских табло предназначена для повышения уровня информированности пассажиров, пользующихся услугами городского пассажирского транспорта.

Целью также является повышение потребительских качеств предоставляемых услуг по перевозке пассажиров на городском пассажирском транспорте с помощью созданной подсистемы «МАЯК - пассажирское табло», информирующей пассажиров, находящихся на остановочных пунктах, о времени подхода ближайшего трамвая, автобуса или троллейбуса по каждому маршруту, следующему через данный остановочный пункт, использующую для получения данных спутниковую систему контроля за работой пассажирского транспорта.

- Глоссарий технического задания

GPS – Global Positioning System – глобальная система позиционирования;

GPRS – General Packet Radio Service (пакетная радиопередача данных), в дальнейшем рассматривается как передача данных по частотам системы GSM;

3G – 3 Generation (третье поколение), новый высокоскоростной мобильный доступ в интернет;

GSM – Global System for Mobile Communications (глобальная система подвижной связи);
КОМПАС – существующая диспетчерская программа Компас;

ПЕ – подвижная единица;

ЦДС – центральная диспетчерская служба.

- Состав и содержание услуг по поставке и установке информационных пассажирских табло

Оказание услуг по поставке и установке информационных пассажирских табло должно предусматривать решение следующих задач:

- оборудование предусмотренных техническим заданием остановочных пунктов информационными пассажирскими табло с настройкой передачи данных по каналу GPRS (3G) и подключением их к электропитанию;

- сдача установленных табло в эксплуатацию;

- гарантийное обслуживание установленного оборудования.

Результатом оказания услуг должно быть автоматическое функционирование всех установленных пассажирских информационных табло в полном соответствии с техническим заданием.

## 1. Требования к подсистеме в целом.

1.1.   Общие требования.

Установленные информационные пассажирские табло должны обеспечивать:

- получение на каждое установленное пассажирское табло с установленной периодичностью передаваемой с центрального сервера ЦДС информации о ближайших ПЕ к данному остановочному пункту по каждому останавливающемуся на нем маршруту, двигающемуся в соответствующем направлении;

- передачу данных на пассажирское табло посредством сотовой связи (канал GPRS, в будущем 3G);

- обновление информации на табло с установленной периодичностью;

- поочередное отображение планируемой для показа информации, в случае, если табло не может отразить одновременно всю информацию, также с установленной периодичностью и очередностью;

- получение коротких текстовых сообщений от ЦДС на табло или определенной диспетчером группы табло при возникновении чрезвычайной ситуации;

- возможность дальнейшего дооборудования голосовыми информаторами, дублирующими визуальную информацию для слабовидящих пассажиров;

- стабильную работу независимо от скачков напряжения путем использования стабилизаторов питания;

- возможность установки видеокамеры.

1.2.  Схема работы подсистемы.

Информационные пассажирские табло должны работать по следующей схеме:

- Данные об ориентировочном времени прибытия ПЕ на остановку должны передаваться на табло с центрального сервера ЦДС.

- На пассажирском табло отображается информация, полученная из ЦДС с установленной очередностью и периодичностью.

1.3. Места установки оборудования: остановочные пункты общественного транспорта в пределах г. Перми.

## 2. Требования к информационному пассажирскому табло.

2.1. Требования к функциональности информационного пассажирского табло и программного обеспечения

Информационное пассажирское табло должно выполнять следующие функции:

- Принимать из ЦДС необходимую информацию по каналу GSM (GPRS, в будущем 3G);

- Визуально отображать полученную информацию;

- Информация должна отображаться желтым цветом;

- С установленной периодичностью менять отображаемые данные о времени прибытия транспортного средства на остановочный пункт при получении обновленной информации;

- При отсутствии возможности показать одновременно всю требуемую информацию, осуществлять показ поочередно с заданным интервалом;

- Должна быть предусмотрена возможность монтажа видеокамеры для передачи видеоизображения на сервер ЦДС;

- Должна быть предусмотрена возможность для последующего монтирования голосового информатора, дублирующего отображаемые на табло данные.

- Программное обеспечение информационного пассажирского табло должно:

  - быть установлено на сервере ЦДС;

  - с установленной периодичностью передавать данные из базы данных ЦДС на информационное табло, установленное на остановочном пункте.

- Должен обеспечиваться  удаленный телеметрический контроль состояния табло:

9.1.Измерение напряжения светодиодов и напряжения питания

9.2.Измерение температуры, освещенности

9.3.Контроль текущего состояния памяти табло:

Передача отображаемой информации с табло в Диспетчерский Центр

Передача статистической информации о работе табло

9.4.Самодиагностика табло с передачей технологической информации по состоянию всех контроллеров, включая информационные строки.

9.5.Удаленная настройка параметров табло.

2.2 Требования к установке информационного пассажирского табло и работе его отдельных компонентов.

А) Информационное пассажирское табло должно быть установлено следующим образом:

- располагаться в районе указанных в техническом задании остановочных площадок в радиусе, позволяющем без усилий прочитывать отображаемую информацию, предусматривать дальнейшее дооборудование видеокамерой для наблюдения за всей остановочной площадкой и прилегающей к ней территории;

- высота крепления табло не ниже 2,5 метров;

- иметь приспособления для быстрого монтажа и демонтажа с запорным устройством (исключить возможность снятия оборудования посторонними лицами);

- эстетично вписываться в экстерьер остановочного комплекса.

Б) Информационное пассажирское табло должно:

- работать от питания 220В переменного тока;

- иметь защиту по питанию от короткого замыкания и перенапряжения;

- иметь стабилизатор питания для выравнивания переменного тока;

- быть выполнено в антивандальном исполнении с защитой от атмосферных осадков и солнечных лучей;

- табло должно состоять не менее чем из 4 строк:

  - первая информационная строка должна иметь не менее 5 символов с возможностью отображения информации о текущей дате/времени/температуры;

  - вторая, третья и четвертые информационные строки должны иметь не менее 10 символов с возможностью отображения на них информации о номере маршрута и ожидаемом времени прибытия маршрутного транспортного средства на остановочный пункт;

  - при необходимости на 4 информационной строке должна быть реализована возможность демонстрации информации для пассажиров (экстренной, служебной);

  - при необходимости вся информация, предназначенная для отображения на информационном табло, может отображаться как в статическом режиме, так и в динамическом режиме (бегущая строка) с возможностью остановки части текста;

  - количество блоков информации для каждой строки должно быть не менее 19;

  - высота строк информационного табло должна быть не менее 6см.;

  - размер символа  в строках должен быть не менее 6х8 точек;

  - должно быть обеспечено отображение прописных и заглавных букв русского и английского алфавитов;

  - диаметр точки индикации информационного табло не менее 5 мм;

  - цвет свечения должен быть желтый;

  - информационное табло должно соответствовать ГОСТ Р МЭК 60950-1 для I класса защиты от поражения электрическим током;

  - материал корпуса информационного табло должен быть металлическим;

  - материал защитного экрана должен быть выполнен из ударопрочного пластика толщиной не менее 3мм.

- потребляемая мощность не должна превышать 200 Вт;

- мощность свечения должна быть не ниже 500 мкД;

- габаритные размеры должны быть не более 800х600х150 мм;

- размер шрифта должен быть не менее 6х4 см;

- табло должно предусматривать бесперебойную работу в диапазоне температур от -40 до +40 градусов по Цельсию и влажностью от 40 до 100%;

- должна быть предусмотрена возможность монтажа видеокамеры в табло (характеристики видеокамеры: диаметр не более 3 см, разрешение не менее 640х480 пикселей).

Примерный эскиз табло:

Камера

12:45

Маршрут            Время прибытия        Текущее время

А77                             12:49

ТБ10                           12:50

Информационная бегущая строка

2.3. Требования к протоколам взаимодействия с подсистемой «МАЯК - пассажирское табло»:

Протокол взаимодействия должен быть открытым и передаваться Заказчику на условиях «свободной лицензии». В целях обеспечения безопасности, Заказчик обязуется не передавать протокол третьим лицам.

Исполнитель обязан поставить Заказчику серверную программу по управлению и передаче данных на табло по протоколу XML или с использованием прямого          SQL-запроса к базе данных.

2.4 Требования к подключению к электроснабжению:

Заказчик обязан согласовать подключение каждого объекта в соответствии с Федеральным Законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., а Исполнитель обязан осуществить подключение к электроснабжению при помощи специализированной организации (в случае наличия у Исполнителя соответствующих разрешений, производить работы самостоятельно) и передать всю документацию Заказчику.

Расстояние от табло до места подключения электроэнергии не должно превышать 30 м.

В случае сложности (или невозможности) выполнения этих электромонтажных работ Заказчик вправе изменить место размещения табло

## 3. Принятие установленных пассажирских табло в эксплуатацию.

Принятие пассажирских табло в эксплуатацию должно быть произведено после установки всего запланированного оборудования и программного обеспечения, при условии наличия у Заказчика доступа к планируемым каналам связи.

Сдача информационных пассажирских табло в эксплуатацию оформляется актом приемки оказанных услуг.

## 4. Требования к надежности пассажирских табло.

Должна быть предусмотрена возможность круглосуточного использования пассажирских табло.

## 5. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению информационных пассажирских табло.

По условиям эксплуатации пассажирские табло должны удовлетворять требованиям соответствующих государственных стандартов и нормативных актов.

Гарантийный срок эксплуатации на все оборудование должен быть не менее 18 месяцев со дня сдачи информационных пассажирских табло в эксплуатацию.

Требования к местам размещения оборудования подсистемы должны удовлетворять требованиям, устанавливаемыми государственными стандартами и нормативными актами. Соответствие им должно быть отражено в технической документации.