Приложение № 2
к документации об открытом
аукционе в электронной форме
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __________

на поставку и установку информационных пассажирских табло

г. Пермь                                                                                          		«____»_________20__года

Департамент дорог и транспорта администрации г. Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника ___________________________________________, действующего на основании Положения о департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 201, _________________________________________________________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме (протокол №___ от _________________2012 года), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку и установку 32 (тридцати двух) информационных пассажирских табло на остановочных пунктах города Перми, и стыковку с существующей подсистемой «МАЯК - пассажирское табло» согласно заявкам Заказчика и Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющимися его неотъемлемой частью.

1.2. Места выполнения работ определяются в соответствии с заявками Заказчика утвержденной формы (приложение № 2).

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало оказания услуг: с момента подписания муниципального контракта.

2.2. Сроки выполнения работ Исполнителем и сроки оплаты по контракту Заказчиком:

| Этапы | Кол-во | Установка | Опытная эксплуатация | Оплата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 табло | до 15.10.2012 | до 01.12.2012 | Декабрь 2012 |
| 2 | 12 табло | до 01.04.2013 | до 01.06.2013 | Июнь 2013 |
| 3 | 10 табло | до 01.11.2013 | до 31.01.2014 | Февраль 2014 |

2.3. Приемка и оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты.

3.1. Общая стоимость услуг, подлежащих оказанию, определена в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет ____________________ (________________________) рублей 00 копеек.

3.2. Стоимость услуг включает в себя расходы по доставке и установке информационных пассажирских табло, расходы на страхование, приобретение материалов и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные обязательные платежи

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) оказанных Исполнителем услуг является акт сдачи-приемки оказанных услуг, товарная накладная, счет-фактура, техническая документация на установленные информационные пассажирские табло, переданная Исполнителем на бумажных носителях в 2-х экземплярах и в электронном виде на компакт-диске.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за оказанные Исполнителем услуги осуществляется Заказчиком:

3.5.1. В течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания муниципального контракта Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 25 % от общей стоимости муниципального контракта;

3.5.2. В течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке оказанных услуг по поставке и установке первых 10 информационных пассажирских табло и стыковке с существующей подсистемой «МАЯК-пассажирское табло» Заказчик выплачивает Исполнителю 6,25 % от общей стоимости муниципального контракта;

3.5.3. В течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке оказанных услуг по поставке и установке второй партии из 12 информационных пассажирских табло и стыковке с существующей подсистемой «МАЯК-пассажирское табло» Заказчик выплачивает Исполнителю 37,5 % от общей стоимости муниципального контракта;

3.5.4. В течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке оказанных услуг по поставке и установке последних 10 информационных пассажирских табло и стыковке с существующей подсистемой «МАЯК-пассажирское табло» Заказчик выплачивает Исполнителю оставшиеся 31,25 % от общей стоимости муниципального контракта.

3.6. Финансирование контракта осуществляется за счет средств бюджета города Перми и может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Заказчику бюджетных ассигнований, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя.

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг.

4.1. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг осуществляется в 3 этапа:

| Этапы | Кол-во установленных табло | Дата завершения оказания услуг | Документ, подтверждающий завершения оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 табло | до 01.12.2012 | Акт сдачи приемки оказанных услуг № 1 |
| 2 | 12 табло | до 01.06.2013 | Акт сдачи приемки оказанных услуг № 2 |
| 3 | 10 табло | до 31.01.2014 | Акт сдачи приемки оказанных услуг № 3 |

4.2. При завершении оказания услуг каждого этапа Исполнитель в письменном виде сообщает об этом Заказчику.

4.3. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня получения от Исполнителя уведомления о завершении оказания услуг, обязан организовать комиссию по приемке оказанных услуг с участием представителя Исполнителя с целью подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. О дате и времени комиссии Заказчик извещает Исполнителя не менее чем за один день.

Приемочная комиссия либо подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо направляет Исполнителю замечания и мотивированный отказ от приемки оказанных услуг в течение двух рабочих дней.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг, сторонами в течение пяти рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Качество и гарантийные обязательства Исполнителя.

5.1. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество оказания услуг определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе, по технологии установки информационных пассажирских табло.

5.2. Исполнитель устанавливает на оказанные услуги гарантийный срок 18 (Восемнадцать) месяцев, течение которого начинается с момента приемки оказанных услуг Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном устранении Исполнителем в течение двух суток с момента обнаружения Заказчиком выявленных дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации информационных пассажирских табло. Устранением выявленных дефектов и недостатков является приведение информационных пассажирских табло в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной и технической документацией. Гарантийный срок на оборудование устанавливается исходя из гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем этого оборудования.

6. Права и обязанности Исполнителя.

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1. обеспечить оказание услуг, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдавать результаты оказанных услуг в установленные сроки в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований Приложения № 1 к настоящему контракту;

6.1.2 обеспечить на объекте при оказании услуг соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности, осуществить подключение к электроснабжению при помощи специализированной организации (в случае наличия у Исполнителя соответствующих разрешений производить работы самостоятельно) и передать всю документацию Заказчику;

6.1.3. принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций;

6.1.4. обеспечить беспрепятственный доступ к объекту при оказании услуг уполномоченного представителя Заказчика по всем видам оказываемых услуг в течение всего периода их оказания, предоставлять по требованию указанного представителя сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом оказания услуг;

6.1.5. в течение одних суток проинформировать Заказчика о приостановке оказания услуг, происходящей не по инициативе Заказчика и заблаговременно уведомить его о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

6.1.6. за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком, устранять выявленные недостатки.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1. организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением специалистов, экспертов в случае несогласия с претензиями Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. для осуществления контроля за ходом оказания услуг и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать при оказании услуг;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством оказания услуг;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке оказания услуг с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать оказанные услуги и давать указания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок для устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством оказания услуг.

7.1.2. своевременно осуществлять приемку оказанных услуг, подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг.

7.1.3. производить оплату оказанных услуг в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За нарушение срока оказания услуг, указанных в настоящем контракте, Заказчик вправе начислить Исполнителю неустойку в размере 1 (одного) % стоимости муниципального контракта, за каждый день просрочки.

Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.3. Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного оказания услуг по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения оказания услуг), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации.

8.4. В случае несоблюдения Исполнителем требований по качеству оказанных услуг, Исполнитель обязан за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки в течение 5 (пяти) дней с момента их обнаружения.

8.5. Заказчик за несвоевременную оплату оказанных услуг по контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Все риски случайной гибели или повреждения объектов оказания услуг, предусмотренных настоящим контрактом, несет Исполнитель. В случае порчи переданного Исполнителю в ходе оказания услуг имущества, Исполнитель несет полную материальную ответственность.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два экземпляра Заказчику, один - Исполнителю.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9.3. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

10.2. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                  Исполнитель:

| Департамент дорог и транспорта администрации г. Перми 614060, г. Пермь, ул. Уральская, 108а тел: (342) 212 18 91, факс: (342) 281 96 46 ИНН 5906056650 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Департамент дорог и транспорта администрации города Перми, л/с 02945010161) Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 Начальник департамента _____________________ ____________ | __________________________ ______________________ ___________ |
| --- | --- |
| м.п. | м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

от « ____ » _______ 2012 года № _____

Техническое задание

на поставку и установку информационных пассажирских табло
на остановочных пунктах города Перми
и стыковку с существующей подсистемой «МАЯК - пассажирское табло».

Объем услуг: информационные пассажирские табло должны быть установлены на 32 (тридцати двух) остановочных пунктах города Перми.

Установленные табло должны быть интегрированы с существующей системой и работать с существующим программным обеспечением центральной диспетчерской службы. Информационные табло должны быть подключены к электропитанию, каждый этап подключения должен быть согласован с Заказчиком.

- Назначение и цель установки информационных пассажирских табло

Установка информационных пассажирских табло предназначена для повышения уровня информированности пассажиров, пользующихся услугами городского пассажирского транспорта.

Целью также является повышение потребительских качеств предоставляемых услуг по перевозке пассажиров на городском пассажирском транспорте с помощью созданной подсистемы «МАЯК - пассажирское табло», информирующей пассажиров, находящихся на остановочных пунктах, о времени подхода ближайшего трамвая, автобуса или троллейбуса по каждому маршруту, следующему через данный остановочный пункт, использующую для получения данных спутниковую систему контроля за работой пассажирского транспорта.

- Глоссарий технического задания

GPS – Global Positioning System – глобальная система позиционирования;

GPRS – General Packet Radio Service (пакетная радиопередача данных), в дальнейшем рассматривается как передача данных по частотам системы GSM;

3G – 3 Generation (третье поколение), новый высокоскоростной мобильный доступ в интернет;

GSM – Global System for Mobile Communications (глобальная система подвижной связи);
КОМПАС – существующая диспетчерская программа Компас;

ПЕ – подвижная единица;

ЦДС – центральная диспетчерская служба.

- Состав и содержание услуг по поставке и установке информационных пассажирских табло

Оказание услуг по поставке и установке информационных пассажирских табло должно предусматривать решение следующих задач:

- оборудование предусмотренных техническим заданием остановочных пунктов информационными пассажирскими табло с настройкой передачи данных по каналу GPRS (3G) и подключением их к электропитанию;

- сдача установленных табло в эксплуатацию;

- гарантийное обслуживание установленного оборудования.

Результатом оказания услуг должно быть автоматическое функционирование всех установленных пассажирских информационных табло в полном соответствии с техническим заданием.

## 1. Требования к подсистеме в целом.

1.1.   Общие требования.

Установленные информационные пассажирские табло должны обеспечивать:

- получение на каждое установленное пассажирское табло с установленной периодичностью передаваемой с центрального сервера ЦДС информации о ближайших ПЕ к данному остановочному пункту по каждому останавливающемуся на нем маршруту, двигающемуся в соответствующем направлении;

- передачу данных на пассажирское табло посредством сотовой связи (канал GPRS, в будущем 3G);

- обновление информации на табло с установленной периодичностью;

- поочередное отображение планируемой для показа информации, в случае, если табло не может отразить одновременно всю информацию, также с установленной периодичностью и очередностью;

- получение коротких текстовых сообщений от ЦДС на табло или определенной диспетчером группы табло при возникновении чрезвычайной ситуации;

- возможность дальнейшего дооборудования голосовыми информаторами, дублирующими визуальную информацию для слабовидящих пассажиров;

- стабильную работу независимо от скачков напряжения путем использования стабилизаторов питания;

- возможность установки видеокамеры.

1.2.  Схема работы подсистемы.

Информационные пассажирские табло должны работать по следующей схеме:

- Данные об ориентировочном времени прибытия ПЕ на остановку должны передаваться на табло с центрального сервера ЦДС.

- На пассажирском табло отображается информация, полученная из ЦДС с установленной очередностью и периодичностью.

1.3. Места установки оборудования: остановочные пункты общественного транспорта в пределах г. Перми.

## 2. Требования к информационному пассажирскому табло.

2.1. Требования к функциональности информационного пассажирского табло и программного обеспечения

Информационное пассажирское табло должно выполнять следующие функции:

- Принимать из ЦДС необходимую информацию по каналу GSM (GPRS, в будущем 3G);

- Визуально отображать полученную информацию;

- Информация должна отображаться желтым цветом;

- С установленной периодичностью менять отображаемые данные о времени прибытия транспортного средства на остановочный пункт при получении обновленной информации;

- При отсутствии возможности показать одновременно всю требуемую информацию, осуществлять показ поочередно с заданным интервалом;

- Должна быть предусмотрена возможность монтажа видеокамеры для передачи видеоизображения на сервер ЦДС;

- Должна быть предусмотрена возможность для последующего монтирования голосового информатора, дублирующего отображаемые на табло данные.

- Программное обеспечение информационного пассажирского табло должно:

  - быть установлено на сервере ЦДС;

  - с установленной периодичностью передавать данные из базы данных ЦДС на информационное табло, установленное на остановочном пункте.

- Должен обеспечиваться  удаленный телеметрический контроль состояния табло:

9.1.Измерение напряжения светодиодов и напряжения питания

9.2.Измерение температуры, освещенности

9.3.Контроль текущего состояния памяти табло:

Передача отображаемой информации с табло в Диспетчерский Центр

Передача статистической информации о работе табло

9.4.Самодиагностика табло с передачей технологической информации по состоянию всех контроллеров, включая информационные строки.

9.5.Удаленная настройка параметров табло.

2.2 Требования к установке информационного пассажирского табло и работе его отдельных компонентов.

А) Информационное пассажирское табло должно быть установлено следующим образом:

- располагаться в районе указанных в техническом задании остановочных площадок в радиусе, позволяющем без усилий прочитывать отображаемую информацию, предусматривать дальнейшее дооборудование видеокамерой для наблюдения за всей остановочной площадкой и прилегающей к ней территории;

- высота крепления табло не ниже 2,5 метров;

- иметь приспособления для быстрого монтажа и демонтажа с запорным устройством (исключить возможность снятия оборудования посторонними лицами);

- эстетично вписываться в экстерьер остановочного комплекса.

Б) Информационное пассажирское табло должно:

- работать от питания 220В переменного тока;

- иметь защиту по питанию от короткого замыкания и перенапряжения;

- иметь стабилизатор питания для выравнивания переменного тока;

- быть выполнено в антивандальном исполнении с защитой от атмосферных осадков и солнечных лучей;

- табло должно состоять не менее чем из 4 строк:

  - первая информационная строка должна иметь не менее 5 символов с возможностью отображения информации о текущей дате/времени/температуры;

  - вторая, третья и четвертые информационные строки должны иметь не менее 10 символов с возможностью отображения на них информации о номере маршрута и ожидаемом времени прибытия маршрутного транспортного средства на остановочный пункт;

  - при необходимости на 4 информационной строке должна быть реализована возможность демонстрации информации для пассажиров (экстренной, служебной);

  - при необходимости вся информация, предназначенная для отображения на информационном табло, может отображаться как в статическом режиме, так и в динамическом режиме (бегущая строка) с возможностью остановки части текста;

  - количество блоков информации для каждой строки должно быть не менее 19;

  - высота строк информационного табло должна быть не менее 6см.;

  - размер символа  в строках должен быть не менее 6х8 точек;

  - должно быть обеспечено отображение прописных и заглавных букв русского и английского алфавитов;

  - диаметр точки индикации информационного табло не менее 5 мм;

  - цвет свечения должен быть желтый;

  - информационное табло должно соответствовать ГОСТ Р МЭК 60950-1 для I класса защиты от поражения электрическим током;

  - материал корпуса информационного табло должен быть металлическим;

  - материал защитного экрана должен быть выполнен из ударопрочного пластика толщиной не менее 3мм.

- потребляемая мощность не должна превышать 200 Вт;

- мощность свечения должна быть не ниже 500 мкД;

- габаритные размеры должны быть не более 800х600х150 мм;

- размер шрифта должен быть не менее 6х4 см;

- табло должно предусматривать бесперебойную работу в диапазоне температур от -40 до +40 градусов по Цельсию и влажностью от 40 до 100%;

- должна быть предусмотрена возможность монтажа видеокамеры в табло (характеристики видеокамеры: диаметр не более 3 см, разрешение не менее 640х480 пикселей).

Примерный эскиз табло:

Камера

12:45

Маршрут            Время прибытия        Текущее время

А77                             12:49

ТБ10                           12:50

Информационная бегущая строка

2.3. Требования к протоколам взаимодействия с подсистемой «МАЯК - пассажирское табло»:

Протокол взаимодействия должен быть открытым и передаваться Заказчику на условиях «свободной лицензии». В целях обеспечения безопасности, Заказчик обязуется не передавать протокол третьим лицам.

Исполнитель обязан поставить Заказчику серверную программу по управлению и передаче данных на табло по протоколу XML или с использованием прямого          SQL-запроса к базе данных.

2.4 Требования к подключению к электроснабжению:

Заказчик обязан согласовать подключение каждого объекта в соответствии с Федеральным Законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., а Исполнитель обязан осуществить подключение к электроснабжению при помощи специализированной организации (в случае наличия у Исполнителя соответствующих разрешений, производить работы самостоятельно) и передать всю документацию Заказчику.

Расстояние от табло до места подключения электроэнергии не должно превышать 30 м.

В случае сложности (или невозможности) выполнения этих электромонтажных работ Заказчик вправе изменить место размещения табло

## 3. Принятие установленных пассажирских табло в эксплуатацию.

Принятие пассажирских табло в эксплуатацию должно быть произведено после установки всего запланированного оборудования и программного обеспечения, при условии наличия у Заказчика доступа к планируемым каналам связи.

Сдача информационных пассажирских табло в эксплуатацию оформляется актом приемки оказанных услуг.

## 4. Требования к надежности пассажирских табло.

Должна быть предусмотрена возможность круглосуточного использования пассажирских табло.

## 5. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению информационных пассажирских табло.

По условиям эксплуатации пассажирские табло должны удовлетворять требованиям соответствующих государственных стандартов и нормативных актов.

Гарантийный срок эксплуатации на все оборудование должен быть не менее 18 месяцев со дня сдачи информационных пассажирских табло в эксплуатацию.

Требования к местам размещения оборудования подсистемы должны удовлетворять требованиям, устанавливаемыми государственными стандартами и нормативными актами. Соответствие им должно быть отражено в технической документации.

Приложение №2

к муниципальному контракту

от « ____ » _______ 2012 года № _____

Заявка от _________ №__________

на выполнение работ по установке информационных пассажирских табло
на остановочных пунктах города Перми

| № | Район | Наименование остановочного пункта | Направление | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик							     ______________ / ____________/

Исполнитель							     ______________ / ____________/